*************************** GEMDOS ******************************

00  Term()               Beendet Programm

01  Conin()              Holt Zeichen von Tastatur und gibt

Zeichen aus

02  Conout(c)            Gibt Zeichen auf Monitor aus           w

03  Auxin()              Holt Zeichen von RS232

04  Auxout(c)            Gibt Zeichen auf RS232 aus             w

05  Prnout(c)            Gibt Zeichen auf Centronics aus:       w

Rueckgabe: $FFFFFFFF = Zeichen gesendet

$0        = Drucker nicht

empfangsbereit

06  Rawio(c)             Ein-/Ausgabe an Tastatur/Monitor:      w

c = $FF: Eingabe

c <>$FF: Ausgabe von c

07  Crawcin()            Holt Zeichen von Tastatur

08  Cnecin()             Wie 07 Crawcin

09  Cconws(a)            Gibt Zeichenkette auf Monitor aus:

a = Adresse der Zeichenkette           l

(mit 0 begrenzt)

Rueckgabe: Zahl der ausgegebenen Zeichen

0A  Cconrs(a)            Liest Zeichenkette (Ende mit CR)

a = Bufferadresse                      l

Bufferformat:

Zahl der max einzugebenen Zeichen (Byte)

Zahl der eingegebenen Zeichen (ohne CR)

Es wird kein $00 angehngt !

0B  Constat()            Status der Tastaturbuffers:

0000 = kein Zeichen

FFFF = mind. ein Zeichen

0E  Setdrv(drv)          Setzt Laufwerk (drv = Word !)

0 = Laufwerk A

1 = Laufwerk B

10  Conoutstat           Satus des Monitors: immer -1

11  Cprnos()             Druckerstatus:

0000 = Drucker nicht empfangsbereit

FFFF = Drucker empfangsbereit

12  Casuxis()            RS232-Status (Input):

0000 = kein Zeichen

FFFF = mind. ein Zeichen

13  Cauxos()             RS232-Status (Output):

0000 = nicht sendebereit

FFFF = sendebereit

19  Dgetdrv()            Angemeldetes Laufwerk bestimmen:

0=A, 1=B, usw.

1A  Fsetdta(a)           Definiert die Disk-Transfer-Adresse (DTA)

a = Bufferadresse (min. 44 Byte)       l

20  Super()              Setzt Supervisor-Mode (alten SSP merken!)

2A  Tgetdate()           Holt Datum:

Bits 0-4 : Tag

Bits 5-8 : Monat

Bits 9-15: +1980 = Jahr

2B  Tsetdate(date)       Setzt Datum (Format wie 2A Tgetdate)   w

2C  Tgettime()           Holt Zeit:

Bits 0-4 : *2 = Sekunden

Bits 5-10: Minuten

Bits 11-15:Stunden

2D  Tsettime(time)       Setzt Zeit (Format wie Tgettime)       w

2F  Fgetdta()            Holt Adresse des DTA

30  Sversion()           Versionsnummer des GEMDOS

31  Ptermres(kcnd,rc)    Programmende:

kcnd: Zahl der weiterhin geschuetzten  l

Bytes ab Basepageanfang

rc  : Rckgabewert an Aufrufprogramm   w

36  Dfree(a,d)           Holt Info ber Speicherplatz auf Disk:

d = Drive (0=aktives, 1=A ,2=B ,usw)   w

a = Bufferadresse (4 Longwords)        l

1.Long: freie Cluster

2.Long: Gesamtzahl der Cluster

3.Long: Sektorgroesse

4.Long: Clustergroesse in Sektoren

39  Dcreate(a)           Create Ordner:

a = Pfad des Ordners (Ende = 0-Byte)   l

Fehlermeldungen: s.u.

3A  Ddelete(a)           Loescht Ordner:

a = Pfad des Ordners (Ende = 0-Byte)   l

Fehlermeldungen: s.u.

3B  Dsetpath(a)          Setzt aktuellen Pfadnamen

a = Pfad                               l

3C  Fcreate(name,attr)   Generiert Datei:

name: Adresse des Dateinamens          l

attr: File-Attribut (s.u.)              w

3D  Fopen(name,mode)     Open:

name: Adresse des Dateinamens          l

mode: 0 = read                         w

1 = write

2 = Read/write

Rueckgabe: Handle

3E  Fclose(handle)       Close:

handle = Handle des Files              w

3F  Fread(h,c,a)         Read aus Datei

h = Handle                             w

c = Zahl der zu lesenden Bytes         l

a = Bufferadresse                      l

40  Fwrite(h,c,a)        Write in Datei (h,c,a wie Fread)

41  Fdelete(name)        Loeschen eines Files:

name = Adresse des Namens              l

Fehlermeldung siehe unten

42  Fseek(o,h,sm)        Setzen des Dateizeigers:

o = Schrittzahl (m. Vorzeichen!)       l

h = Handle                             w

sm= Seekmode                           w

0 = ab Dateianfang

1 = ab aktueller Position

2 = ab Dateiende

43  Fattrib(n,f,a)       Aendern des Fileattributes:

n = Adresse des Namens                 l

f = Flag: bestimmen o. setzen          w

0 = ermitteln

1 = setzen

a = Attribut                           w

Rckgabe: Attribut oder Fehler

45  Fdup(handle)         Setzt Standarthandle auf Filehandle

Rueckgabe: naechstes freies Handle

46  Fforce(std,nstd)     Leitet Ein-/Ausgabefunktionen auf File

um:

std: Standarthandle des Ein-/Ausgabeports

nstd: Handle des Files, auf das umgelenkt

wird

47  Dgetpath(a,d)        Ermittelt aktuellen Pfadnamen:

a = Bufferadresse (64 Bytes)           l

d = Laufwerk (0 = aktuelles, 1=A, 2=B,..)

w

48  Malloc(c)            Reserviert Speicherplatz:

c = Zahl der Bytes o. -1               l

Rckgabe: Start des Speicherbereiches

oder Fehlermeldung

bei -1: freier Speicherplatz

49  Mfree(a)             Gibt Speicherbereich frei:

a = Adresse, ab der freigegeben wird   l

(Wert von Malloc)

4A  Setblock(d,c,a)      Reserviert bestimmten Speicherbereich

(alles darueber wird freigegeben !)

d = 0  Dummywert                       w

c = Lnge des Speicherbereichs in Bytes l

a = Anfangsadresse des Speicherbereichs l

4B  Pexec(m,p1,p2,p3)    Laed und startet Programme:

m: Modusword: 0 = Load & Go            w

3 = Load

4 = Go

5 = Legt Basepage an

p1: Adresse des Programmnamens         l

oder bei m=4 Basepage-Adresse

p2: Command-Tail ( wie bei TTP-Files)  l

p3: unbedeutend (?)                    l

Rueckgabe: bei M=3: Basepage-Adresse

4C  Pterm(rc)            Programmende mit Rckgabewert

rc = Rckgabewert                      w

4E  Sfirst(name,atr)     Suche Directory-Eintrag:

name = Adresse des Namens              l

atr  = File-Atribut                    w

Rckgabe im DTA:

Byte 0-20 : Reserviert

Byte 21   : Attribut

Byte 22-23: Uhrzeit

Byte 24-25: Datum

Byte 26-29: Groesse

Byte 30-43: Name der Datei

Fehlermeldung in D0

4F  Snext()              Sucht weitere Directory-Eintraege

mit den Sfirst-Parametern

56  Frename(d,o,n)       Rename eines Files:

d = 0 (word) Dummy                     w

o = Adresse des alten Namens           l

n = Adresse des neuen Namens           l

57  Fdatime(t,h,f)       Setzen oder Bestimmen der Dateizeit:

t = Buffer (4 Byte) ggf. mit:          l

1.Word: Zeit

2.Word: Datum

h = Handle                             w

f = Flag : 0 = setzen                  w

1 = Bestimmen

****************************** BIOS *****************************

00  Getmpb(a)            Get Memory-Parameter-Block

a = Buffer (12 Bytes)                  l

01  Bconstat(d)          Holt Eingabestatus:

0 = kein Zeichen

1 = mind. Ein Zeichen

d = Eingabegeraet (s.u.)               w

02  Bconin(d)            Holt Zeichen von Eingabegeraet:

d = Eingabegeraet                      w

03  Bconout(d,c)         Gibt Zeichen aus:

d = Ausgabegeraet                      w

c = Zeichen                            w

04  Rwabs(f,a,c,s,d)     Read/Write logische Sektoren

f = R/W-Flag:                          w

0 = Sektoren lesen

1 = Sektoren schreiben

2 = Sektoren immer lesen

3 = Sektoren immer schreiben

a = Bufferadresse                      l

c = Anzahl der Sektoren                w

s = 1. logische Sektor                 w

d = Laufwerk (0=A, 1=B, usw.)          w

05  Setexec(n,v)         Exception-Vektor setzen oder lesen:

n = Vektor-Nr                          w

v = neue Vektor-Adresse (-1 fuer lesen) l

06  Tickcal()            Gibt Zeit zwischen zwei Timer-Aufrufen

(in ms) zurueck

07  Getbpb(d)            Ermittelt Adresse des BPB:

d = Laufwerk (0=A, 1=B, usw.)          w

Aufbau des BPB (Words):

Sektorgroesse in Bytes

Clustergroesse in Sektoren

Clustergroesse in Bytes

Direktory-Laenge in Sektoren

FAT-Groesse in Sektoren

Sektor-Nr FAT 2

Sektor-Nr 1. Daten-Cluster

Anzahl Datencluster auf Disk

diverse Flags

08  Bconstat(d)          Status Ausgabegeraet:

d = Ausgabegeraet                      w

Rueckgabe: 0000 = Nicht ausgabebereit

FFFF = ausgabebereit

09  Mediach(d)           Test auf Diskettenwechsel:

d = Laufwerk (0=A, 1=B, usw.)          w

Rueckgabe: 0 = nicht gewechselt

1 = eventuell gewechselt

2 = gewechselt

0A  Drvmap()             Ermittelt angeschlossene Laufwerke

Rueckgabe: (Long) als Bitmap codiert

0B  Kbshift(modus)       Setzt oder ermittelt Sondertasten-Status:

modus = Sondertastenmodus              w

Rueckgabe: Bitweise: 0 = rechte SHIFT

1 = linke SHIFT

2 = Control

3 = Alternate

4 = Caps Lock

5 = rechte Maus

6 = linke Maus

***************************** XBIOS *****************************

00  Initmous(t,p,v)      Legt Maus-Betriebsmodus fest:

typ       = Maus-Typ (rel, abs u.a)    w

parameter = Zeigt auf Parameterblock   l

mit div. Mausparametern

vector    = Adresse der Maus-Routine   l

naeheres siehe ST-Intern o.a.

01  Ssbrk(a)             Reserviert Speicherplatz:

a = Byte-Zahl                          w

Aufruf nur vor der TOS-Initialisierung

02  Physbase()           Gibt Adresse der physikalischen

(dargestellten) Bildschirmseite zurueck

03  Logbase()            Gibt Adresse der logischen (rechnerischen)

Bildschirmseite zurueck

04  Getrez()             Liefert Bildschirmaufloesung:

0 = Low  320 * 200

1 = Med  640 * 200

2 = High 640 * 400

05  Setscreen(l,p,r)     Setzt Bildschirmparameter:

l = Logbase                            l

p = Physbase                           l

r = Resolution                         w

(-1 = keine Aenderung)

06  Setpalette(p)        Setzt neue Farbpalette:

p = Zeiger auf Farbpalette (16 Words)  l

07  Setcolor(nr,c)       Setzt eine Farbe:

nr = Farbnummer (o. -1)                w

c  = Farbwert                          w

bei nr = -1 wird Farbwert zurueck-

gegeben

08  Floprd               Liest Sektoren von Disk:

(p,f,d,sc,t,se,c)    p = Pufferadresse                      l

f = Dummy-Langwort                     l

d = Laufwerk                           w

sc= Startsektor                        w

t = Track                              w

se= Seite (0 oder 1)                   w

c = Zahl der zu lesenden Sektoren      w

09  Flopwr               Schreibt Sektoren auf Disk

(p,f,d,sc,t,se,c)    Parameter wie Floprd

0A  Flopmt               Formatiert Track:

(p,f,d,sz,t,se,i,m,v) p = Puffer (mind. 8K bei 9 Sekt.)

f = Dummy-Langwort                    l

d = Laufwerk                          w

sz= Sektorzal/Track                   w

t = Track                             w

se= Seite (0 o. 1)                    w

i = Interleave (norm. 1)              w

m = Magic: $87654321                  l

v = Virgin-Datenwort (norm. $E5E5)    w

0C  Midiws (c,p)         Midi-Ausgabe-Routine:

c = Anzahl Bytes-1                     w

p = Puffer mit Mididaten               l

0D  Mfpint (n,v)         Initialisiert MFP-Interupt

n = MFP-Nummer (0-15)                  w

v = Adresse der Interupt-Routine       l

0E  Iorec(d)             Gibt Pufferdaten zurueck:

d = Eingabegeraet                      w

(Rueckgabe siehe ST-Intern o.a.)

0F  Rsconf(b,c,u,r,t,s)  Initialisiert RS232:

b = Bautrate (siehe unten)             w

c = Handshake-Modus:                   w

0 = kein Handshake (normal)

1 = XOn/XOff

2 = RTS/CTS

3 = 1 & 2 (Unsinn)

s = scr im MFP                         w

t = tsr im MFP                         w

r = rsr im MFP                         w

u = ucr USART contr. Reg im MFP        w

Bautraten: 0 = 19200

1 =  9600

2 =  4800

3 =  3600

4 =  2400

5 =  2000

6 =  1800

7 =  1200

8 =   600

9 =   300

10 =   200

11 =   150

12 =   134

13 =   110

14 =    75

15 =    50

10  Keytbl(u,s,c)        Setzt neue Tastaturbelegung:

u = Unshift-Ebene                      l

s = Shift-Ebene                        l

c = Caps-Lock-Ebene                    l

(Aufau der Tabellen ??)

11  Random()             Liefert 24-Bit-Zufallszahl

12  Protbt(p,s,d,e)      Erzeugt Bootsektor

p = Puffer (512 Byte)                  l

s = Disk-Kennnummer:                   l

>$1000000 = Zufallswert

d = Disktyp:                           w

0 = 40 Track SS

1 = 40 Track DS

2 = 80 Track SS

3 = 80 Track DS

e = Exec-Flag:                         w

0 = Bootsektor nicht ausfuehrbar

1 = ausfuehrbar

alle Parameter: -1 = keine Aenderung

13  Flopver              Verifiziert Sektoren mit Pufferinhalt:

(p,f,d,sc,t,se,c)    Parameter wie 08 Floprd

Rueckgabe: Fehlernummer in D0

Fehlerhafte Sekt. im Puffer

14  Scrdmp()             Hardcopy

15  Cursconf(f,r)        Cursordefinition:

f = Funktion:                          w

0 = Cursor aus

1 = Cursor ein

2 = Cursor blinkend

3 = Cursor nicht blinkend

4 = Cursor Blinkrate setzen

5 = Blinkrate holen

r = Blinkrate (nur f=4)                w

16  Settime(t)           Setzt Zeit und Datum

t = Zeit:                          l

Bit  0- 4 Sekunden / 2

Bit  5-10 Minuten

Bit 11-15 Stunden

Bit 16-20 Tag

Bit 21-24 Monat

Bit 25-31 +1980 = Jahr

17  Gettime()            Liefert Zeit und Datum:

Format wie Settime

18  Bioskeys()           Setzt Tastatur auf Standartwerte

(Gegenstueck zu 10 Keytbl)

19  Ikbdws(a,z)          Sendet Befehle an Tastaturprozessor

a = Anzahl der Bytes-1                 w

z = Zeiger auf die Bytes               l

1A  Jdisint(nr)          Sperrt MFP-Interupt

nr = Nummer des Interupts (0-15)       w

1B  Jenabint(nr)         Gibt MFP-Interupt frei

nr = Nummer des Interupts (0-15)       w

1C  Giaccess(d,r)        Lesen/Schreiben eines Registers

im Soundchip

r = Register:                          w

Bit 0-3 = Registernummer (0-15)

Bit 7:0 = lesen

1 = schreiben

d = Byte fuer Schreiben                w

1D  Offgibit(b)          Loescht Bit von Port A des Soundchip:

b = Bitnummer: 0 = Floppy-Seite        w

1 = Floppy-A

2 = Floppy B

3 = RS232 RTS

4 = RS232 DTR

5 = Centronics Strobe

6 = General Purpose Out

7 = unbenutzt

1E  Ongibit(b)           Setzt Bit von Port A des Soundchip

b = Bitnummer (siehe Offgibit)         w

1F  Xbtimer(t,c,d,v)     Startet MFP-Interupttimer

t = Nummer des Timers:                 w

0 = User-Timer (frei)

1 = Horizontal Blank-Counter

2 = 200 Hz Systemtakt

3 = RS232 Baudrate-Generator

(Interuptvektor ist frei)

c = MFP-Timer-Controlregister          w

d = MFP-Timer-Dataregister             w

v = Adresse der Interuptroutine        l

20  Dosound(z)           Soundbearbeitung:

z = Zeiger auf Soundbefehle            l

(Siehe ST-Intern o.a.)

21  Setprt(c)            Setzt Druckereinstellung

c = Druckreparameter (lesen mit -1)    w

Bit 0 = Matrix/Typenrad

1 = Mono/Farb

2 = Atari/Epson

3 = Norm/NLQ

4 = Centronics/RS232

5 = Endlos/Einzelblatt

6-14 = reserviert

15 = immer 0

22  Kbdvbase()           Liefert Zeiger auf Tastatur-/MIDIvektoren

(Siehe ST-Intern o.a.)

23  Kbrate(v,w)          Setzt Repeat-Funktion der Tastatur

v = Verzoegerungszeit                  w

w = Wiederholfrequenz                  w

(Beide Parameter auf 50 Hz-Basis)

Alter Wert wird zurueckgegeben

24  Prtblk(p)            Hardcopy mit Parametern

p = Zeiger auf Parameterliste          l

(siehe ST-Intern o.a.)

25  Vsync()              Wartet auf Bildschirmruecklauf (Vsync)

26  Superexec(a)         Startet Routine im Supervisor-Modus

a = Adresse der Routine                l

27  Puntaes()            Schaltet AES ab (nicht bei ROM-TOS)

**************************** Tabellen ***************************

Ein-/Ausgabegeraete:     0  PRT:  Centronics

1  AUX:  RS232

2  CON:  Tastatur/Bildschirm

3  MIDI  MIDI In/Out

4  IKBD  Tastatur-Befehlsport

File-Attributes:         $00 = read/write

$01 = read only

$02 = verborgenes File

$04 = System-File

$08 = Diskettenkennungs-File

$10 = Ordner

$20 = Datei beschrieben und geschlossen

Mehrere Attribute werden als Summe der einzelnen Attribute

uebergeben.

Fehlermeldungen:           0 = kein Fehler

-1 = allgemeiner Fehler

-2 = Drive not ready

-3 = unbekannter Befehl

-4 = CRC-Error

-5 = Bed request (ungueltiger Befehl)

-6 = Seek-Error (Track nicht gefunden)

-7 = Unknown media  (ung. Boot-sektor)

-8 = Sektor nicht gefunden

-9 = Kein Papier

-10 = Schreibfehler

-11 = Lesefehler

-12 = allgemeiner Fehler

-13 = Disk schreibgeschuetzt

-14 = Disk gewechselt

-15 = Unbekanntes Geraet

-16 = Bad Sektors (Verify)

-17 = Disk einlegen

-32 = ungueltige Funktions-Nr

-33 = Datei nicht gefunden

-34 = Pfadname nicht gefunden

-35 = zuviele offene Dateien

-36 = Zugriff nicht moeglich

-37 = ungueltige Handle-Nr

-39 = zu wenig Speicherplatz

-40 = ungueltige Speicheblock-Adresse

-46 = ungueltige Laufwerkkennung

-49 = keine weiteren Dateien

Diese Angaben wie immer ohne Gewhr:

Nobody