Beim Plottertreiber handelt es sich um die dritte Revision.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:

- Stiftdurchmesser: Fr die Leiterbahnen 0,5mm bei 1:1 und 0,8mm bei 2:1.

(eventuell auch mal etwas dnnere oder dickere Stifte

probieren.)

Fr die Ltaugen ist die Stiftstrke und der Durch-

messer bei der Konfiguration vorzugeben.

- Die kleine Eins (Sondersymbol) wird je nach Ausgabesicht auch gespiegelt

geplottet.

- Die Form der Ltaugen werden nur optimiert, wenn die folgenden Bedingungen

erfllt sind: optimieren invertiert, Stiftnummer fr die zweite Seite

Null.

Die Plotterkonfiguration fr die Leiterbahnbreite wird noch nicht be-

rcksichtigt; die Lochdurchmesser lassen sich aber schon vorgeben.

Die Plotterbefehle knnen jetzt frei vorgegeben werden, dabei sind die

folgenden Besonderheiter zu beachten.

- Wird kein Befehl eingegeben wird er auch nicht benutzt (Stiftwechsel,

Text und Stift heben oder senken).

- Die absolute Stiftpositionierung erfolgt mit gehobenem Stift, die

relative Bewegung erfolgt mit gesenktem Stift.

Folgende nderungen sind noch geplant:

- Vergrerung von 0,5 bis 4 einzustellen

- automatischen Benutzung von Stiften mit verschiedenen Durchmessern oder

eines Stiftes (z.B. gesamtes Layout 2:1 nur mit einem 0,35mm-Stift).

- freie Einstellung Leiterbahndurchmesser.

Falls Sie sonst noch Wnsche haben, bitte ich um Mitteilung.

Mit freundlichen Gren

Thomas Praefcke