Goettingen, den 15.Aug.1987

WICHTIGER HINWEIS:

------------------

DIESES PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH FUER AMATEUR- UND  LEHRZWECKE

VORGESEHEN.  EINE GEWERBLICHE NUTZUNG DARF NUR MIT  SCHRIFTLICHER

GENEHMIGUNG DES AUTORS ERFOLGEN.

DAS PROGRAMM DARF FREI KOPIERT UND WEITERGEREICHT WERDEN,  SOFERN

ES  IN ALL SEINEN BESTANDTEILEN UND EIGENSCHAFTEN  IM  ORGINALZU-

STAND BELASSEN WIRD. AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINTRAGUNGEN IN DEN

ORDNER  'TIPS'.  HIER  KANN DER  BENUTZER  TIPS,  ANREGUNGEN  UND

MEINUNGEN FUER NACHFOLGENDE ANWENDER HINTERLEGEN.

FUER DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND ERGEBNISSE, DIE IM ZUSAMMEN-

HANG  MIT  DER  ANWENDUNG DIESES  PROGRAMMS  STEHEN,  WIRD  KEINE

GEWAEHR  UEBERNOMMEN.  DIE  BENUTZUNG DES PROGRAMMS  ERFOLGT  AUF

EIGENE  GEFAHR.  FUER HINWEISE UND MITTEILUNG EVENTUELLER  FEHLER

IST DER AUTOR JEDERZEIT DANKBAR.

Hinweis  fuer Funkamateure:  Tips,  Meinungen und  Verbesserungs-

vorschlaege  werden  gerne entgegengenommen.  Ich bin  ueber  den

NORD><LINK-Digipeater   DB0FE  in  PAKET  RADIO   zu   erreichen.

Meldungen koennen aus der Mailbox DK0AUG abgerufen werden.

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende

-----------------------------------------------------------------

Q T H _ L O C

-------------

1. Bei  der  Eingabe von QTH-Kennern  im  europaeischen  Locator-

System  ist zu beachten,  dass zur Vermeidung von  Mehrdeutig-

keiten u.U.  eine zusaetzliche Kennung hinter dem eigentlichen

QTH-Kenner anzugeben ist.  Die Aufgabe besteht z.B. darin, den

Locator  HV12f in Mittelschweden unterscheidbar zu machen  vom

QTH-Kenner HV12f im Mittelmeer (Malta).  Die beiden QTH-Kenner

sind  aber  zu verschiedenen  Alphabeten  oder  Groesstfeldern

(Grossfelder AA bis ZZ) zugehoerig.  Alle Kenner die gemeinsam

mit DL im zentraleuropaeischen Groesstfeld liegen,  werden wie

gewohnt  eingegeben.  Die  angrenzenden  Groesstfelder  werden

durch  eine Zusatzkennung spezifiziert,  die sich an der  Lage

des jeweiligen Groesstfeldes relativ zum  zentraleuropaeischen

orientiert.  Diese  sind durch eine Leerstelle vom  QTH-Kenner

abzutrennen und lauten:

W, NW, N, NE, E, SE, S, SW

Folgende Skizze verdeutlicht die Anordnung:

:    NW    :    N     :    NE    :

|          |          |          |

|          |          |          |

----------------------------------

|          |          |          |

|          |   kein   |          |

|    W     |          |    E     |

|          |  Zusatz  |          |

|          |          |          |

----------------------------------

|          |          |          |

|          |          |          |

:    SW    :    S     :    SE    :

Um  das obige Beispiel vollstaendig abzuschliessen:  HV12f  im

Mittelschweden  ist  also ohne Zusatz  einzugeben,  "HV12f  S"

kennzeichnet  schliesslich  den  zu  Malta  zugehoerigen  QTH-

Kenner.

2. Fuer  die  Ausfuehrung wird der Ordner  "LOC_MAPS"  benoetigt.

Hier  befinden  sich  die  QTH-Kenner-Karten  im  DEGAS-ELITE-

Format. Sie duerfen frei weiterverwendet werden, sofern sie im

Orginalzustand belassen werden.

3. In Kuerze wird AMADEUS fertiggestellt:  Ausgewaehlte  Methoden

zur  Auffassung und Darstellung elliptisch umlaufender  Satel-

liten.  AMADEUS berechnet bis zu zwoelf frei waehlbare  Satel-

liten  gleichzeitig  und stellt sie auf  verschiedenen  Karten

dar.  Dazu gehoeren eine Weltkarte,  eine Karte fuer die Nord-

und  eine  fuer  die Suedhalbkugel der  Erde  (polare  Umlauf-

bahnen).  Ferner kann der Himmel am Beobachtungsort in polarer

oder kartesischer Darstellung eingeblendet werden.  Mit  einem

Blick ist erkennbar,  welcher Satellit sich z.Z.  wo am Himmel

befindet.  Auf einer Extra-Graphik erfahren Sie,  ob sich  die

Satelliten  gerade im Erdschatten befinden oder vielleicht  im

Sonnenlicht  stehen.  Die  Stellung der Sonne  wird  ebenfalls

errechnet,  so dass Satelliten auch optisch beobachtet  werden

koennen.  Zu  den Standardaufgaben gehoert die Berechnung  von

Azimut,  Elevation,  Entfernung,  geographische  Position  mit

Hoehe,  Dopplershift und Stellung in der Bahnellipse. Zusaetz-

lich  koennen  Sie  die  Bahnspuren  der  Satelliten  auf  die

Erdoberflaeche  projezieren.  Ferner  kann fuer  jeweils  eine

Satelliten  die  Sichtbarkeitszone  eingeblendet  werden.  Ein

akustisches  Signal  macht Sie auf  Veraenderungen  am  Himmel

aufmerksam (Auf- und Untergaenge) und kann Sie an den Rechner,

bzw.  an die Funkstation rufen.  AMADEUS rechnet in  Echtzeit,

d.h.  simultan zur Einstellung der internen Uhr Ihres  Ataris.

Mit AMADEUS koennen Sie die langweiligen Tabellenkolonnen  der

Vergangenheit endlich vergessen. AMADEUS ist fuer ca.80DM beim

Autor erhaeltlich. Veraenderungen vorbehalten.

4. Zwei  weitere  Programme seien ebenfalls  schon  angekuendigt:

AURORA  und  OLGA.  AURORA wird Ihnen bei  Aurora-  oder  FAI-

Bandoeffnungen behilflich sein.  Der Anwender speist die  QTH-

Kenner  der  von ihm gehoerten Stationen ein  und  AURORA  be-

rechnet ein momentanes Bild der augenblicklichen Aurora-  bzw.

FAI-Situation.  Antennenrichtungen  zu den  Rueckstreugebieten

koennen durch Mausklick erfragt werden. Alle momentan erreich-

baren  QTH-Kenner werden besonders  gekennzeichnet.  Soll  mit

einer  bestimmten  Gegenstation  eine  Verbindung  hergestellt

werden,  kann die Moeglichkeit hierfuer ueberprueft und  ange-

zeigt und eine Antennenrichtung vorgeschlagen werden.

OLGA  (Optimierung linearer Antennengruppen) berechnet  Anten-

nendiagramme  und  gibt Hinweise  fuer  optimale  Stockungsab-

staende. Als Eingabeparameter dient das Diagramm einer Einzel-

antenne,  aus  dem die Richtcharakteristik der  Antennengruppe

errechnet werden kann.  Oeffnungswinkel, Vor-Rueckverhaeltnis,

Nebenkeulenunterdrueckung koennen in Abhaengigkeit vom  Stock-

ungsabstand ausgegeben werden.

Beide  Programme,  AURORA und OLGA,  werden als Public  Domain

angeboten.

Dipl.Phys.Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str.103

3400 Goettingen-Weende