---------------

ImageLab - ein Bildbearbeitungsprogramm

---------------

Stand: ImageLab 1.2 - August 1990

Einfhrende Bemerkungen:

Anstatt damit zu beginnen, was ImageLab ist, soll Ihnen ausnahmsweise zuerst

gesagt werden, was ImageLab nicht ist:

ImageLab ist kein Mal- oder Zeichen-Programm.

Es ist vielmehr ein Programm, mit dessen Hilfe Bilder (in der Regel digitali-

sierte Fotos oder Bilder einer Videokamera), die aus echten Graustufen be-

stehen, dargestellt und nachbearbeitet (manipuliert) werden knnen.

Diese Form der Bildbearbeitung ist auf dem Atari-ST bisher noch recht selten

anzutreffen - vielleicht kann die Tatsache, da ImageLab ein public domain

Programm ist, etwas zur Belebung der Szene beitragen.

ImageLab beinhaltet Bildmanipulations-Verfahren, die zu erklren nicht immer

sonderlich einfach ist. Deshalb wurde die Dokumentation in zwei Dateien

aufgespalten:

2_MANUAL.DOC: Diese Datei beinhaltet die Benutzeranleitung - also Antworten

auf die Frage: "Wie benutze ich welche Funktion?".

3_THEORY.DOC: Diese Datei enthlt den theoretischen Unterbau - also Antwor-

ten auf die Frage: "Wie macht ImageLab das eigentlich, was es

da macht ?". In dieser Datei steht auch beschrieben, wie die

Bild-Datenformate aussehen, die ImageLab zu lesen (bzw. zu

speichern) imstande ist. Da es sich bei den Bildern, die Image-

Lab bearbeitet, um Bilder mit echten Graustufen handelt, knnen

die auf dem Atari sonst benutzten Grafik-Formate (Doodle,

Degas, ...) nicht angewandt werden.

Whrend die Kenntnis des Inhalts der ersten Datei fr das erfolgreiche

Arbeiten mit ImageLab unbedingt erforderlich ist, mu man sich durch die

zweite Doku nicht unbedingt durchgeqult haben, um ImageLab benutzen zu

knnen. Von Vorteil ist es aber allemal zu wissen, warum man das, was man

mit dem Programm anstellen kann, berhaupt macht.

Im Moment lesen Sie den Text "2_MANAUL.DOC".

Der Programmdiskette liegen Bildbeispiele bei, mit deren Hilfe wir uns

schrittweise die ImageLab-Funktionen erarbeiten werden. Diese Bildbeispiele

sind keine alltglichen Motive; daher ein paar einfhrende Worte zu den

Fotos:

Als die amerikanischen Viking-Sonden den Mars erforschten, funkten sie auch

eine Vielzahl digitalisierter Bilder der Oberflche unseres Nachbarplaneten

zur Erde. Auf zwei dieser 1204 * 1055 Pixel groen Bilder war etwas zu sehen,

was als das "Mars-Gesicht" berhmt wurde. Erich von Dniken htte seine Freu-

de daran :-)

Die beiden Bilddateien "FACE01.ORG" und "FACE02.ORG" sind 100 * 100 Pixel

groe Ausschnitte der beiden NASA-Originaldateien - und zwar genau die Aus-

schnitte, die jeweils das "Gesicht" zeigen. Die Bilddaten liegen meines Wis-

sens exakt so vor, wie sie von der NASA empfangen wurden; inklusive aller

bertragungsfehler. Die Komplettbilder mit ImageLab mitzuliefern wre sinn-

los, da diese jeweils 1,3 Megabytes gro sind und damit weder auf eine Dis-

kette noch in den zulssigen Speicherbereich von ImageLab (der betrgt

1280 * 800 Pixel) gepat htten.

Soviel als Hintergrund-Information. Wenden wir uns nun der Praxis zu.

Der Einstieg:

Als erstes schauen wir uns "FACE01.ORG" an. Dazu starten Sie bitte ImageLab

wie blich durch Anklicken. Nach einem Intro erscheint die Haupt-Dialogbox

mit einer Menge Funktionsbuttons. Uns interessiert im Moment nur das Button

links oben mit dem Text "Bild laden". Bitte klicken Sie dieses Button an,

soda es selektiert (schwarz mit weier Schrift) dargestellt wird. Wenn Sie

das Ok-Button anklicken oder die Return/Enter-Taste bettigen, erscheint eine

Dateiauswahlbox, mit deren Hilfe Sie die Datei "FACE01.ORG" auswhlen knnen.

Wenn die Datei geladen ist, werden ihre fr ImageLab wichtigen Kenndaten

(dazu spter mehr) berechnet und das Bild anschlieend dargestellt. Bitte

glauben Sie nicht, das komische Rechteck links oben auf dem Bildschirm wre

das Ergebnis eines ImageLab-Ladefehlers - nein, die Marsbilder sehen unbear-

beitet tatschlich mehr nach einer Bildstrung als nach einem echten Bild

aus. Aber ImageLab ist ja dazu da, diesem wenig befriedigenden Umstand abzu-

helfen.

Drcken Sie bitte die Returntaste. Es erscheint wieder die Haupt-Dialogbox

und somit haben Sie schon die Doppel-Bedeutung der Return/Enter-Taste (bzw.

des Ok-Buttons) bei der Hauptbox kennengelernt: Wenn ein Funktions-Button

selektiert ist, startet die Returntaste die Funktion und wenn kein

Funktions-Button selektiert ist, kann die Hauptbox ein- und ausgeblendet

werden.

Als erste Aktion werden wir nun das kmmerliche Bildchen vergrern, um

besser damit arbeiten zu knnen. Dazu klicken Sie bitte das Button

"Bildgre ndern" (gefolgt von der Returntaste) und in der nachfolgend

erscheinenden Box das Button "verdoppeln" an. Wiederholen Sie den Vorgang

noch einmal. Was geschieht? Bei der ersten Vergrerung wird das Bild durch

Grauwert-Interpolation um den Faktor 2 in beiden Richtungen vergrert, also

von 100 * 100 Pixel auf 200 * 200 Pixel. Durch Wiederholung erhalten wir

schlielich die Bildgre 400 * 400 Pixel. Eine weitere Verdopplung wre zwar

- einen Mega-ST vorausgesetzt - mglich, aber nicht sinnvoll, da wir dann

durch das Bild scrollen mten (Scrollen geschieht bei Bildern, die grer

sind als 640 * 400 Pixel mit Hilfe der vier Cursortasten).

Wenn man ein Bild geladen hat, interessiert einen als erstes die Verteilung

der Grauwerte. Diese sind intern wie folgt festgelegt: 0 entspricht schwarz

und 255 entspricht wei. Alles dazwischen sind die diversen Graustufen.

Bitte klicken Sie in der Hauptbox das Button "Histogramm anzeigen" an

(gefolgt von der Returntaste). Auf die Frage nach der Art der darzustellenden

Hufigkeit antworten Sie bitte wieder durch Bettigen der Returntaste.

Das Rechteck, in dem die Verteilungs-Kurve zu sehen ist, nennt sich

"Histogramm". Die X-Richtung ist die steigende Helligkeit (linke Kante des

Rechtecks entspricht schwarz, rechte Kante des Rechtecks ist wei), die

Y-Richtung die Hufigkeit, in der jeder Grauwert im Bild vorkommt - und

zwar bezogen auf den Grauwert, der am hufigsten vorkommt ("relative Hufig-

keit"). Wir sehen, da das Bild nur sehr wenige, aber dicht beieinander

liegende Grauabstufungen bietet und kennen damit den Grund fr die "graue

Soe" als Bildinhalt. Um die Bilddetails (besser) sichtbar zu machen, mssen

wir den Bereich, in dem sich die Graustufen hufen, ber das gesamte Grau-

wertspektrum "strecken" - und Sie werden sehen: das wirkt Wunder.

Die Methode, die wir dazu verwenden, soll an dieser Stelle noch nicht

erlutert werden; das kommt spter noch zur Genge. Uns geht es im Moment

ausschlielich ums Machen. Machen wir also: Bitte merken Sie sich so

ungefhr, wo das Grauwertknuel in X-Richtung beginnt - zugegeben: ohne

Bemaung etwas gewhnungsbedrftig - und wo es endet. Nun klicken Sie in

der Hauptbox das Button "Transferfunktion-G" an. Es erscheint eine

Box, die auf den ersten Blick wie die Histogramm-Box aussieht.

Ihr Klickfinger wird auch weiter gefordert, denn jetzt sollten Sie am unteren

Rand des leeren weien Rechtecks ungefhr die Stelle anklicken, an der im

Histogramm die Grauwertverteilung begann. Es mu  - ausgehend vom Nullpunkt

links unten im Rechteck - ein Strich bis zu der von Ihnen angeklickten Stelle

verlaufen. Wenn das nicht passiert, haben Sie den Rand des Rechtecks ange-

klickt und sollten deshalb das Anklicken noch mal (mglichst ein Pixel) wei-

ter oben wiederholen. Klicken Sie anschlieend am oberen Rand des Rechtecks

ungefhr an der X-Position, an der im Histogramm das Grauwertknuel endete,

wiederum eine Stelle an. Nun sollte ein Strich von Ihrem ersten Klickpunkt

zu Ihrem zweiten Klickpunkt verlaufen - und zwar ein nach rechts geneigter,

ziemlich steil ansteigender Strich nach rechts oben irgendwo am Ende des

ersten Drittels der X-Achse.

Wenn Sie jetzt die die Returntaste bettigen, teilen Sie damit ImageLab mit,

da Ihre Eingabe der "Transfer-Funktion" beendet ist und da es nun mit

seiner Berechnung loslegen kann. Die nchsten Sekunden geschieht nicht viel

auf dem Bildschirm, auer da der Cursor verschwindet. ImageLab baut nun aus

Ihrer grafischen Eingabe eine Transferfunktion zusammen, mit der die Bild-

daten umgerechnet werden. Die Umrechnung findet statt, sobald die Mitteilung

"Berechne Transfer-Funktion fr Histogramm-Linearisierung." erscheint. Auch

das nimmt einige Sekunden in Anspruch - bitte bedenken Sie, da hierbei fast

200 kBytes Daten (genau 400 * 400 Bytes) umgerechnet werden mssen.

Wenn die Umrechnung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis dargestellt. Falls

Sie die Transferfunktion einigermaen so eingegeben haben, wie das oben

beschrieben steht, sollte jetzt ein Aha-Erlebnis fllig sein: wo vorher eine

Variation in Grau zu sehen war, mte jetzt sehr deutlich ein weies Gesicht

mit einem schwarzen Schatten auf graugemustertem Grund zu sehen sein. Und

das nur, weil wir die Grauwerte ber das gesamte Spektrum verteilt haben.

Wenn Sie mchten, dann rufen Sie doch jetzt noch einmal die Funktion

"Histogramm darstellen" auf. Sie werden sehen, da nur noch relativ wenige

Striche im Histogramm vorhanden sind, die allerdings ber die gesamte

Histogrammbreite verteilt sind.

Ist es Ihnen noch nicht gelungen, das Beschriebene zu reproduzieren, dann

verzagen Sie nicht. Lesen Sie die Hinweise nochmals und probieren Sie es

wieder. Die Bilddateien gehen Ihnen beim Experimentieren ja nicht verloren.

Falls Sie sehen wollen, welche Details man herauskitzeln kann, wenn man alle

Mglichkeiten des ImageLab nutzt (die wir ja erst Schritt fr Schritt

kennenlernen), dann laden Sie zwischendurch die Datei "FACE01.B_W" oder

"FACE02.B_W". Diese beiden Dateien sind die Ergebnisse einer typischen

ImageLab-Behandlung der Originaldateien "FACE01.ORG" und "FACE02.ORG".

brigens, die weien und schwarzen "Kltzchen", die Sie insbesondere im

Bild "FACE01.B_W" sehen knnen, sind Bitfehler, die bei der bertragung

der Daten von der Sonde zur Erde entstanden. Diese knnen mit bestimmten

mathematischen Verfahren (z.B. FFT - "Fast Fourier Transformation"), die

ImageLab allerdings (im Moment noch) nicht anbietet, gemildert und zuweilen

ganz beseitigt werden.

Nachdem wir nun den Einstieg (mehr oder weniger) glcklich hinter uns ge-

bracht haben, ist es an der Zeit, den einzelnen ImageLab-Funktionen etwas

mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Arbeiten wir uns also durch die Hauptdialog-

box, wobei wir jetzt jedoch auf die Litanei "Wenn Sie in der Hauptdialogbox

das Funktionsbutton xxx anklicken und anschlieend die Return/Enter-Taste

bettigen bzw. das Ok-Button anklicken, wird die Funktion xxx aktiviert."

ersparen werden.

Die Funktion "Bild laden"

Diese Funktion ist sicherlich eine der trivialsten des gesamten Programms.

Die Dateiauswahlbox funktioniert wie blich. Sie knnen selbstverstndlich

jede x-beliebige Datei auswhlen, aber ImageLab verarbeitet logischerweise

nur Dateien, die in einem der zugelassenen Bilddatenformate vorliegen:

B&W256-Format oder das Videodigitizer-Format der Firma Print Technik sowie

das IFF-Format. Diese Formate sind in der Datei "3_THEORY.DOC" beschrieben.

Wenn das Bild geladen ist, berechnet der ImageLab-Datenchecker wichtige

Kenndaten desselben (Lookuptable und Histogramm) und bergibt die Daten dann

an den ImageLab-Bildschirmtreiber, der das Bild mittels des Floyd/Steinberg-

Algorithmus auf den Schirm bringt.

Aus dieser Beschreibung knnen Sie entnehmen, da ImageLab modular aufgebaut

ist (nach dem sog. "Layerprinzip" in C und Assembler programmiert) und somit

aus einer Vielzahl eigenstndiger Routinen besteht.

Die Funktion "Bild speichern"

Das Speichern der Bilddaten kann in zwei Formaten geschehen: Wenn Sie die

gesamte Bildinformation speichern wollen (was anzunehmen ist), dann verwenden

Sie bitte das B&W256-Format. Mit Hilfe einer Dateiauswahlbox knnen Sie

festlegen, unter welchem Pfadnamen die B&W256-Datei abgelegt werden soll.

Wenn Sie das Bild so, wie Sie es auf dem Bildschirm sehen, in einem Mal-

programm weiterverarbeiten wollen, speichern Sie es im Screenformat ab.

Sollte das Bild grer als ein Bildschirm sein - das heit grer

als 640 * 400 Pixel - dann werden mehrere Screenfiles abgelegt; und zwar

genau so viele, wie ntig sind, um alle Bilddaten abzuspeichern. Sie knnen

diese Screendateien in einem Zeichenprogramm dann wieder zusammensetzen

(falls das Zeichenprogramm dies kann; als lobenswertes Beispiel sei hier

"Lavadraw" der K&L-Datentechnik genannt). Um sich klarzumachen, in

welcher Reihenfolge ImageLab die Screendaten speichert, sollten Sie sich

vorstellen, da der interne ImageLab-Bildspeicher exakt vier Bildschirme

gro ist (1280 * 800 Pixel), die in der Form angeordnet sind:

Nr. 1   Nr. 2

Nr. 3   Nr. 4

Wenn das Bild in den "Bildschirm" Nr. 1 pat, wird nur die Screenformat-

Datei "IMAGE1.PIC" erzeugt. Ist es breiter als 640 Pixel, wird auch die Datei

"IMAGE2.PIC" erzeugt. Wenn es lnger als 400 Pixel ist, schreibt ImageLab

auch die Datei "IMAGE3.PIC" und ggf. "IMAGE4.PIC" weg.

Die Funktion "Schwellenwert ndern"

Wie Sie sicherlich wissen, ist es im Monochrom-Modus des Atari ST nicht

mglich, echte Graustufen darzustellen. Anders ausgedrckt: Jeder Bildpunkt

(um mal ein anderes Wort als immer nur "Pixel" zu verwenden) kann nur schwarz

oder wei sein. Da unsere Bildddaten jedoch in bis zu 256 verschiedenen Grau-

stufen vorliegen, mssen diese simuliert werden. Es ist hier nicht der rich-

tige Ort, die hierzu angewandte Methode zu erlutern (das geschieht in aller

Ausfhrlichkeit in "3_THEORY.DOC"), deshalb nur soviel: das verwendete Ver-

fahren ist der "Floyd-Steinberg-Algorithmus", der aufgrund eines Schwellen-

wertes, den man beliebig im Grauwertspektrum (0 ... 255) festlegen kann, ent-

scheidet, ob ein Pixel ein- oder ausgeschaltet wird. Diesen Schwellenwert zu

ndern heit, die Helligkeit der Bilddarstellung zu ndern; es heit aber

nicht, die Bilddaten selbst zu ndern. Wenn Sie also sehen wollen, wie ein

Bild heller oder dunkler aussieht, ohne die Grauwerte des Bildes tatschlich

zu ndern, so knnen Sie dies bewerkstelligen, indem Sie den Schwellenwert

der Darstellung ndern: ein hherer Schwellenwert macht die Darstellung dunk-

ler, ein niedriger Schwellenwert heller. Der Schwellenwert 128 ist der vor-

eingestellte Wert.

Die Funktion "Bildgre ndern"

Die Bildgre des Originalbildes ist kein Dogma; Sie knnen sie jederzeit

ndern. Um mglichst optimale Ergebnisse in Bezug auf Grauwertabstufung und

Bildschrfe zu erhalten, ist die nderung auf "Verdopplung" und "Halbierung"

beschrnkt, wobei das Maximum von 1280 * 800 Pixel zu bercksichtigen ist.

Natrlich drfen Sie die Bildgre sooft sie wollen halbieren oder verdop-

peln, aber meist wird die mehrfache Vergrerung am Speicherplatzmangel

scheitern - ein Atari ST ist nunmal keine Workstation.

Und noch etwas: Wenn Sie ein Bild von z.B. 400 * 400 Pixel auf 50 * 50 Pixel

verkleinert haben und vergrern es wieder auf seine Originalgre

von 400 * 400 Pixel, dann sollten Sie nicht erwarten, da alle Details er-

halten bleiben, da bei der Bildhalbierung natrlich Informationen verloren

gehen. Sie knnen ein Schriftstck ja auch nicht beliebig verkleinert foto-

kopieren, anschlieend vergrern und erwarten, wieder das Originalschrift-

stck vor sich zu sehen.

Die Funktion "Bildhelligkeit ndern"

Im Gegensatz zur bereits beschriebenen Funktion "Schwellenwert ndern"

knnen Sie hier die Helligkeit der "echten" Grauwertpixel ndern. Das

funktioniert so: Jeder Grauwert wird durch eine Zahl zwischen 0 und 255

reprsentiert, wobei 0 der Helligkeit "schwarz" entspricht und 255 der

Helligkeit "wei". Um ein Bild heller zu machen, geben Sie nun einfach

einen "Offset" ein, eine Zahl, die auf den bereits vorhandenen Grauwert

eines jeden Pixels draufaddiert wird. Wenn Sie "10" eingeben, addiert

ImageLab auf den Grauwert jedes Pixels diese Zahl drauf - das Bild wird

etwas heller. Geben Sie stattdessen z.B. "-50" ein, so wird das Bild

entsprechend dunkler. Um's zusammenzufassen: ein positiver Offset hellt

das Bild auf, ein negativer Offset dunkelt es ab. So einfach ist das.

Die Funktion "Kontrast ndern"

Auch hier geben Sie einen "Korrekturwert" ein, allerdings im Gegensatz zum

ndern der Helligkeit keinen absoluten Wert, sondern einen relativen Faktor

in Prozent: Geben Sie einen Wert grer 100 % ein, um den Kontrast zu ver-

strken und einen Wert kleiner 100 %, um ihn abzuschwchen. Nach einer Kon-

trastabschwchung empfiehlt es sich, die verbliebenen Grauwerte mit der

Funktion "Lineare Spreizung" (siehe unten) auf den Gesamtbereich

von 0 ... 255 zu verteilen.

Die Funktion "Histogramm anzeigen"

Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung, die die Hufigkeit der

im Bild vorkommenden Graustufen anzeigt - also wie hufig der Grauwert 0,

1, 2, 3, ... 253, 254, 255 im Bild vorkommt. ImageLab stellt die "relative

Hufigkeit" oder die "absolute Hufigkeit" dar, also im ersten Falle die

Hufigkeit bezogen auf den Grauwert, der am hufigsten im Bild vorkommt.

Dieser Grauwert reicht dann immer bis an die obere Kante des

Histogramm-Rechtecks. Bei der absoluten Hufigkeit wird die Oberkante dann

erreicht, wenn ein Grauwert 10240 Mal vorkommt. Sollte ein (oder mehrere)

Grauwert(e) noch hufiger vorkommen, so reicht der entsprechende Balken

ebenfalls bis an die obere Kante. Zur Kennzeichnung eines "berlaufs" wird

aber zustlich ein weier Fleck oberhalb des Diagramms an der

berlauf-Stelle eingeblendet.

Wenn Sie zustzliche Informationen zum Bild haben mchten, brauchen Sie nur

die Box mit dem Text "Histogramm anzuklicken". Sie erfahren dann, wie

hufig der am hufigsten vorkommende Grauwert vorkommt (die Grauwertnummer

steht im Klammern), wie hufig der am wenigsten hufig vorkommende Grauwert

vorkommt und wie hufig ein Grauwert im Durchschnitt im Bild vertreten ist.

Sollte das Maximum und/oder Minimum mehrfach im Bild vorkommen, so meldet

Ihnen ImageLab im das am weitesten links auftretende Maximum bzw. Minimum.

Wozu das alles gut ist ?

Nun, Sie knnen auf einen Blick erkennen, ob sich die Grauwerte schn ber

den gesamten Bereich verteilen oder ob sie sich in einem kleinen Bereich

zusammenballen. Letzteres ist meist unerwnscht und deshalb gibt es

Verfahren, dies zu korrigieren. Das einfachste Verfahren ist das folgende:

Die Funktion "Grauwerte linear spreizen"

Wenn Sie im Histogramm sehen, da der zur Verfgung stehende Grauwertbereich

von 0 ... 255 gar nicht ausgenutzt wird, so ist es meist angebracht, die

vorhandenen Grauwerte gleichmig ber den Gesamtbereich zu verteilen, oder,

anders ausgedrckt: die Grauwerte linear zu spreizen. Wenn z.B. nur Grauwerte

im Bereich von ca. 50 bis ca. 100 vorkommen, so sieht das Bild insgesamt aus

wie eine dunkelgraue Soe. Durch die lineare Spreizung werden die vorhandenen

Grautne auf den Gesamtbereich verteilt (aus 50 wird 0, aus 100 wird 255).

Die Bildqualitt (gemeint ist immer die technische Qualitt, nicht die

sthetische) steigt stark an.

Die Funktion "Transferfunktion-G"

Die lineare Spreizung von Grauwerten ist oft hilfreich, aber leider ist die

Grauwertverteilung meistens nicht so einfach, da sie mittels linearer

Spreizung eine wesentliche Verbesserung erfhrt. Deshalb gibt es Verfahren,

mit denen man wesentlich massiver und gezielter die Grauverteilung verndern

kann. So mchtig diese Verfahren sind, sie haben alle den Nachteil, da man

genau wissen mu, was man tut, da die Manipulation schnell zum "Umkippen"

des Bildes im Sinne einer Bildverschlechterung fhrt. Ein Blick in

"3_THEORY.DOC", um die Hintergrnde kennenzulernen, ist bei den beiden

Transferfunktions-Eingaben (G und N) dringend anzuraten. Prinzipiell ist es

so: "Transferfunktion-G" versetzt Sie in die Lage, Grauwerte (die ja alle

durch eine Zahl reprsentiert werden) durch andere Grauwerte zu ersetzen.

Zum Beispiel berall da, wo im Bild der Grauwert 97 vorkommt, nun den

Grauwert auf 123 zu setzen. Das "G" in der Funktionsbeschreibung bedeutet

"grafisch" und kennzeichnet die Art, in der Sie die Manipulation ImageLab

beschreiben. Sie zeichnen mit Hilfe des Cursors einen Funktionsverlauf in

das weie Rechteck. Dieser Funktionsverlauf stellt die neuen Grauwerte ber

den alten dar, oder anders ausgedrckt: in der X-Achse stellen Sie sich die

Zahlen  0 ... 255 (von links nach rechts) vor, die den Graustufen

entsprechen und in der Y-Achse die wiederum die Zahlen 0 ... 255, die neu

zu belegenden Graustufen entsprechen. Im Urzustand entspricht jede Graustufe

der X-Achse derjenigen der Y-Achse, also der (alte) Grauwert 100 ist auch

der (neue) Grauwert 100. Grafisch ausgedrckt. Die Transferfunktion ist eine

Gerade, die von der linken unteren Ecke des Rechtecks zur rechten oberen

Ecke des Rechtecks verluft. Wenn Sie nun aber durch Anklicken diverser

Punkte im Rechteck dafr sorgen, da die obere Kante schon vor dem rechten

Rechtecksende erreicht wird (die Steigung ist hher), dann bewirkt dies,

da der Grauwert "wei" schon frher erreicht wird, etwa schon bei dem

(alten) Grauwert 170 oder so. Zugegeben, es klingt ziemlich kompliziert und

ist es sicherlich auch fr mathematisch nicht so sehr Bewanderte, deshalb

die dringende Bitte: arbeiten Sie sich durch die entsprechenden Abschnitte

in "3_THEORY.DOC", da nur durch die Kenntnis der Gesamtzusammenhnge

eine vernnftige Arbeit mit dieser mchtigen Funktion mglich ist. Zur

Praxis: Die Funktion wird durch Anklicken von "Sttzstellen" im Rechteck

von links nach rechts punktweise eingegeben. Durch Bettigen der

Return/Enter-Taste beenden Sie die Eingabe. Sollte Ihre Funktion nicht bis

an das rechte Ende des Rechtecks reichen, so wird der letzte eingegebene

Wert bis zu Ende verlngert (wie eine horizontale Linie).

Die Funktion "Transferfunktion-N"

Im Prinzip ist diese Funktion die gleiche wie "Transferfunktion-G", nur

da Sie hier die neuen Grauwerte numerisch (deshalb das "N") eingeben,

also als echte Zahlenwerte. Wie funktioniert's: Unterhalb des Wortes

"Register" sehen Sie zwei Pfeile, mit denen Sie durch Anklicken die

Belegung der Graustufen "abfahren" knnen. Wenn Sie z.B. nachschauen

wollen, durch welchen Grauwert der alte Grauwert 200 ersetzt wird, klicken

Sie den Pfeil nach oben an, bis die "Register"-Anzeige die Zahl "200"

zeigt. In dem Feld "Inhalt" sehen Sie dann den neuen Grauwert, den Sie

nun durch Eingabe einer neuen Zahl wunschgem ndern knnen. Ihre nderung

wird zur Kontrolle auch links grafisch dargestellt. Diese Darstellung

entspricht der Eingabe, die Sie in der Funktion "Transferfunktion-G"

vornehmen mten, wenn Sie die gleiche Wirkung erzeugen wollten. Aber

vielleicht wollen Sie das Bild auch invertieren, d.h. negativ darstellen;

kein Problem: Klicken Sie einfach das Button "Registerinhalte invertieren"

an - die Wirkung sehen Sie wieder links in der grafischen Darstellung.

Auch hier der Hinweis: Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in

"3_THEORY.DOC", um die Hintergrnde dessen, was Sie bewirken, von Grund

auf verstehen zu lernen.

Grauwert-Morphologie

Hinter diesem - im ersten Moment vielleicht etwas geheimnisvollen Namen

- verbergen sich drei Funktionen, deren nun folgende Aufzhlung die Sache

zunchst auch nicht weniger seltsam macht; aber wir werden schon Licht ins

Dunkel bringen. Das sind die drei Funktionen:

Medianfilterung

Dilatation

Erosion

Die drei Funktionen dienen dazu, den Grauwert eines jeden Pixel eines Bildes

in Abhngigkeit der Grauwerte seiner "Nachbarn" zu modifizieren. Details

ersparen wir uns hier wieder, deshalb nur kurz die Wirkung:

Die "Medianfilterung" bildet einen Mittelwert aus den Grauwerten des

aktuellen Pixels und seiner Nachbarn und verwendet diesen Grauwert als neuen

Grauwert. Der Effekt wird manchmal mit einer Art "Weichzeichnung"

umschrieben, was aber m. E. nicht ganz exakt ist. Einerlei, probieren Sie's

aus und bilden Sie sich selbst ein Urteil.

Bei der "Dilatation" wird der hchste Grauwert, der in dem Pixel-Grppchen

auftaucht, zur Bildung eines neuen Grauwertes herangezogen. Die Wirkung ist

die, da sich die hellen Bildbereiche ausdehnen und in die dunkleren

"hineinwachsen".

Den umgekehrten Effekt erzielt man mit der "Erosion". Hierbei wird der

dunkelste Grauwert des Pixel-Grppchens verwendet. Dies bewirkt, da sich

die dunklen Bildteile ausdehnen und in die helleren "hineinwachsen".

Bitte verwechseln Sie die beiden letztgenannten Effekte nicht mit einer

nderung der Bildhelligkeit, wie sie weiter oben beschrieben wurde. Die

Wirkungen sind sehr unterschiedlich, wie Sie durch eigene Experimente schnell

herausfinden werden.

Bitebenen-Anzeige

Wie Sie wissen, werden die Grauwerte ImageLab-intern durch Zahlenwerte

reprsentiert. Wenn Sie sich so eine Grauwert-Zahl einmal im dualen

Zahlensystem aufschreiben, werden Sie feststellen, da alle Grauwerte durch

eine acht Bits lange Binrzahl dargestellt werden knnen. Bei "schwarz"

sind alle acht Bits "0" und bei "wei" sind sie alle "1". Jedes dieser

acht Bits nennt man in der Bildverarbeitung eine "Bitplane" oder

"Bitebene" - warum und wieso, wollen wir hier nicht errtern. (Sie wissen

ja mittlerweile, wo die Theorie genauer besprochen wird...) Das Bit ganz

rechts ist "Bitebene 0" und das Bit ganz links entsprechend "Bitebene 7".

ImageLab bietet Ihnen nun die Mglichkeit, jede Bitebene isoliert von anderen

anderen auf dem Bildschirm anzuschauen, also beispielsweise nur Bitplane 0

eines jeden Pixels oder nur Bitplane 1 usw. Zur Auswahl der gewnschten

Bitebene dienen die Buttons 0 ... 7 in der Box, die nach Aufruf der

"Bitebenen-Anzeige"-Funktion erscheint.

Wozu ist das gut ? Zum einen entstehen zuweilen sthetisch ungemein

ansprechende Grafiken, aber das ist nicht das Hauptanliegen. Viel

interessanter fr die Weiterverarbeitung ist die Tatsache, da Sie durch

Anzeige einzelner Bitebenen abschtzen knnen, wie viel Information berhaupt

in den einzelnen Planes steckt. Sehr oft werden Sie z.B. feststellen, da

in den Planes 0 und 1 nur "Rauschen" zu sehen ist, also ein zufllig

verteilten Schwarzweimuster. Oder eine Plane ist ganz wei oder ganz

schwarz. Dies deutet darauf hin, da die Bildinformationen gar keine acht

Bitplanes bentigen oder anders herum formuliert: man wrde nichts (oder

fast nichts) an visueller Bildinformation verlieren, wenn die eine und/oder

andere Bitebene einfach wegliesse. Wenn wir z.B. zwei Planes gar nicht

abspeichern wrden, weil diese eh nur "rauschen", dann kmen wir mit sechs

statt acht Bits pro Pixel aus. ImageLab selbst macht davon direkt allerdings

keinen Gebrauch, wohl aber indirekt: Es gibt zu ImageLab das Utility IFFCONV,

einen IFF-Konverter, der es ermglicht, weniger als die blichen 8 Bitplanes

abzuspeichern.

Die Funktion "Kanten verstrken"

Hinter dieser Funktion versteckt sich einiges an Mathematik, deshalb findet

die Erluterung des benutzten Verfahrens nicht hier statt (sondern - wie

Sie sicher schon ahnen, in "3_THEORY.DOC"). Kurz umrissen funktioniert

die Sache so, da ein Zweitbild mit extrem herausgearbeiteten Kanten erzeugt

wird. Sie knnen nun bestimmen, wie stark dieses Zweitbild in das Vorlagebild

hineingemischt wird: zu einem Zehntel, einem Fnftel, einem Viertel oder

einem Drittel. Praktische Erfahrungen zeigen, da weniger mehr ist: besser

erst einmal 10 % probieren als gleich mit den groen Beimischfaktoren

klotzen!

Die Funktion "Histogramm ebnen"

Mit dieser Funktion greifen Sie massiv in die Grauwertverteilung ein - im

Gegensatz zu den Transferfunktions-Eingaben G und N brauchen Sie hier aller-

dings selbst keine Einstellungen vorzunehmen. Was macht die Ebnungs-Funktion?

Sie sorgt dafr, da alle im Bild vorkommenden Grauwerte in etwa gleich hu-

fig vorkommen. Das hrt sich harmlos an, kann aber zum einen ungeahnte De-

tails aus einem Bild herauskitzeln (das ist die positive Seite), andererseits

kann diese Funktion das Bild ruinieren (das ist die negative Seite). Ein Tip:

Speichern Sie den aktuellen Zustand Ihres in Arbeit befindlichen Bildes si-

cherheitshalber ab, bevor Sie eine der massiven Manipulationsfunktionen

"Transferfunktion G", "Transferfunktion N" oder "Histogramm ebnen" anwenden.

Anzeige-Funktionen:

Wenn Sie ein Bild auf dem Schirm stehen haben und die Hauptdialogbox

ausgeblendet ist, knnen Sie einige spezielle Funktionen auslsen:

Scrollen des Bildinhaltes bei groen Bildern.

Ermittlung des Grauwertes einer beliebigen Bildstelle.

Zommen eines Bildausschnitts.

Bild scrollen:

Ein Bild kann natrlich nur dann gescrollt werden, wenn es breiter als 640

Pixel und/oder lnger als 400 Pixel ist. Zum Scrollen werden - wie nicht

anders zu erwarten - die vier Cursortasten verwendet.

Grauwert anzeigen:

Wenn Sie den Grauwert bestimmter Bildstellen ermitteln wollen, dann geben

Sie einfach "Ctrl G" ein - ausfhrlicher: Drcken Sie die

"Control"-Taste und halten Sie sich gedrckt, whrend Sie die "G"-Taste

drcken. Dann knnen Sie beide Tasten loslassen. Sie werden sehen, da ein

Fadenkreuz-Cursor erscheint. Stellen Sie dieses Fadenkreuz durch Bewegen

der Maus auf die gewnschte Bildstelle und klicken Sie diese mit der linken+

Maustaste an. Es erscheint eine Box mit dem Grauwert der Bildstelle. Wenn

Sie nun "Weiter" anklicken, knnen Sie anschlieend eine neue Stelle suchen

und deren Grauwert anzeigen lassen. Bei "Ende" verschwindet der Cursor

und Sie knnen nun entweder eine der anderen Anzeigefunktionen auslsen oder

durch Bettigen der Returntaste die Hauptdialogbox wieder auf den Schirm

holen.

Zoomen:

Die Vorgehensweise ist wie gleiche wie oben, nur da Sie jetzt bitte

"Ctrl-Z" statt "Ctrl-G" eingeben. Es erscheint wieder der Mauscursor

(Pfeil). Klicken Sie eine Stelle des Bildes an und halten Sie die Maustaste

gedrckt. Sie sehen nun ein Rechteck erscheinen, das Sie durch Bewegen der

Maus (bei gedrckter Maustaste!) vergrern oder verkleinern knnen. Wenn das

Rechteck in etwa den Bereich markiert, den Sie vergrert dargestellt haben

wollen, dann lassen Sie die Maustaste los. Es erscheint nun entweder das

gezoomte Bild oder eine Fehlermeldung. Wenn letzteres der Fall ist, dann

haben Sie in der Regel einen Ausschnitt gewhlt, der grer als die halbe

Bildbreite ist. ImageLab zoomt nur mit mindestens Zoomfaktor 2.

Vielleicht wundern Sie sich, da zuweilen der Ausschnitt, den ImageLab

fr Sie gezoomt hat, nicht exakt mit dem markierten Ausschnitt bereinstimmt.

Dies ist kein Fehler, sondern die Konsequenz der berwachung der Bildgrenzen

durch ImageLab. Die endgltige Gre eines gezoomten Ausschnitts wird von

ImageLab aufgrund der Markierungs-Breite (!) berechnet. Sollte dabei ein

Teil des markierten Ausschnitts eine der Bildgrenzen berschreiten,

verschiebt ImageLab automatisch und ohne, da Sie sich darum kmmern mten,

den Bildausschnitt soweit, da er sich komplett im Bildbereich befindet. Ist

dies aus irgendeinem Grund nicht mglich, erhalten Sie eine Fehlermeldung und

knnen es - mit etwas verschobenen Koordinaten - noch einmal versuchen.

Wenn das gezoomte Bild aufgebaut ist, knnen Sie durch Bettigen der

Returntaste wieder das Originalbild auf den Bildschirm holen.

Abschlieende Bemerkungen

Die vorliegende Software ist puclic domain und kann frei benutzt und

kopiert werden. Im Falle einer Weitergabe bitte ich darum, da alle zum

Programm gehrenden Dateien (insbesondere Dokumentation) weitergegeben wird.

Bitte erkundigen Sie sich ber verfgbare (kostenlose) Updates!

Falls Sie Fehler und/oder Probleme bei der Benutzung des Programms

feststellen, so teilen Sie mir das bitte mit. Und bitte: Rufen Sie das

Programm auf, soda die erste Dialogbox erscheint (die mit der

ImageLab-Versionsnummer und meinem Namen). Nun klicken Sie bitte das oberste

Kstchen (Button) (das mit der Versionsnummer) an. Es erscheint eine neue Box

mit ausfhrlicherem Text. Bitte teilen Sie mir diesen Text mit, wenn Sie mir

Ihre Fehlerbeschreibung zukommen lassen. Vielen Dank!

Autor:

Rainer  Frdrich

Mrler Strae 36

D-6360 Friedberg

Btx 06 0319 2816

Update-Informationen:

nderungen bei ImageLab 1.1:

Es sind einige neue Funktionen hinzugekommen: Zoomfunktion, Grauwert unter

Cursor, Grauwertmorphologie (Medianfilter, Dilatation, Erosion), Anzeige

einzelner Bitplanes, Laden von IFF-Bildern - um die greren nderungen

aufzuzhlen. Daneben wurden einige weitere kleinere nderungen vorgenommen.

nderungen bei ImageLab 1.2:

Die Funktionen "Kontrast ndern" und "Histogramm ebnen" sind neu. Auerdem

wurde der Floyd/Steinberg-Algorithmus leicht modifiziert und die Kantenver-

strkung berarbeitet.