****************************************************************************

V I D E O - R E G I S T E R S

****************************************************************************

$FFFF8200 [R/W] ********

$FFFF8201 [R/W] 76543210  ................................... VIDEO-BASE HI

[ Schreib-Zugriff l�scht Video-Address Lo-Byte! ]

$FFFF8202 [R/W] ********

$FFFF8203 [R/W] 76543210  ................................... VIDEO-BASE MI

[ Schreib-Zugriff l�scht Video-Address Lo-Byte! ]

$FFFF8204 [R/W] ********

$FFFF8205 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER HI

$FFFF8206 [R/W] ********

$FFFF8207 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER MI

$FFFF8208 [R/W] ********

$FFFF8209 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER LO

$FFFF820A [R/W] _______0  ....................................... SYNC-MODE

||

|+--Synchronisation [ 0:intern / 1:extern ]

+---Vertikal-Frequenz [ Bit nicht ver�nderbar! ]

[ Monochrome-Monitor:0 / Farb-Monitor:1 ]

$FFFF820B [R/W] ________

$FFFF820C [R/W] ********

$FFFF820D [R/W] 7654321_  ................................... VIDEO-BASE LO

Im Planemodus mu� die Videoadresse an eine durch

vier teilbare Adresse liegen.

$FFFF820E [R/W] _______0  .................................. LINE-OFFSET HI

$FFFF820F [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Line-Offset wird in Worten angegeben! ]

$FFFF8210 [R/W] ______10  .................................... LINE-WIDE HI

$FFFF8211 [R/W] 76543210  ...............................................LO

[ Line-Wide wird in Worten angegeben! ]

$FFFF8212 [R/W] ********

$FFFF8213 [R/W] ********

$FFFF8214 [R/W] ********

$FFFF8215 [R/W] ********

$FFFF8216 [R/W] ********

$FFFF8217 [R/W] ********

$FFFF8218 [R/W] ********

$FFFF8219 [R/W] ********

$FFFF821A [R/W] ________

$FFFF821B [R/W] ________

$FFFF821C [R/W] ********

$FFFF821D [R/W] ********

$FFFF821E [R/W] ********

$FFFF821F [R/W] ********

$FFFF8220 [R/W] ********

$FFFF8221 [R/W] ********

$FFFF8222 [R/W] ********

$FFFF8223 [R/W] ********

$FFFF8224 [R/W] ********

$FFFF8225 [R/W] ********

$FFFF8226 [R/W] ********

$FFFF8227 [R/W] ********

$FFFF8228 [R/W] ********

$FFFF8229 [R/W] ********

$FFFF822A [R/W] ________

$FFFF822B [R/W] ________

$FFFF822C [R/W] ********

$FFFF822D [R/W] ********

$FFFF822E [R/W] ********

$FFFF822F [R/W] ********

$FFFF8230 [R/W] ********

$FFFF8231 [R/W] ********

$FFFF8232 [R/W] ********

$FFFF8233 [R/W] ********

$FFFF8234 [R/W] ********

$FFFF8235 [R/W] ********

$FFFF8236 [R/W] ********

$FFFF8237 [R/W] ********

$FFFF8238 [R/W] ********

$FFFF8239 [R/W] ********

$FFFF823A [R/W] ________

$FFFF823B [R/W] ________

$FFFF823C [R/W] ********

$FFFF823D [R/W] ********

$FFFF823E [R/W] ********

$FFFF823F [R/W] ********

$FFFF8240 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $00 HI

||||

++++--Rot-Intensit�t [ Bitwertigkeit: 0321 ]

$FFFF8241 [R/W] 76543210  ..................................ST COLOR $00 LO

||||||||

||||++++--Blau-Intensit�t [ Bitwertigkeit: 0321 ]

++++------Gr�n-Intensit�t [ Bitwertigkeit: 0321 ]

$FFFF8242 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $01 HI

$FFFF8243 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8244 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $02 HI

$FFFF8245 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8246 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $03 HI

$FFFF8247 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8248 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $04 HI

$FFFF8249 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824A [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $05 HI

$FFFF824B [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824C [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $06 HI

$FFFF824D [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824E [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $07 HI

$FFFF824F [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8250 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $08 HI

$FFFF8251 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8252 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $09 HI

$FFFF8253 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8254 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0A HI

$FFFF8255 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8256 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0B HI

$FFFF8257 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8258 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0C HI

$FFFF8259 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825A [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0D HI

$FFFF825B [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825C [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0E HI

$FFFF825D [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825E [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0F HI

$FFFF825F [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8260 [R/W] ______10  ................................... ST-SHIFT-MODE

||  [ Schreib-Zugriff �ndert Linewide+Videocontrol! ]

||  Video-Mode-Control-Bits:          <>%10   =%10

||                          $FF8210  $FF82C2 $FF82C2

00--4 Bitplanes/320 Pixel => $0050    $0000   $0005

01--2 Bitplanes/640 Pixel => $0050    $0004   $0009

10--1 Bitplane /640 Pixel => $0028    $0006   $0008

11--?Reserviert/320 Pixel => $0050    $0000   $0000

[ Schreib-Zugriff schaltet in den STE-Mode wenn

Bit 10/8/4 des FALCON-SHIFT=0, STE-Palette

wird eingeschaltet, Basisoffset wird um 64 Takt-

zyklen erh�ht. ]

$FFFF8261 [R/W] ________

$FFFF8262 [R/W] ________

$FFFF8263 [R/W] ________

$FFFF8264 [R/W] ________  ..................................... H-SCROLL HI

||||  [ Schatten-Register von $FFFF8265 ]

++++--Pixel [ 0:normal / 1..15:Links-Verschiebung ]

[ �nderung von Linewide NICHT erforderlich! ]

$FFFF8265 [R/W] ____3210  ......................................H-SCROLL LO

||||

++++--Pixel [ 0:normal / 1..15:Links-Verschiebung ]

[ �nderung von Linewide erforderlich! ]

$FFFF8266 [R/W] _____210  ............................ FALCON-SHIFT-MODE HI

|||

||+--True-Color [ 0:Aus / 1:Ein ]

|+---Overlay-Modus [ 0:Aus / 1:Ein ]

+----2-Farben [ 0:Aus / 1:Ein ]

$FFFF8267 [R/W] 76543210  ............................ FALCON-SHIFT-MODE LO

||||||||

||||++++--16-Farbenbank im Falcon-Mode

||||      0-15: Farbbankauswahl der 256-Farbentabelle

||||            im 16-Farben-Modus

|||+------8 Bitplanes [ 0:Aus / 1:Ein ]

||+-------Vertikal-Sync [ 0:intern / 1:extern ]

|+--------Horizontal-Sync [ 0:intern / 1:extern ]

+---------??Unbenutzt??

[ Schreibzugriff schaltet in den FALCON-Mode,

Falcon-Palette wird eingeschaltet. Sind die

Bits 10/8/4=0 so ist der 16-Farben-Modus aktiv ]

$FFFF8268 [R/W] ________

$FFFF8269 [R/W] ________

$FFFF826A [R/W] ________

$FFFF826B [R/W] ________

$FFFF826C [R/W] ________

$FFFF826D [R/W] ________

$FFFF826E [R/W] ________

$FFFF826F [R/W] ________

$FFFF8270 [R/W] ________

$FFFF8271 [R/W] ________

$FFFF8272 [R/W] ________

$FFFF8273 [R/W] ________

$FFFF8274 [R/W] ________

$FFFF8275 [R/W] ________

$FFFF8276 [R/W] ________

$FFFF8277 [R/W] ________

$FFFF8278 [R/W] ________

$FFFF8279 [R/W] ________

$FFFF827A [R/W] ________

$FFFF827B [R/W] ________

$FFFF827C [R/W] ________

$FFFF827D [R/W] ________

$FFFF827E [R/W] ________

$FFFF827F [R/W] ________

$FFFF8280 [R/W] _______0  ...................... HORIZONTAL-HOLD-COUNTER HI

$FFFF8281 [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Schreib-Zugriff hat keine Wirkung! ]

$FFFF8282 [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-HOLD-TIMER HI

$FFFF8283 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8284 [R/W] _______0  ...................... HORIZONTAL-BORDER-BEGIN HI

$FFFF8285 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8286 [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-BORDER-END HI

$FFFF8287 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8288 [R/W] ______10  ..................... HORIZONTAL-DISPLAY-BEGIN HI

|

+-----HDB-Offset mit anschl. Grafik�bertragung wird

gestartet in der

0: 1. Halbzeile

1: 2. Halbzeile

$FFFF8289 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828A [R/W] _______0  ....................... HORIZONTAL-DISPLAY-END HI

$FFFF828B [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828C [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-SYNC-START HI

$FFFF828D [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828E [R/W] _______0  ................................ HORIZONTAL-FS HI

$FFFF828F [R/W] 76543210  .............................................. LO

wenn Video-Control Bit 4=1:

Gibt an wie lange nach Halbzeilenbeginn der HSync-

impule der vorherigen Halbzeile gehalten werden

soll(beeinflu�t nur die mittleren 5 HSync-Impulse)

sonst:

keine bisher feststellbare Funktion.

$FFFF8290 [R/W] _______0  ................................ HORIZONTAL-EE HI

$FFFF8291 [R/W] 76543210  .............................................. LO

wenn Video-Control Bit 4=1:

s.o., beeinflu�t aber die ersten und letzten 5

HSync-Impulse.

sonst:

keine bisher feststellbare Funktion.

$FFFF8292 [R/W] ________

$FFFF8293 [R/W] ________

$FFFF8294 [R/W] ________

$FFFF8295 [R/W] ________

$FFFF8296 [R/W] ________

$FFFF8297 [R/W] ________

$FFFF8298 [R/W] ________

$FFFF8299 [R/W] ________

$FFFF829A [R/W] ________

$FFFF829B [R/W] ________

$FFFF829C [R/W] ________

$FFFF829D [R/W] ________

$FFFF829E [R/W] ________

$FFFF829F [R/W] ________

$FFFF82A0 [R/W] _____210  .................... VERTICAL-FREQUENZ-COUNTER HI

$FFFF82A1 [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Schreib-Zugriff hat keine Wirkung! ]

$FFFF82A2 [R/W] _____210  ...................... VERTICAL-FREQUENZ-TIMER HI

$FFFF82A3 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A4 [R/W] _____210  ........................ VERTICAL-BORDER-BEGIN HI

$FFFF82A5 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A6 [R/W] _____210  .......................... VERTICAL-BORDER-END HI

$FFFF82A7 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A8 [R/W] _____210  ....................... VERTICAL-DISPLAY-BEGIN HI

$FFFF82A9 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AA [R/W] _____210  ......................... VERTICAL-DISPLAY-END HI

$FFFF82AB [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AC [R/W] _____210  .......................... VERTICAL-SYNC-START HI

$FFFF82AD [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AE [R/W] ________

$FFFF82AF [R/W] ________

$FFFF82B0 [R/W] ________

$FFFF82B1 [R/W] ________

$FFFF82B2 [R/W] ________

$FFFF82B3 [R/W] ________

$FFFF82B4 [R/W] ________

$FFFF82B5 [R/W] ________

$FFFF82B6 [R/W] ________

$FFFF82B7 [R/W] ________

$FFFF82B8 [R/W] ________

$FFFF82B9 [R/W] ________

$FFFF82BA [R/W] ________

$FFFF82BB [R/W] ________

$FFFF82BC [R/W] ________

$FFFF82BD [R/W] ________

$FFFF82BE [R/W] ________

$FFFF82BF [R/W] ________

$FFFF82C0 [R/W] _______0  ................................ VIDEO-CONTROL HI

|

+--Horizontaler Basisoffset:

0: 128 Videotakte

1: 64 Videotakte

$FFFF82C1 [R/W] 76543210  ................................ VIDEO-CONTROL LO

||||||||  Video-Mode-Controlbits

||||||||  Bits 0 & 1 setzen wie $FFFF8006 Bits 6 & 7

||||||00--Monochrome-Monitor [ SM124 ]

||||||01--Farb-Monitor [ SC1224 und SC1435 ]

||||||10--VGA-Monitor

||||||11--Fernsehger�t

|||||+----Video-Grundtakt: 0: 32MHz/1: 25.175MHz

|||||

||||+-----15 Halbzeilen-HSyncs ab Beginn der unteren

||||      Austastl�cke [ 0:Aus / 1:An ]

|||+------??Unbekannt??

||+-------VSync-Flanke: 0:negativ(5V>0V)/ 1:positiv(0V>5V)

|+--------HSync-Flanke: 0:negativ(5V>0V)/ 1:positiv(0V>5V)

+---------Videodatenbusbreite: 0:16 Bit/ 1:32 Bit

Der Falcon030 besitzt einen 32 Bit Videodatenbus

$FFFF82C2 [R/W] ________  ................................... VIDEO-MODE HI

$FFFF82C3 [R/W] ____3210  .............................................. LO

||||

|||+--Double-Scan [ 0:Aus / 1:Ein ]

||+---Interlace [ 0:Aus / 1:Ein ]

||

||    Setzt den Videovorteiler UND die Pixeltaktl�nge:

||    - Vorteilerwert des Videosystems im Falcon-Mode

||      bei Video-Mode-Controlbits: %10 (VGA-Mode)

00----4

01----2

10----2

11----nute (Videosystem wird nicht getaktet)

||      bei restlichen Video-Mode-Controlbits

00----4

01----2

10----1

11----nute

||      STE-Kompatibilit�tsmodus,egal welche Video-Mode-

||      Control-Bits gesetzt sind:

00----16

01----16

10----16

11----nute

||

||    - Pixeltaktl�nge:

00----4 Takte lang

01----2 Takte lang

10----1 Takt lang

11----nute

****************************************************************************

2 5 6   C O L O R  -  R E G I S T E R S

****************************************************************************

$FFFF9800 [R/W] :$FC 765432__ ....................... FALCON-COLOR $00  ROT

||||||

++++++------ 0-63: Rot-Helligkeit

$FFFF9801 [R/W] :$FC 765432__ ....................... FALCON-COLOR $00 GR�N

||||||

++++++------ 0-63: Gr�n-Helligkeit

$FFFF9802 [R/W] :$00 ******

$FFFF9803 [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $00 BLAU

||||||

++++++------ 0-63: Blau-Helligkeit

:       :     :    :

:       :     :    :

:       :     :    :

$FFFF9BFC [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $FF  ROT

$FFFF9BFD [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $FF GR�N

$FFFF9BFE [R/W] :$00 ******

$FFFF9BFF [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $FF BLAU

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems im RGB/TV-Modus, 50 Hz:

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-LOW: 050 000 000 03E 032 009 23F 01C 034 271 265 02F 06F 1FF 26B 081 000

ST-MED: 050 010 000 03E 032 009 23F 01C 034 271 265 02F 06F 1FF 26B 081 004

ST-HIG: 028 0x0 400 1FE 199 050 3EF 0A0 1B2 270 265 02F 07E 20E 26B 181 006

2/80: 028 0x0 400 1FE 199 050 3EF 0A0 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

4/40: 028 010 000 03E 030 008 239 012 034 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

4/80: 050 010 000 03E 030 008 002 020 034 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

16/40: 050 0x0 000 0FE 0CB 027 00C 06D 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

16/80: 0A0 0x0 000 1FE 199 050 04D 0FE 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

256/40: 0A0 0x0 010 0FE 0CB 027 01C 07D 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

256/80: 140 0x0 010 1FE 199 050 05D 10E 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

TRU/40: 140 0x0 100 0FE 0CB 027 02E 08F 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

TRU/80: 280 0x0 100 1FE 199 050 071 122 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

+ INTERLACE:                                -1         -1 -1         +2

MODUS: Kompatibilit�tsmodus oder Farben/Spalten.

(Achtung!  Die ST-High Werte sind bei RGB schon im Interlacemodus!)

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems im VGA-Modus, 60 Hz (beim Falcon 59.58 Hz):

(Zeilenverdopplung eingeschaltet(Double Scan))

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-LOW: 050 000 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 005

ST-MED: 050 010 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 009

ST-HIG: 028 0x0 400 0C6 08D 015 273 050 096 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 008

2/80: 028 0x0 400 0C6 08D 015 273 050 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

4/40: 028 010 000 017 012 001 20A 009 011 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

4/80: 050 010 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

16/40: 050 0x0 000 0C6 08D 015 28A 06B 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

16/80: 0A0 0x0 000 0C6 08D 015 2A3 07C 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

256/40: 0A0 0x0 010 0C6 08D 015 29A 07B 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

256/80: 140 0x0 010 0C6 08D 015 2AB 084 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

TRU/40: 140 0x0 100 0C6 08D 015 2AC 091 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

TRU/80: (offiziell nicht m�glich)

ZEILENVERDOPPLUNG AUS:                                                  -1

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems auf einem SM 124, 71 Hz:

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-HIG: 028 020 000 01A 000 000 20F 00C 014 3E9 000 000 043 363 3E7 080 008

---------------------------------------------------------------------------

###########################################################################

###########################################################################

Vorab: Diese Dokumentation soll nicht als Lehrbuch betrachtet werden, es

soll lediglich eine kurze Einf�hrung in das Videosystem erm�glichen.

Alle Werte sind mit dem Oszi ausgemessen und durch das Betriebsystem

best�tigt worden. Unterschiede zw. den Betriebsystem-Registerwerten

und den mit meinen Formaln errechneten Werten wird es trotzdem geben,

da das XBIOS nachtr�glich einige Register zur Grafikdarstellung

ab�ndert.

Horizontales Zeitverhalten:

===========================

Der Aufbau einer Bildschirmzeile:

1 Bildschirmzeile

|<------------------------------------------------------------------>|

|                                                                    |

|       1. Halbzeile                         2. Halbzeile            |

|<------------------------------>|<--------------------------------->|

|                                |                                   |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    |      |                                     |       |    |     |

|    |      |<----------------------------------->|       |    |     |

|    |                       #5                           |    |     |

|    |                                                    |    |     |

|<-->|<-------------------------------------------------->|    |<--->|

#1                         #2                           |       #4 |

|          |

|<-------->|

#3

#1: linke Austastl�cke

#2: sichtbarer Bildschirmbereich

#3: rechte Austastl�cke

#4: HSync-Impuls

#5: Grafik�bertragungsbereich

Jede Bildschirmzeile, auch die ausgetastete, besitzt einen solchen Aufbau:

linke Austastl�cke, sichtbarer Bereich mit ggf. Grafikbreich , rechte Aus-

tastl�cke und in der rechten Austastl�cke den HSyncimpuls. Grunds�tzlich

kann man sagen, da� eine Zeile in 2 Halbzeilen unterteilt ist. Um die

Horizontalregister der Bildschirmhalbzeilen berechnen zu k�nnen ben�tigt

man einige Angaben:

- Videogrundtakt: 32MHz, 25.175 MHz oder externer Takt

RGB/TV   VGA      Monochrom

- Horizontalfrequenz des Monitors: 15625 Hz 31467 Hz 35714 Hz

- L�nge des Hsyncimpuls:           4.7us    3.81us   3.00 us

- L�nge der rechten Austastl�cke:  6.2us    4.45us   0.00 us

- L�nge der linken Austastl�cke:   5.145us  1.91us   0.00 us

Diese Werte werden vom Betriebsystem benutzt. Die L�nge des Hsyncimpuls

sollte nicht ge�ndert sowie die Austastzeit nur geringf�gig unterschritten

werden.

Das Zeitverhalten wird im Videosystem in Taktzyklen gemessen. So mu�

eine gewisse Anzahl von Taktzyklen vergehen bis z.B. die rechte Austastl�cke

aktiv wird. S�mtliche Registerinhalte h�ngen von den obigen Zeitangaben (die

nat�rlich ver�ndert werden k�nnen, es sind ja keine Festwerte vom Video-

system selbst sondern Vorgaben von den Monitoren), dem Videogrundtakt und

von dem Videovorteiler, der den Grundtakt runterteilt, ab.

Der Videovorteiler l��t sich durch das Video-Mode ($82C2) Bit 2/3 in

Abh�ngigkeit der Video-Mode-Control-Bits (Video-Control ($82C0) Bit 0/1)

oder dem STE-Kompatibilit�tsmodus einstellen. Wichtig: der Videovorteiler

und die Pixeltaktl�nge werden beide von Bit 2/3 des Video-Mode gesteuert.

Zun�chst die Berechnung folgender Horizontalregister:

HHT gibt die Videotaktanzahl f�r eine Halbzeile an:

|            Videogrundtakt                  |

HHT($8282) = int|---------------------------------------- - 2|

|Horizontalfrequenz in Hz * Vorteiler * 2    |

Nach HHT richtet sich der Videotaktz�hler HHC($8280) der die einzelnen Takt-

impule bis zum HHT-Wert hochz�hlt. Wird der Wert �berschritten, ist also

HHC = HHT+1, so ist 1 Halbzeile beendet und der Z�hler f�ngt f�r die

n�chste Halbzeile von vorne an. HHT gibt somit die Anzahl der Videotakte

einer Halbzeile an. Alle nachfolgenden Register m�ssen sich innerhalb des

HHT-Wertes+1 befinden, da sie die Videoz�hlerposition angeben ab wann eine

Aktion ausgef�hrt werden soll (z.B. Start der linken Austastl�cke...).

HSS gibt an ab welcher Videotaktz�hlerposition in der 2. Halbzeile der

HSyncimpuls bis Halbzeilenende ausgel�st werden soll:

|HSynczeit in us * Videogrundtakt |

HSS($828A) = HHT + 1 - int|-------------------------------- |

|          Vorteiler              |

Ist HSS gr��er als HHT+1 so wird kein VSync-Impuls ausgel�st.

HBB gibt an ab welcher Videotaktz�hlerposition in der 2. Halbzeile die

rechte Austastl�cke bis Halbzeilenende aktiv werden soll:

|rechte Austastl�ckenzeit in us * Videogrundtakt|

HBB($8284) = HHT + 1 - int|-----------------------------------------------|

|                  Vorteiler                    |

Ist HBB gr��er als HHT+1 so wird keine Ausstastl�cke erzeugt.

Ist ein Monochrom-Monitor (z.B. SM124) angeschlossen, so ist HBB ohne Be-

deutung und es wird keine Austastl�cke erzeugt.

HBE gibt an bis zu welcher Videotaktz�hlerposition in der 1. Halbzeile die

linke Austastl�cke aktiv bleiben soll:

|linke Austastl�ckenzeit in us * Videogrundtakt|

HBE($8286) = int|----------------------------------------------|

|                 Vorteiler                    |

Ist HBE gr��er als HHT+1 so wird �ber beide Halbzeilen eine Austastl�cke er-

zeugt. Ist ein Monochrom-Monitor (z.B. SM124) angeschlossen, so ist HBE

ohne Bedeutung und es wird keine Austastl�cke erzeugt.

Nun zu dem interessanteren Teil: die horizontale Grafikeinstellung.

Dieser Teil hat mich die mei�te Zeit und viel M�he gekostet und ist bei

Gott nicht einfach zu verstehen.

Das Videosystem hat eine seltsame Art den horizontalen Grafikbereich dar-

zustellen. Zuerst wird bestimmt in welcher Halbzeile (1. oder 2., Bit 9 des

HDB-Registers($8288)) mit der Grafik�bertragung begonnen werden soll. Ist

dies bestimmt so wartet das Videosystem in der gew�hlten Halbzeile bis HHC

den Inhalt des HDB-Registers ($8288) erreicht hat und beginnt dann mit der

Grafik�bertragung. Zuvor legt aber das Videosystem eine 'Wartezeit' ein

(keine Ahnung warum, vielleicht um den Bus etwas zu entlasten oder um die

ersten Grafikdaten in den internen VIDEL-Puffer zu laden).

Diese Waitstates lassen sich mit HDB-Offset errechnen. Erst danach wird mit

der Grafik�bertragung begonnen. HDE($828A) gibt dann den rechten Grafikrand

an. Hier verl�uft es genauso wie oben beschrieben. Zuerst wird gewartet bis

HHC den Inhalt des HDE-Registers ($828A) erreicht hat und legt dann wieder

eine Wartezeit ein um danach die Grafik�bertragung zu beenden. Die Wait-

states lassen sich mit HDE-Offset errechnen. Im Gegensatz zu HDB kann HDE

nur f�r die 2. Halbzeile eingestellt werden.

Zun�chst zu den Offsets:

Mit HDB-Offset werden die Waitstates, die das Videosystem pro Zeile einlegt

bevor mit der Grafik�bertragung begonnen wird, berechnet. Dieser Offset ist

von der Planeanzahl und dem gew�hlten Voteiler sowie der Pixeltaktl�nge,

welches die Aufl�sung bestimmt, abh�ngig. Es wird jedoch zwischen dem Plane-

und dem Truecolor-Modus unterschieden:

Im Falcon-Planemodus:

|             |8 Worte*16 Pixel       |                 |

|Basisoffset +|---------------- + 16+2| * Pixeltaktl�nge|

|             |   Planeanzahl         |                 |

HDB-Offset=int|-------------------------------------------------------| + 1

|                       Vorteiler                       |

Im STE-kompatiblen-Planemodus:

|                  |8 Worte*16 Pixel    |                 |

|64 + Basisoffset +|---------------- + 2| * Pixeltaktl�nge|

|                  |   Planeanzahl      |                 |

HDB-Offset=int|---------------------------------------------------------| + 1

|                        Vorteiler                        |

Im Truecolormodus:

|Basisoffset + 16 Pixel * Pixeltaktl�nge|

HDB-Offset = int|---------------------------------------| + 1

|              Vorteiler                |

Der Basisoffset l��t sich im VIDEO-CONTROL-Register ($82C0) Bit 8 ein-

stellen. Wird das Bit auf null gesetzt so werden 128 Videotakte,wenn das

Bit auf eins gesetzt wird 64 Videotakte als Basisoffset verwendet.

Wird eine STE-Kompatible Aufl�sung gew�hlt, die die STE-Palette

benutzt, so mu� noch zum Basisoffset 64 Taktzyklen addiert werden. An-

scheinend aus Gr�nden der Kompatibilit�t.

Mit HDE-Offset werden die Waitstates, die das Videosystem pro Zeile einlegt

bevor die Grafik�bertragung beendet wird, berechnet. Dieser Offset ist eben-

falls von der Planeanzahl und dem gew�hlten Voteiler sowie der Pixeltakt-

l�nge abh�ngig. Auch hier wird zwischen dem Plane- und dem Truecolor-Modus

unterschieden:

Im Falcon und STE-kompatiblen-Planemodus:

||8 Worte * 16 Pixel    |                 |

||------------------ + 2| * Pixeltaktl�nge|

||   Planeanzahl        |                 |

HDE-Offset = int|-----------------------------------------|

|               Vorteiler                 |

Im Truecolormodus:

HDE-Offset = 0

Bei der Berechnung von HDB/HDE ist zu beachten, da� man die Anzahl der

horizontalen Pixel, ausgenommen im Truecolormode, nicht beliebig einstellen

kann. Nach folgender Formel kann man die Pixelschritte errechnen:

8 Worte * 16 Pixel

Horizontale Pixelschritte =  ------------------

Planeanzahl

Im Truecolormode ist eine Feineinstellung von 1 Pixel m�glich. Im Planemodus

f�hrt eine falsche Programmierung von HDB/HDE zu netten Effekten wie Plane-

�berlagerung oder grafiklose Spalten.

Ein Beispiel:

Der 2-Farbenmodus erlaubt nur Pixelschritte von 128 Pixel. HDB/HDE m�ssen

also so programmiert werden, da� auf dem Bildschirm ein Vielfaches von 128

Pixel dargestellt wird. Dies auch der Grund warum kein 2 Farben/40 Zeichen-

Modus vom Betriebsystem unterst�tzt wird, da sich 320 nicht durch 128 teilen

l��t.

So, nun zur Berechnung von HDB und HDE:

Vorweg: man mu� sich bei dem Videosystem daran gew�hnen, da� man von

Takten und nicht von Pixeln spricht. Die Anzahl Pixel ergibt sich aus dem

Takt / Pixeltaktl�nge. Wenn man also einen 32Mhz Takt verwendet

und eine Pixeltaktl�nge von 4 verwenden m�chte, so ist die

theoretisch m�gl. Pixelanzahl eben 8000000 Pixel. Oft wird das auch als

Videobandbreite(8 MHz) bezeichnet.

Also wir nehmen einmal an, da� nach 50 Takten mit der Grafik�bertragung

begonnen werden soll und die Grafik�bertragung 1280 Takte lang sein soll.

Nun hat man bei einem Pixeltakt von 1,2 oder 4 1280,640 oder 320 Pixel zur

Auswahl. Ich w�hle nun einen Pixeltakt von 2 und kann dadurch entschpr. 640

Pixel darstellen. Merken mu� man sich jetzt noch den entsprechenden Vorteiler

welcher wiederum von der Planes und Komp.-Modus ab. Ich w�hle nun den

16-Farben-Falcon-Modus und MU� somit einen Vorteiler von 2 verwenden da ja

die Pixeltaktl�nge und der Vorteiler durch ein und dieselben 2 Bits darge-

stellt werden (s. auch Register $FFFF82C0).

Nun berechnet man den HDB-Offset aus(Formel siehe oben). Es ist darauf zu

achten, da� man die Formel f�r den Falcon-Modus verwendet.

Vertikales Zeitverhalten

========================

Jeder Bildschirmaufbau setzt sich aus Halbzeilen zusammen. Die Anzahl der

Halbzeilen ergibt in Abh�ngigkeit von HHT, der die Dauer einer Halbzeile

angibt, die Vertikalfrequenz. Gehen wir von einer Horizontalfrequenz von

15625 Hz aus so sind 312.5 Zeilen oder 625 Halbzeilen notwendig um eine

Vertikalfrequenz von 50 Hz zu erzeugen. HHT mu� nat�rlich so eingestellt

sein, da� eine Horizontalfrequenz von 15625 Hz erzeugt wird (s.o.).

Auch hier werden wieder vom Monitor abh�ngige Angaben ben�tigt:

TV/RGB 50Hz TV/RGB 60Hz VGA      SM124

- Horizontalfrequenz des Monitors: 15625 Hz    15625 Hz    31467 Hz 35714 Hz

- Vertikalfrequenz des Monitors:   50 Hz       59.52 Hz    59.58 Hz 71.43 Hz

- L�nge des VSyncimpuls:           0.192ms     0.192ms     0.064ms  0.029 ms

- L�nge der oberen Austastl�cke:   1.504ms     0.700ms     1.008ms  0.000 ms

- L�nge der unteren Austastl�cke:  0.384ms     0.384ms     0.416ms  0.000 ms

Diese Werte werden ebenfalls vom Betriebsystem verwendet. Der VSyncimpuls

sollte nicht ge�ndert und die Austastl�cken nur geringf�gig unterschritten

werden.

Bemerkenswert ist, da� das Videosystem bei 60 Hz auf ~59.5 Hz programmiert

wird.

Hier nun die Berechnung der einzelnen Verikalregister:

VFT gibt die Anzahl der Halbzeilen pro VBL an:

|Horizontalfrequenz  |

VFT($82A2) = int|--------------------| * 2 (+ 1)

| Vertikalfrequenz   |      ^^^-wenn nicht im Interlace-Modus

Nach VFT richtet sich der Halbzeilenz�hler VFC($82A0), der die einzelnen

Halbzeilen bis zu dem Wert von VFT hochz�hlt. VFC wird immer dann erh�ht

wenn HHC den Wert von HHT �berschritten hat. Erreicht VFC den Wert von VFT,

so ist der Bildschirmaufbau beendet und der Z�hler beginnt von vorne. VFT

beeinflu�t alle nachfolgenden Register.

Der Wert von VFT sollte immer ungerade sein, es sei denn der Interlace-Modus

wird eingeschaltet. Hier sollten VFT, VDB und VDE immer gerade Werte ent-

halten.

VSS gibt an, ab welcher Halbzeile der VSyncimpuls bis Bildschirmende aus-

gel�st werden soll:

VSS($82AC) = VFT - int|VSync-Zeit in ms * Horizontalfrequenz in Hz * 2|

VBB gibt an, ab welcher Halbzeile die untere Austastl�cke bis Bildschirmende

aktiv werden soll:

VBB($82A4) = VFT - int|untere Austastl�ckenzeit in ms * Horiz.freq. * 2|

Ist ein Monochrom-Monitor (z.B. SM124) angeschlossen, so ist VBB ohne

Bedeutung und es wird keine Austastl�cke erzeugt.

VBE gibt an, bis zu welcher Halbzeile von Bildschirmbeginn an, die obere

Austastl�cke aktiv bleiben soll:

VBE($82A6) = int|obere Austastl�ckenzeit in ms * Horizontalfrequenz * 2| + 1

Ist ein Monochrom-Monitor (z.B. SM124) angeschlossen, so ist VBE ohne

Bedeutung und es wird keine Austastl�cke erzeugt.

Einstellung des Grafikbereiches:

================================

VDB gibt an, ab welcher Halbzeile mit der Grafik�bertragung begonnen werden

soll:

VDB($82A8) = Zeilenanzahl * 2 (+ 1)

^^^------- wenn nicht im Interlace-Modus

Ist VDB gr��er als VFT so findet keine Grafik�bertragung statt.

Ist VDB gr��er als VDE so findet eine Grafik�bertragung von VDB bis VFT

statt. Das VDE-Register wird dann ignoriert.

VDE gibt an, ab welcher Halbzeile mit der Grafik�bertragung aufgeh�rt werden

soll:

VDE($82AA) = Zeilenanzahl * 2 (+ 1)

^^^------ wenn nicht im Interlace-Modus

Ist VDE kleiner VDB so findet keine Grafik�bertragung statt.

Ist VDE kleiner als VDB so findet eine Grafik�bertragung von VDE bis VFT

statt. Das VDB-Register wird dann ignoriert

Die Anzahl der Grafikzeilen errechnet sich aus der Differenz von VDB und

VDE geteilt durch zwei (da Halbzeilen).

---------------------------------------------------------------------------

Nebens�chlichkeiten:

Das Videosystem liest im Burstmodus 17 32-Bit-Datenworte in den VIDEL-FIFO-

Puffer. Pro Burstzyklus ben�tigt das System 4 Taktzyklen.

Beim Setzen der Video-Mode-Control-Bits werden beim Beschreiben von $FF8260

die Register $FF8210, $ff82C2 automatisch durch das Videosystem so gesetzt,

da� eine ST-komp. Aufl�sung erzeugt wird. (s. auch Reg. $FF8260). Es kommt

vor allem darauf an, welchen Monitortyp man in den Video-Control-Bits setzt.

Dementsprechend werden die Register ver�ndert.

Der Wechsel in den 2-Farbenmodus scheint das Videosystem durcheinander

zu bringen. So wird oft, obwohl alle Register korrekt gesetzt werden, der

sichtbare Grafikbereich verschoben oder abgekappt. Dies kann man durch

ein 'CLR.W $FFFF8266.W' vor dem Setzen der Aufl�sung durch das Falcon- und

STe-Shift verhindern. Dies ist auch die Erkl�rung warum das Betriebsystem

solche Desynchronisation nicht erzeugt. (kommando zur�ck, klappt nicht)

############################################################################

############### research and documentation by AURA and A.M. ################

############################################################################