Document  : CDD.DOC

DOC-INFO  : Calamus - Druckertreiber - Deskriptor - Definition

Author/(c): A. Wagner

Up to v#  : 2.0 of DTD Definition Rules (same as CDTG v#)

Last CHNG : 2-5-91

State     : Public

Lines     : 202

Aufbau des .CDD - Files

=======================

Das .CDD (Druckertreiberdeskriptor) - File dient zur Anpassung eines Druk-

kers an Calamus. Es enthlt Daten ber die Auflsung, die Anzahl der be -

druckbaren Seitenformate, die min. Rnder, die Papierzufhrungen, die

Steuercodes usw.. Es ist wie das Calamus - Setupfile aufgebaut; jeder Be -

fehl beginnt mit einem Doppelkreuz ('#'), jeder Kommentar mit einem '|'.

Dieser erstreckt sich automatisch bis zum Zeilenende.

Aufbau der Codezeilen :

=======================

Codezeilen folgen den CDD-Befehlen PRINIT, PREXIT, NEWLINE, PLANESET,

CURHOR, CURVER, WIDTH, HEIGHT, COPIES, REVERSE, SETFEED sowie GRAPHMODE

und setzen sich aus den an den Drucker zu bermittelnden Bytes

zusammen. Dabei knnen dezimale und hexadezimale Zahlen sowie Zeichen be-

nutzt werden. Alle Bytes sind durch ein Komma zu trennen, lediglich die

Zeichenfolgen knnen hintereinander stehen. Dezimale Zahlen beginnen di -

rekt, hexadezimalen Zahlen ist ein '$' vorangestellt, Zeichen und Zeichen-

ketten sind in einfache Anfhrungszeichen eingeschlossen ('). Das Byte

Escape (27, $1b) kann auch durch CTRL-E ausgedrckt werden. Beispiele fr

Codesequenzen knnen den mitgelieferten CDD-Files entnommen werden.

Befehle:

========

#PRNAME           Nach diesem Befehl steht der Druckername. Er darf bis zu

31 Zeichen lang sein.

#EDITION          gibt die Anzahl der Editionen des CDD-Files an. Bei jedem

neuen Abspeichern wird EDITION um eins erhht.

#TYPE             Dieser Befehl gibt den Prototyp an, mit dem der Drucker

betrieben werden soll. Hier steht der Name des Prototyps,

wie er im Konverter selektiert worden ist.

#AUTHOR           Die diesem Befehl folgende Zeichenkette wird in das

'Autor :'-Feld des Konverters eingetragen.

#TITLE            reprsentiert die oberste Zeile der Info - Seite des

Konverters.

#REM              Dieser Befehl darf bis zu fnf mal vorhanden sein und

reprsentiert die fnf Bemerkungszeilen in der Info -

Seite.

#TIMEOUT          Dieser Befehl gibt die Zeit in Sekunden an, die der

Druckertreiber wartet, bis Calamus "Der Drucker meldet

sich nicht" ausgibt (max. 60 Sekunden).

#MEASUREMENT      Dieses Kommando kann beliebig oft stehen und schaltet

zwischen verschiedenen Mastben um. Folgt ein 'cm',

so werden alle bis zum nchsten MEASUREMENT-Kommando

folgenden Seitenmae als Zentimeter mit max. 2 Nach-

kommastellen interpretiert; folgt dagegen 'x/n inch'

(n beliebig), so werden alle folgenden Mae als Inch-

bruchteile aufgefat.

Der erste MEASUREMENT-Befehl im CDD-File bestimmt zu-

dem die Maangabe im Generator nach dem Einladen.

#PAGE             Gibt die verfgbaren Seitenformate an. Mglich sind :

A3,A4,A5,B5,LETTER,LEGAL,DOUBLE,HALF,OWN

Bei OWN mssen noch der Name des Formates (10 Buchst.)

sowie Seitenbreite und -hhe in mm angegeben werden.

Max. 11 Seitenformate sind zugelassen.

Danach knnen optional die Rnder des Formates einge -

geben werden. Am besten lt man beim Programmieren

eines Druckertreibers diese Parameter weg und druckt mit

Calamus eine komplette Seite mit dem Druckertreiber aus.

Die Seite wird ganz mit einem Grauraster gefllt. Danach

mit man die entstandenen Rnder, trgt sie mit diesem

Befehl in das .DTD-File nachtrglich ein und lt den

Druckertreiber nochmals vom DTD-Konverter bersetzen.

Auch die Rnder (links, rechts, oben, unten) sind in mm

anzugeben und knnen maximal 9999 betragen.

#FEED             FEED legt die Papierzufhrungen fest. Nach FEED steht

der Name der Papierzufhrung (max. 25 Zeichen), danach

ein '=' und ein Modusbit. Ist dieses = 0, so handelt es

sich um eine autom. Papierzufhrung, ist es = 1, so ist

es eine manuelle Zufhrung.

#PRINIT           Die Codes, die vor Druck einer Seite gedruckt werden.

Beim PRINIT - Code sind im Gegensatz zu allen anderen

Codes Makros zugelassen, die es erlauben, den Zeilen -

vorschub, die Anzahl der Kopien und die (optionale) Um -

schaltung auf Reversdruck einzufgen. Gewhnlich wird

der Drucker mit dem PRINIT - Code in einen definierten

Ausgangszustand gebracht (Initialisierungscode) und ggf.

auf unidirektionalen Druck umgeschaltet etc. An belie -

biger Stelle im Code knnen dann bis zu drei Makros auf -

tauchen, an deren Stelle bei der Ausgabe an den Drucker

dann der #COPIES - Code, der #REVERSE - Code und der

#SETFEED - Code eingesetzt werden. Fr den #COPIES - Code

ist in den #PRINIT - Code ein 'C' einzutragen,

fr den #REVERSCODE ein 'R' sowie fr den

#SETFEED - Code ein 'F'. Den Copycode kann man durch den

Befehl #COPYMODE OFF abschalten, wobei der Treiber dann

keine Kopien ausgeben kann, den Reverscode schaltet man

durch bloes Vorhandensein aus und ein.

#NEWLINE          Die Codes, die vor jeder Zeile an den Drucker gesendet

werden. Es handelt sich um eine Escapesequenz, d.h. um

um ein Escapebyte (27), gefolgt von den Codes fr die

Initialisierung fr Graphik. Die Codes, die den ge -

whlten Graphikmodus einschalten, werden hier einge -

tragen. In dieser Sequenz mssen 'n1' und 'n2'

angegeben werden, damit der Treiber wei, an welcher

Stelle er die Menge der zu bertragenden Daten einsetzen

mu. Die Zahlen werden durch Komma getrennt, Hexa -

dezimale Zahlen werden durch ein vorangestelltes '$'

gekennzeichnet. Gewhnlich kann die Sequenz einfach aus

dem Druckerhandbuch abgetippt werden, sie steht dort

folgendem Namen :

240*216 und 240*180 dpi   : Quadruple - density graphic

180*180 dpi, 24 LOW       : Triple - density graphic

360*360 dpi, 24 HIGH      : Sechsfache Dichte, 24 Nadeln

360*360 dpi, 48           : Sechsfache Dichte, 48 Nadeln

#PREXIT           Die Codes, die nach dem Druck einer Seite gedruckt wer -

den. Gewhnlich sind dies eine Escapesequenz, die auf

den normalen Zeilenvorschub zurckschaltet (normaler -

weise 1/6 Zoll) und ein FORM FEED (12), der das bedruckte

Blatt ausgibt.

#COPIES           Kann der Drucker (z. B. Laser) selbstttig Kopien er-

zeugen, steht hier die Escapesequenz, die dies ermg-

licht. Diese Sequenz wird in den PRINIT-Code an der

Position eingesetzt, an der sich ein C befindet.

Die Anzahl der Kopien wird mit 'c' gekennzeichnet, da

der Druckertreiber hier spter die gewnschte Anzahl

der Kopien selbst einsetzt. Wird statt 'c' 'e' ver -

wendet, so wird nicht die Anzahl der Kopien, sondern

die Anzahl der Exemplare insgesamt (also einer mehr)

eingesetzt.

#REVERSE          Ist der Drucker in der Lage, im Graphikmodus revers

(wei auf schwarz) zu drucken, so wird hier der Code

dafr angegeben. Im Gegensatz zum Copycode wird diese

Sequenz nur an den Drucker gesendet, wenn Reversdruck

eingeschaltet werden soll; demzufolge enthlt dieser

Code keine Variablen. Die Position des Revers-Kommandos

in der PRINIT-Sequenz wird in dieser mit einem R

gekennzeichnet.

#PLANESET         wird verwendet, um bei Farbdruckern, bei denen eine Plane

nach der anderen ausgegeben wird, zwischen den Planes um-

zuschalten. In den Parameter n1 wird dann beim Druck

zwischen Rot -, Grn - und Blauplane im RGB oder zwichen

Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz im Vierfarbdruck um -

geschaltet.

#CURHOR           findet gewhnlich bei Laserdruckern Anwendung, um den

Grafikcursor RELATIV nach rechts horizontal zu verschie -

ben. Im Code steht dabei meist ein '+' vor dem Parameter.

#CURVER           wie #CURHOR, nur wird der Grafikcursor RELATIV nach unten

verschoben.

#WIDTH            und #HEIGHT dienen dazu, bei einem seitenorientierten

#HEIGHT           (Farb -) Drucker die Breite und Hhe der auszugebenden

(Teil -) Seite anzugeben. n1 steht fr die jeweilige

Gre in horizontaler bzw. vertikaler Richtung.

#SETFEED          teilt dem Matrixdrucker mit, wie gro die folgenden Zei -

envorschbe sein sollen. Bei einem NEC P6 z.B. stellt

man n1/360 Zeilenvorschub ein, wobei n1 wiederum vom

Treiber whrend des Ausdrucks festgelegt wird. Im All -

gemeinen ist der Nenner des Zeilenvorschubs identisch

mit der vertikalen Auflsung in dpi, also z.B.:

240*216 dpi               : n1/216 Zoll

240*180 und 180*180       : n1/180 Zoll

360*360, 24 und 48 Nadeln : n1/360 Zoll

#GRAPHMODE        schaltet seitenorientierte Drucker in den Graphikmodus.

In der Reihenfolge der Codes wird zunchst PRINIT mit

den optional enthaltenen COPIES- und REVERS-Codes aus -

gegeben, dann WIDTH und HEIGHT vor bzw. nach GRAPHMODE.

#EOL              Mit diesem Kommando kann man den Zeilenendecode fest -

legen. Als Parameter dienen alternativ 'CR', 'CRLF',

'CRCR' und 'LF' (CR = Carriage Return, LF = Line Feed).

#RESOLUTION       Bei Treibern, die mehr als eine Auflsung untersttzen,

ist es mglich, da mehrere Auflsungen ausgeschaltet

werden knnen; die Auflsungen, die eingeschaltet werden

sollen, stehen hinter RESOLUTION. Fr jede Auflsung

wird ein Befehl gebraucht.

Das .CDD - File wird vom Programm "CDTG.PRG" in den lauffhigen .CDT -

Druckertreiber fr Calamus bersetzt.