GAL-Listings zum c't-Projekt PAK 68/3

(c't 11/93 S.222 ff. und c't 12/93 S.276 ff.)

*.LCI:

GAL-Listing in der Syntax des Assemblers zum Maxon GAL-Prommer fr Atari ST.

Achtung: Der Maxon-Assembler (zumindest die Version MGP 16/20 V2.02 22.08.91)

liefert beim compilieren falsche Ergebnisse: Bei 20V8 im "registered mode"

werden die Terme von Pin 14 und Pin 23 in der Logikmatrix unterschlagen. Der

Recompiler arbeitet einwandfrei und deckt diesen Fehler auf (Vergleich *.LCI

mit *.LCR). Abhilfe durch manuelle Korrektur im Jedec-Editorfenster mglich.

Danach zur Kontrolle nochmal recompilieren und als JEDEC-File abspeichern.

Fazit: Nur fr Leute, die genau wissen, was sie tun!

Noch was (die ersten Fragen kamen schon!): Bei P4-32 sind gegenber P4-16

die Ausgnge Q1 und DSACK vertauscht und Q1 zudem invertiert. It's not a bug,

it's a feature! Warum? Bei 32MHz liefert Q1 (invertiert) bereits haargenau

das gewnschte Signal, das GAL2 auf der Leitung DSACK erwartet. Der Ausgang

DSACK von GAL4 hat bei 32MHz andere Aufgaben. Man htte natrlich die beiden

Signale umbenennen knnen, aber dann htte ich meine State-Machine nicht

mehr wiedererkannt.

*.JED:

Die GAL-Listings fertig compiliert als JEDEC-File, fehlerfrei.

Einfacher geht's nicht: JEDEC-File laden, GAL brennen, fertig. Geht auch

mit dem Maxon GAL-Prommer ohne wenn und aber! Im Header des JEDEC-Files

steht die Versionsnummer (z.B. V4_32c3) in Klartext, diese wird auch im

GAL in der GAL-ID eingetragen.

Letzte Meldung: Der 68030 verlangt nach einem "sauberen" Taktsignal. Im

synchronen Betrieb mit 16MHz CPU-Takt (aus der Taktverdopplerschaltung mit

dem 74F86) ist in der Regel eine zustzliche Terminierung der Taktleitung

mit einem 33pF Kondensator notwendig, der zweckmigerweise auf der Ltseite

zwischen GAL1 Pin1 (CPUCLK) und GAL5 Pin12 (GND) eingefgt wird. Das Ganze

gilt ebenso fr 24MHz CPU-Takt bei 12MHz Board-Takt.

Im asynchronen Modus (CPU-Takt 32MHz aufwrts), wo der Takt aus dem Quarz-

oszillator kommt, reicht die Terminierung durch den 33Ohm-Widerstand aus.

Holger Zimmermann