$FFFF8006 [R/W] 76_4_21_  .................................... MONITOR-TYPE

||||||||  [ Bit 6 & 7 sind die Bits am Monitor-Stecker ]

||++++++--??Unbekannt??

00--------Monochrome-Monitor [ SM124 ]

01--------Farb-Monitor [ SC1224 und SC1435 ]

10--------VGA-Monitor

11--------Fernsehgert

$FFFF8007 [R/W] 76543210  .................................. SYSTEM-CONTROL

||||||||

|||||||+--Prozessortakt [ 0=8MHz / 1=16MHz ]

||||||+---??Unbekannt??

|||||+----Blittertakt [ 0=8MHz / 1 = 16MHz ]

||||+-----Blitterflag [ 0=Blitter an / 1=Blitter aus ]

|||+------??Unbekannt??

||+-------Buserrormodusflag:

||        1= Falcon-I/O

||        0= STE-Kompatibler-I/O. Auf folgende I/O-Adressen

||           kann buserrorfrei zugegriffen werden:

||           - $FFFF8000 bis $FFFF8400

||           - $FFFF8800 bis $FFFF8900

||           - $FFFF8960 bis $FFFF8970

||           - $FFFF8C00 bis $FFFF8D00

||           - $FFFF9000 bis $FFFF9A00

|+--------Resetverhalten:

|         1= normales Verhalten.  "memvalid" wird beachtet.

|         0= fhrt in jedem Fall zu einem Kaltstart.

|            "memvalid" wird ignoriert.

+---------??Unbekannt??

$FFFF800C [R/W] ********

$FFFF800D [R/W] _______0  ....................................??Unbekannt??

|

+--??Unbekannt??

****************************************************************************

V I D E O - R E G I S T E R S

****************************************************************************

$FFFF8200 [R/W] ********

$FFFF8201 [R/W] 76543210  ................................... VIDEO-BASE HI

[ Schreib-Zugriff lscht Video-Address Lo-Byte! ]

$FFFF8202 [R/W] ********

$FFFF8203 [R/W] 76543210  ................................... VIDEO-BASE MI

[ Schreib-Zugriff lscht Video-Address Lo-Byte! ]

$FFFF8204 [R/W] ********

$FFFF8205 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER HI

$FFFF8206 [R/W] ********

$FFFF8207 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER MI

$FFFF8208 [R/W] ********

$FFFF8209 [R/W] 76543210  ........................ VIDEO-ADDRESS-COUNTER LO

$FFFF820A [R/W] _______0  ....................................... SYNC-MODE

||

|+--Synchronisation [ 0:intern / 1:extern ]

+---Vertikal-Frequenz [ Bit nicht vernderbar! ]

[ Monochrome-Monitor:0 / Farb-Monitor:1 ]

$FFFF820B [R/W] ________

$FFFF820C [R/W] ********

$FFFF820D [R/W] 7654321_  ................................... VIDEO-BASE LO

$FFFF820E [R/W] _______0  .................................. LINE-OFFSET HI

$FFFF820F [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Line-Offset wird in Worten angegeben! ]

$FFFF8210 [R/W] ______10  .................................... LINE-WIDE HI

$FFFF8211 [R/W] 76543210  ...............................................LO

[ Line-Wide wird in Worten angegeben! ]

$FFFF8212 [R/W] ********

$FFFF8213 [R/W] ********

$FFFF8214 [R/W] ********

$FFFF8215 [R/W] ********

$FFFF8216 [R/W] ********

$FFFF8217 [R/W] ********

$FFFF8218 [R/W] ********

$FFFF8219 [R/W] ********

$FFFF821A [R/W] ________

$FFFF821B [R/W] ________

$FFFF821C [R/W] ********

$FFFF821D [R/W] ********

$FFFF821E [R/W] ********

$FFFF821F [R/W] ********

$FFFF8220 [R/W] ********

$FFFF8221 [R/W] ********

$FFFF8222 [R/W] ********

$FFFF8223 [R/W] ********

$FFFF8224 [R/W] ********

$FFFF8225 [R/W] ********

$FFFF8226 [R/W] ********

$FFFF8227 [R/W] ********

$FFFF8228 [R/W] ********

$FFFF8229 [R/W] ********

$FFFF822A [R/W] ________

$FFFF822B [R/W] ________

$FFFF822C [R/W] ********

$FFFF822D [R/W] ********

$FFFF822E [R/W] ********

$FFFF822F [R/W] ********

$FFFF8230 [R/W] ********

$FFFF8231 [R/W] ********

$FFFF8232 [R/W] ********

$FFFF8233 [R/W] ********

$FFFF8234 [R/W] ********

$FFFF8235 [R/W] ********

$FFFF8236 [R/W] ********

$FFFF8237 [R/W] ********

$FFFF8238 [R/W] ********

$FFFF8239 [R/W] ********

$FFFF823A [R/W] ________

$FFFF823B [R/W] ________

$FFFF823C [R/W] ********

$FFFF823D [R/W] ********

$FFFF823E [R/W] ********

$FFFF823F [R/W] ********

$FFFF8240 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $00 HI

||||

++++--Rot-Intensitt [ Bitwertigkeit: 0321 ]

$FFFF8241 [R/W] 76543210  ..................................ST COLOR $00 LO

||||||||

||||++++--Blau-Intensitt [ Bitwertigkeit: 0321 ]

++++------Grn-Intensitt [ Bitwertigkeit: 0321 ]

$FFFF8242 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $01 HI

$FFFF8243 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8244 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $02 HI

$FFFF8245 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8246 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $03 HI

$FFFF8247 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8248 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $04 HI

$FFFF8249 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824A [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $05 HI

$FFFF824B [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824C [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $06 HI

$FFFF824D [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF824E [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $07 HI

$FFFF824F [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8250 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $08 HI

$FFFF8251 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8252 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $09 HI

$FFFF8253 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8254 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0A HI

$FFFF8255 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8256 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0B HI

$FFFF8257 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8258 [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0C HI

$FFFF8259 [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825A [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0D HI

$FFFF825B [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825C [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0E HI

$FFFF825D [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF825E [R/W] ____3210  ................................. ST COLOR $0F HI

$FFFF825F [R/W] 76543210  ...............................................LO

$FFFF8260 [R/W] ______10  ................................... ST-SHIFT-MODE

||  [ Schreib-Zugriff ndert Linewide+Videocontrol! ]

||

||                                   $FF8210  $FF82C2

00--4 Bitplanes / 320 Pixel =======>  $0050    $0000

01--2 Bitplanes / 640 Pixel =======>  $0050    $0004

10--1 Bitplane  / 640 Pixel =======>  $0028    $0006

11--?Reserviert / 320 Pixel =======>  $0050    $0000

[ Schreib-Zugriff schaltet in den STE-Mode wenn

Bit 10/8/4 des FALCON-SHIFT=0, STE-Palette

wird eingeschaltet ]

$FFFF8261 [R/W] ________

$FFFF8262 [R/W] ________

$FFFF8263 [R/W] ________

$FFFF8264 [R/W] ________  ..................................... H-SCROLL HI

||||  [ Schatten-Register von $FFFF8265 ]

++++--Pixel [ 0:normal / 1..15:Links-Verschiebung ]

[ nderung von Linewide NICHT erforderlich! ]

$FFFF8265 [R/W] ____3210  ......................................H-SCROLL LO

||||

++++--Pixel [ 0:normal / 1..15:Links-Verschiebung ]

[ nderung von Linewide erforderlich! ]

$FFFF8266 [R/W] _____210  ............................ FALCON-SHIFT-MODE HI

|||

||+--True-Color [ 0:Aus / 1:Ein ]

|+---??Unbenutzt??

+----2-Farben [ 0:Aus / 1:Ein ]

$FFFF8267 [R/W] 76543210  ............................ FALCON-SHIFT-MODE LO

||||||||

||||++++--16-Farbenbank im Falcon-Mode

||||      0-15: Farbbankauswahl der 256-Farbentabelle

||||            im 16-Farben-Modus

|||+------8 Bitplanes [ 0:Aus / 1:Ein ]

||+-------Vertikal-Sync [ 0:intern / 1:extern ]

|+--------Horizontal-Sync [ 0:intern / 1:extern ]

+---------??Unbenutzt??

[ Schreibzugriff schaltet in den FALCON-Mode,

Falcon-Palette wird eingeschaltet. Sind die

Bits 10/8/4=0 so ist der 16-Farben-Modus aktiv ]

$FFFF8268 [R/W] ________

$FFFF8269 [R/W] ________

$FFFF826A [R/W] ________

$FFFF826B [R/W] ________

$FFFF826C [R/W] ________

$FFFF826D [R/W] ________

$FFFF826E [R/W] ________

$FFFF826F [R/W] ________

$FFFF8270 [R/W] ________

$FFFF8271 [R/W] ________

$FFFF8272 [R/W] ________

$FFFF8273 [R/W] ________

$FFFF8274 [R/W] ________

$FFFF8275 [R/W] ________

$FFFF8276 [R/W] ________

$FFFF8277 [R/W] ________

$FFFF8278 [R/W] ________

$FFFF8279 [R/W] ________

$FFFF827A [R/W] ________

$FFFF827B [R/W] ________

$FFFF827C [R/W] ________

$FFFF827D [R/W] ________

$FFFF827E [R/W] ________

$FFFF827F [R/W] ________

$FFFF8280 [R/W] _______0  ...................... HORIZONTAL-HOLD-COUNTER HI

$FFFF8281 [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Schreib-Zugriff hat keine Wirkung! ]

$FFFF8282 [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-HOLD-TIMER HI

$FFFF8283 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8284 [R/W] _______0  ...................... HORIZONTAL-BORDER-BEGIN HI

$FFFF8285 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8286 [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-BORDER-END HI

$FFFF8287 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF8288 [R/W] ______10  ..................... HORIZONTAL-DISPLAY-BEGIN HI

|

+-----0: Wert gilt fr 1. Halbzeile

1: Wert gilt fr 2. Halbzeile

$FFFF8289 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828A [R/W] _______0  ....................... HORIZONTAL-DISPLAY-END HI

$FFFF828B [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828C [R/W] _______0  ........................ HORIZONTAL-SYNC-START HI

$FFFF828D [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF828E [R/W] _______0  ................................ HORIZONTAL-FS HI

$FFFF828F [R/W] 76543210  .............................................. LO

wenn Video-Control 1 Bit 4=1:

Gibt an wie lange nach Halbzeilenbeginn der HSync-

impule der vorherigen Halbzeile gehalten werden

soll(beeinflut nur die mittleren 5 HSync-Impulse)

sonst:

keine Funktion.

$FFFF8290 [R/W] _______0  ................................ HORIZONTAL-HH HI

$FFFF8291 [R/W] 76543210  .............................................. LO

wenn Video-Control 1 Bit 4=1:

s.o., beeinflut aber die ersten und letzten 5

HSync-Impulse.

sonst:

keine Funktion.

$FFFF8292 [R/W] ________

$FFFF8293 [R/W] ________

$FFFF8294 [R/W] ________

$FFFF8295 [R/W] ________

$FFFF8296 [R/W] ________

$FFFF8297 [R/W] ________

$FFFF8298 [R/W] ________

$FFFF8299 [R/W] ________

$FFFF829A [R/W] ________

$FFFF829B [R/W] ________

$FFFF829C [R/W] ________

$FFFF829D [R/W] ________

$FFFF829E [R/W] ________

$FFFF829F [R/W] ________

$FFFF82A0 [R/W] _____210  .................... VERTICAL-FREQUENZ-COUNTER HI

$FFFF82A1 [R/W] 76543210  .............................................. LO

[ Schreib-Zugriff hat keine Wirkung! ]

$FFFF82A2 [R/W] _____210  ...................... VERTICAL-FREQUENZ-TIMER HI

$FFFF82A3 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A4 [R/W] _____210  ........................ VERTICAL-BORDER-BEGIN HI

$FFFF82A5 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A6 [R/W] _____210  .......................... VERTICAL-BORDER-END HI

$FFFF82A7 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82A8 [R/W] _____210  ....................... VERTICAL-DISPLAY-BEGIN HI

$FFFF82A9 [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AA [R/W] _____210  ......................... VERTICAL-DISPLAY-END HI

$FFFF82AB [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AC [R/W] _____210  .......................... VERTICAL-SYNC-START HI

$FFFF82AD [R/W] 76543210  .............................................. LO

$FFFF82AE [R/W] ________

$FFFF82AF [R/W] ________

$FFFF82B0 [R/W] ________

$FFFF82B1 [R/W] ________

$FFFF82B2 [R/W] ________

$FFFF82B3 [R/W] ________

$FFFF82B4 [R/W] ________

$FFFF82B5 [R/W] ________

$FFFF82B6 [R/W] ________

$FFFF82B7 [R/W] ________

$FFFF82B8 [R/W] ________

$FFFF82B9 [R/W] ________

$FFFF82BA [R/W] ________

$FFFF82BB [R/W] ________

$FFFF82BC [R/W] ________

$FFFF82BD [R/W] ________

$FFFF82BE [R/W] ________

$FFFF82BF [R/W] ________

$FFFF82C0 [R/W] _______0  .............................. VIDEO-CONTROL 1 HI

|

+--??unbekannt??

(Bildverschiebung um festen Wert nach re.od.li.)

$FFFF82C1 [R/W] 76543210  .............................. VIDEO-CONTROL 1 LO

||||||||  Video-Mode-Controlbits

||||||||  Bits 0 & 1 setzen wie $FFFF8006 Bits 6 & 7

||||||00--Monochrome-Monitor [ SM124 ]

||||||01--Farb-Monitor [ SC1224 und SC1435 ]

||||||10--VGA-Monitor

||||||11--Fernsehgert

|||||+----Video-Grundtakt: 0: 32MHz/1: 25.175MHz

|||||

||||+-----15 Halbzeilen-HSyncs ab Beginn der unteren

||||      Austastlcke [ 0:Aus / 1:An ]

|||+------??Unbekannt??

||+-------VSync-Flanke: 0:negativ(5V>0V)/ 1:posetiv(0V>5V)

|+--------HSync-Flanke: 0:negativ(5V>0V)/ 1:posetiv(0V>5V)

+---------??Unbekannt??

$FFFF82C2 [R/W] ________  .............................. VIDEO-CONTROL 2 HI

$FFFF82C3 [R/W] ____3210  .............................................. LO

||||

|||+--Double-Scan [ 0:Aus / 1:Ein ]

||+---Interlace [ 0:Aus / 1:Ein ]

||

||    Setzt den Videovorteiler UND die Pixeltaktlnge:

||    - Vorteilerwert des Videosystems im Falcon-Mode

||      bei Video-Mode-Controlbits: %10 (VGA-Mode)

00----4

01----2

10----2

11----nute (Videosystem wird nicht getaktet)

||      bei restlichen Video-Mode-Controlbits

00----4

01----2

10----1

11----nute

||      STE-Kompatibilittsmodus:

00----16

01----16

10----16

11----nute

||

||    - Pixeltaktdauer:

00----4 Takte lang

01----2 Takte lang

10----1 Takt lang

11----nute

****************************************************************************

2 5 6   C O L O R  -  R E G I S T E R S

****************************************************************************

$FFFF9800 [R/W] :$FC 765432__ ........................ FALCON-COLOR $00 ROT

||||||

++++++------ 0-63: Rot-Helligkeit

$FFFF9801 [R/W] :$FC 765432__ ....................... FALCON-COLOR $00 GRN

||||||

++++++------ 0-63: Grn-Helligkeit

$FFFF9802 [R/W] :$00 ******

$FFFF9803 [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $00 BLAU

||||||

++++++------ 0-63: Blau-Helligkeit

:       :     :    :

:       :     :    :

:       :     :    :

$FFFF9BFC [R/W] :$00 765432__ ........................ FALCON-COLOR $FF ROT

$FFFF9BFD [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $FF GRN

$FFFF9BFE [R/W] :$00 ******

$FFFF9BFF [R/W] :$00 765432__ ....................... FALCON-COLOR $FF BLAU

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems im RGB/TV-Modus, 50 Hz:

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-LOW: 050 000 000 03E 032 009 23F 01C 034 271 265 02F 06F 1FF 26B 081 000

ST-MED: 050 010 000 03E 032 009 23F 01C 034 271 265 02F 06F 1FF 26B 081 004

ST-HIG: 028 0x0 400 1FE 199 050 3EF 0A0 1B2 270 265 02F 07E 20E 26B 181 006

2/80: 028 0x0 400 1FE 199 050 3EF 0A0 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

4/40: 028 010 000 03E 030 008 239 012 034 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

4/80: 050 010 000 03E 030 008 002 020 034 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

16/40: 050 0x0 000 0FE 0CB 027 00C 06D 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

16/80: 0A0 0x0 000 1FE 199 050 04D 0FE 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

256/40: 0A0 0x0 010 0FE 0CB 027 01C 07D 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

256/80: 140 0x0 010 1FE 199 050 05D 10E 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

TRU/40: 140 0x0 100 0FE 0CB 027 02E 08F 0D8 271 265 02F 07F 20F 26B 181 000

TRU/80: 280 0x0 100 1FE 199 050 071 122 1B2 271 265 02F 07F 20F 26B 181 004

+ INTERLACE:                                -1         -1 -1         +2

MODUS: Kompatibilittsmodus oder Farben/Spalten.

(Achtung!  Die ST-High Werte sind bei RGB schon im Interlacemodus!)

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems im VGA-Modus, 60 Hz (beim Falcon 59.58 Hz):

(Zeilenverdopplung eingeschaltet(Double Scan))

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-LOW: 050 000 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 005

ST-MED: 050 010 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 009

ST-HIG: 028 0x0 400 0C6 08D 015 273 050 096 419 3AF 08F 08F 3AF 415 186 008

2/80: 028 0x0 400 0C6 08D 015 273 050 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

4/40: 028 010 000 017 012 001 20A 009 011 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

4/80: 050 010 000 017 012 001 20E 00D 011 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

16/40: 050 0x0 000 0C6 08D 015 28A 06B 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

16/80: 0A0 0x0 000 0C6 08D 015 2A3 07C 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

256/40: 0A0 0x0 010 0C6 08D 015 29A 07B 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

256/80: 140 0x0 010 0C6 08D 015 2AB 084 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 009

TRU/40: 140 0x0 100 0C6 08D 015 2AC 091 096 419 3FF 03F 03F 3FF 415 186 005

TRU/80: (offiziell nicht mglich)

ZEILENVERDOPPLUNG AUS:                                                  -1

---------------------------------------------------------------------------

Standartwerte des Videosystems auf einem SM 124, 71 Hz:

VIDEOREGISTER DES FALCON $82xx.w:  (Alles hexadezimaler Wortzugriff!)

MODUS  | 10| 60| 66| 82| 84| 86| 88| 8A| 8C| A2| A4| A6| A8| AA| AC| C0| C2

---------------------------------------------------------------------------

ST-HIG: 028 020 000 01A 000 000 20F 00C 014 3E9 000 000 043 363 3E7 080 008

---------------------------------------------------------------------------

###########################################################################

###########################################################################

Vorab: Diese Dokumentation soll nicht als Lehrbuch betrachtet werden, es

soll lediglich eine kurze Einfhrung in das Videosystem ermglichen.

Horizontales Zeitverhalten:

===========================

Der Aufbau einer Bildschirmzeile:

1 Bildschirmzeile

|<------------------------------------------------------------------>|

|                                                                    |

|       1. Halbzeile                         2. Halbzeile            |

|<------------------------------>|<--------------------------------->|

|                                |                                   |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    |      |                                     |       |    |     |

|    |      |<----------------------------------->|       |    |     |

|    |                       #5                           |    |     |

|    |                                                    |    |     |

|<-->|<-------------------------------------------------->|    |<--->|

#1                         #2                           |       #4 |

|          |

|<-------->|

#3

#1: linke Austastlcke

#2: sichtbarer Bildschirmbereich

#3: rechte Austastlcke

#4: HSync-Impuls

#5: Grafikbertragungsbereich

Jede Bildschirmzeile, auch die ausgetastete, besitzt einen solchen Aufbau:

linke Austastlcke, sichtbarer Bereich mit ggf. Grafikbreich , rechte Aus-

tastlcke und in der rechten Austastlcke den HSyncimpuls. Grundstzlich

kann man sagen, da eine Zeile in 2 Halbzeilen unterteilt ist. Um die

Horizontalregister der Bildschirmhalbzeilen berechnen zu knnen bentigt

man einige Angaben:

- Videogrundtakt: 32MHz, 25.175 MHz oder externer Takt

RGB/TV       VGA

- Horizontalfrequenz des Monitors: 15625 Hz     31250 Hz

- Lnge des Hsyncimpuls:           4.7us        3.81us

- Lnge der rechten Austastlcke:  6.2us        4.45us

- Lnge der linken Austastlcke:   5.145us      1.91us

Diese Werte werden vom Betriebsystem benutzt. Die Lnge des Hsyncimpuls

sollte nicht gendert sowie die Austastzeit nicht unterschritten werden.

Das Zeitverhalten wird im Videosystem in Taktzyklen gemessen. So mu

eine gewisse Anzahl von Taktzyklen vergehen bis z.B. die rechte Austastlcke

aktiv wird. Smtliche Registerinhalte hngen von den obigen Zeitangaben (die

natrlich verndert werden knnen, es sind ja keine Festwerte vom Video-

system selbst sondern Vorgaben von den Monitoren), dem Videogrundtakt und

von dem Videovorteiler, der den Grundtakt runterteilt, ab.

Der Videovorteiler lt sich durch das Video-Control 2 ($82C2) Bit 2/3 in

Abhngigkeit der Video-Mode-Control-Bits (Video-Control 1 ($82C0) Bit 0/1)

oder dem STE-Kompatibilittsmodus einstellen. Wichtig: der Videovorteiler

und die Pixeltaktlnge werden beide von Bit 2/3 des Video-Control 2 ge-

steuert.

Zunchst die Berechnung folgender Horizontalregister:

HHT gibt die Videotaktanzahl fr eine Halbzeile an:

|            Videogrundtakt                  |

HHT($8282) = int|---------------------------------------- - 2|

|Horizontalfrequenz in Hz * Vorteiler * 2    |

Nach HHT richtet sich der Videotaktzhler HHC($8280) der die einzelnen Takt-

impule bis zum HHT-Wert hochzhlt. Wird der Wert berschritten, ist also

HHC = HHT+1, so ist 1 Halbzeile beendet und der Zhler fngt fr die

nchste Halbzeile von vorne an. HHT gibt somit die Anzahl der Videotakte

einer Halbzeile an. Alle nachfolgenden Register mssen sich innerhalb des

HHT-Wertes+1 befinden, da sie die Videozhlerposition angeben ab wann eine

Aktion ausgefhrt werden soll (z.B. Start der linken Austastlcke...).

HSS gibt an ab welcher Videotaktzhlerposition in der 2. Halbzeile der

HSyncimpuls bis Halbzeilenende ausgelst werden soll:

|HSynczeit in us * Videogrundtakt |

HSS($828A) = HHT - int|-------------------------------- | - 1

|          Vorteiler              |

Ist HSS grer als HHT+1 so wird kein VSync-Impuls ausgelst.

HBB gibt an ab welcher Videotaktzhlerposition in der 2. Halbzeile die

rechte Austastlcke bis Halbzeilenende aktiv werden soll:

|rechte Austastlckenzeit in us * Videogrundtakt|

HBB($8284) = HHT - int|-----------------------------------------------| - 1

|                  Vorteiler                    |

Ist HBB grer als HHT+1 so wird keine Ausstastlcke erzeugt.

HBE gibt an bis zu welcher Videotaktzhlerposition in der 1. Halbzeile die

linke Austastlcke aktiv bleiben soll:

|linke Austastlckenzeit in us * Videogrundtakt|

HBE($8286) = int|----------------------------------------------| - 1

|                 Vorteiler                    |

Ist HBE grer als HHT+1 so wird ber beide Halbzeilen eine Austastlcke er-

zeugt.

Leider habe ich die Berechnung des Grafikbereiches noch nicht herausbekommen.

Es scheint etwas komplizierter zu sein, da das Betriebsystem feste Werte

benutzt und ich noch keinen Zusammenhang zwischen HDB/HDE und HHT gefunden

habe.

Vertikales Zeitverhalten

========================

Jeder Bildschirmaufbau setzt sich aus Halbzeilen zusammen. Die Anzahl der

Halbzeilen ergibt in Abhngigkeit von HHT, der die Dauer einer Halbzeile

angibt, die Vertikalfrequenz. Gehen wir von einer Horizontalfrequenz von

15625 Hz aus so sind 312.5 Zeilen oder 625 Halbzeilen notwendig um eine

Vertikalfrequenz von 50 Hz zu erzeugen. HHT mu natrlich so eingestellt

sein, da eine Horizontalfrequenz von 15625 Hz erzeugt wird (s.o.).

Auch hier werden wieder vom Monitor abhngige Angaben bentigt:

TV/RGB 50Hz  TV/RGB 60Hz    VGA

- Horizontalfrequenz des Monitors: 15625 Hz     15625 Hz       31250 Hz

- Vertikalfrequenz des Monitors:   50 Hz        59.52 Hz       59.58 Hz

- Lnge des VSyncimpuls:           0.192ms      0.192ms        0.064ms

- Lnge der oberen Austastlcke:   1.504ms      0.700ms        1.008ms

- Lnge der unteren Austastlcke:  0.384ms      0.384ms        0.416ms

Diese Werte werden ebenfalls vom Betriebsystem verwendet. Der VSyncimpuls

sollte nicht gendert und die Austastlcken nicht unterschritten werden.

Bemerkenswert ist, da das Videosystem bei 60 Hz auf ~59.5 Hz programmiert

wird.

Hier nun die Berechnung der einzelnen Verikalregister:

VFT gibt die Anzahl der Halbzeilen pro VBL an:

|Horizontalfrequenz * 2|

VFT($82A2) = int|----------------------|

|   Vertikalfrequenz   |

Nach VFT richtet sich der Halbzeilenzhler VFC($82A0), der die einzelnen

Halbzeilen bis zu dem Wert von VFT hochzhlt. VFC wird immer dann erhht

wenn HHC den Wert von HHT erreicht hat. Erreicht VFC den Wert von VFT , so

ist der Bildschirmaufbau beendet und der Zhler beginnt von vorne. VFT

beeinflut alle nachfolgenden Register.

Im Interlace-Modus bei RGB-Monitoren sollte VFT um eins erniedrigt werden.

VSS gibt an, ab welcher Halbzeile der VSyncimpuls bis Bildschirmende aus-

gelst werden soll:

VSS($82AC) = VFT - int|VSync-Zeit in ms * Horizontalfrequenz in Hz * 2| - 1

VBB gibt an, ab welcher Halbzeile die untere Austastlcke bis Bildschirmende

aktiv werden soll:

VBB($82A4) = VFT - int|untere Austastlckenzeit in ms * Horiz.freq.| * 2 - 1

VBE gibt an, bis zu welcher Halbzeile von Bildschirmbeginn an, die obere

Austastlcke aktiv bleiben soll:

VBE($82A6) = int|obere Austastlckenzeit in ms * Horizontalfrequenz| * 2 + 1

############################################################################

############### research and documentation by AURA and A.M. ################

############################################################################