De terugkeer van de keyboard controllers.

Met dit vervolg artikel wil ik jullie het resultaat van mijn

experimenten vertellen. Na enig zoeken zijn alle vermiste hardware

componenten weer boven water gekomen, dus heb ik de diverse keyboard

controllers kunnen uitproberen. Ook het numerieke keypad heb ik nog

even geprobeerd, maar dat blijkt toch niet helemaal hetzelfde te

werken als de keyboard controllers. Misschien dat ik toch nog eens de

driver van die dingen moet bekijken om te zien hoe die precies

bestuurd worden. Ondertussen heb ik wat experimenten gedaan in ons

laboratorium. De creaturen die uit het lab konden ontsnappen zijn

terecht gekomen bij de redactie. Mijn experimenten heb ik gericht op

het onderzoeken van de manier waarop de paddle poorten nu precies

werken. Hierbij ben ik begonnen met het maken van een Display List

Interrupt routine die vanuit basic gebruikt kan worden om de keyboard

controller matrix af te scannen en de resultaten vast te leggen in een

string. Na een tijdje gerommeld te hebben in basic bleek dit toch

nogal omslachtig om telkens de wijzigingen in de DLI routine weer om

te zetten naar getallen voor de data regels die je met pokes kunt

laden. Uiteindelijk heb ik maar gewoon een simpel assembler programma

geprobeerd die je vanuit de monitor/debugger kon opstarten. Hierdoor

was het eenvoudig om even een paar instructies toe te voegen en uit te

testen. Het uiteindelijke eindresultaat hoefde ik dan nog maar een

keer om te zetten naar data regels.

In mijn experimenten heb ik de stage 2 VBI routine uitgeschakeld door

een waarde te plaatsen in CRITIC. Hierdoor bemoeide het Operating

System zich niet meer met de paddle registers. Daarmee zijn meteen ook

alle shadow registers niet meer actief, dus moet je wel zelf de

hardware registers gaan besturen, maar dat was ook net de bedoeling.

Na bestudering van de documentatie bleek dat er veel vragen

overbleven. De fast potscan leek me wel interessant, want eigenlijk

was ik helemaal niet geinteresseerd in de preciese waarde van de

paddle. Je wilt tenslotte alleen weten of de toets al dan niet is

ingedrukt. Omdat de fast potscan binnen twee beeldlijnen zijn werk

doet, is dit ook iets dat makkelijk binnen een videobeeld is te

verwerken. De normale scan duurt 228 beeldlijnen, en dan zou je dus

slechts een keer per videobeeld een rij toetsen kunnen meten, en duurt

het dus vier videobeelden voordat je een keer de controller gescand

hebt. Dat is bijna een tiende seconde. In basic merk je dat allemaal

niet zo omdat dat zoveel langzamer werkt dat je sowieso bijna een

videobeeld tijd nodig hebt om een rijtje te meten, en een klein

vertragingsloopje is dan voldoende om het zaakje synchroon werkend te

maken. In assembler gaat alles een stukje sneller, en dan merk je dat

je programma sneller werkt dan de hardware die de paddle waardes

meet.

Een setje paddle controllers bestaat uit twee draaiknoppen, ieder met

een trigger toets. De paddles zitten echter samen op een joystick

plugje. Daarom bevat een joystick poort ook twee paddle aansluitingen.

De triggers van de paddles zijn verbonden met de pennen die normaal

gesproken voor de joystick links en rechts beweging gebruikt worden.

De draaiknoppen zijn verbonden met de POKEY chip, die de stand van de

knop kan bepalen. De draaiknoppen zijn variabele weerstanden die de

meetpennen van de POKEY chip verbinden met de 5 volt, middels de door

de knop ingestelde weerstandswaarde. Blijkbaar zit er hiervoor een

speciale schakeling in de POKEY chip. Deze kent twee mogelijke

manieren om te werken. De normale manier gebruikt de weerstand om een

condensator op te laden. De schakeling is gekoppeld aan de video

timing. Iedere keer als er een beeldlijn geschreven wordt, wordt de

teller voor de potwaarde verhoogd. Zodra de condensator volgeladen is,

wordt de waarde van de teller opgeslagen in het potregister. Op dat

moment wordt ook het betreffende bitje in het ALLPOT register op nul

gezet, om aan te geven dat de bepaling voor de potwaarde van die

paddle klaar is. Het meten wordt gestart door iets te schrijven naar

het POTGO register. Hierdoor worden alle bitjes van het ALLPOT

register op 1 gezet, en alle tellers worden gestart. Na 228

beeldlijnen wordt het meten afgebroken, en de potwaarde van de paddles

die dan nog niet de condensator vol hadden gekregen is dan 228. Daarna

worden meteen de sluizen geopend waardoor de condensators weer

leeglopen. Deze sluizen bestaan uit transistors die ervoor zorgen dat

de lading wordt afgevoerd. Zodra er in het POTGO register wordt

geschreven worden deze transistors weer gesperd.

Even een korte samenvatting van de normale manier. We schrijven een

waarde in het POTGO register, waardoor POKEY aan het meten slaat. De

transitors worden hierdoor gesperd, de tellers beginnen bij nul te

tellen en alle bitjes van het ALLPOT register worden op 1 gezet. Als

de condensator vol is wordt de waarde van de teller in het betreffende

pot register gezet en het bitje van die paddle in het ALLPOT register

wordt op nul gezet. Als er 228 beeldlijnen voorbij zijn wordt de

meting afgebroken voor zover er nog gemeten werd. Alle bits van het

ALLPOT register worden nul, en de ontlading van de transistors wordt

begonnen.

De fast potscan werkt geheel anders. De documentatie spreekt zichzelf

op dit punt tegen. Volgens een deel van de documentatie worden de

condensators helemaal niet gebruikt, en ook de transistors niet, maar

dat is niet zo. Mijn experimenten tonen aan dat er blijkbaar alleen

een waarde wordt bepaald als de stand van de paddle is veranderd.

Waarschijnlijk wil men hiermee de onnauwkeurigheid van de meting

compenseren. Hierdoor zal de pot waarde niet rond een bepaalde waarde

bibberen. Om niet nader gedocumenteerde redenen is het noodzakelijk om

de meetschakeling te resetten door het bitje voor de fast potscan een

keer uit en aan te zetten. Als je dit niet doet werkt het niet, ik

weet ook niet waarom, maar het is zo. Het fast potscan bitje schakelt

volgens de documentatie ook de transistors aan en uit. Normaal zijn de

transistors geopend, waardoor de condensators leeglopen. Als een

meting gestart wordt, worden ze gesperd, totdat de meting afgelopen

is.  Het zetten van het bitje voor de fast potscan heeft echter ook

tot gevolg dat de transistoren sperren. Als dit bitje op nul gezet

wordt, zullen de transistors dus weer de condensators gaan ontladen,

tenzij er een meting gaande is. Voor paddles is mij gebleken dat je

minimaal twee beeldlijnen het bitje uit moet laten om de condensators

te ontladen voor de volgende meting. Daarna wordt ook hier weer het

meten gestart door iets in het POTGO register te schrijven. De bitjes

in het ALLPOT register worden hierdoor weer op 1 gezet en binnen twee

beeldlijnen zal er een waarde verschijnen in de potregisters en wordt

ALLPOT weer nul. Als de stand van de paddle niet gewijzigd is wordt

echter onmiddellijk het bitje in ALLPOT op nul gezet en wordt er niet

eens opnieuw gemeten.

Nu gaan we de keyboard controller aansluiten en met de fast potscan de

paddle poorten lezen. Tot onze schrik blijkt dat door die slimme truc

waardoor er alleen een waarde wordt gelezen als de stand van de paddle

verandert, de keyboard controllers helemaal niet werken. Leuk advies

van het handboek dus om die fast potscan te gebruiken. Terug naar het

lab maar weer. Het blijkt dat je de spanningen waarmee je de matrix

scant even de tijd moet gunnen om hun werk te doen. Als je dan de

meting start, werkt het wel, alleen moet je dan weer even wachten tot

het meten klaar is. Tijdens mijn experimenten bleek dat een meting

niet kan worden afgebroken als die eenmaal gestart is. Op zich is dat

wachten allemaal niet zo'n probleem, maar het scannen van de hele

matrix wordt zo wat meer bewerkelijk, en als je het binnen een

DLI-routine wilt doen, heb je dus een flink aantal DLI instructies

nodig in de display list. Het blijkt ook dat het beter werkt als je de

condensators niet ontlaadt. Je moet wel even het bitje van de fast

potscan uit en aan zetten om de zaak te herstarten. Tijdens al deze

experimenten viel me op dat het ALLPOT register eigenlijk meteen de

stand van de toetsen weergaf. De condensator wordt normaal gesproken

opgeladen door de in de controller ingebouwde weerstandjes die de

condensator met de 5 volt verbinden. Als er geen toets is ingedrukt,

blijft die spanning gelijk en wordt het bitje in ALLPOT onmiddelijk

weer nul. Als de toets ingedrukt is, dan zal er echt gemeten worden,

en zal het even duren voor het bitje in ALLPOT uit gaat. We kunnen dus

eigenlijk beter naar de bitjes in het ALLPOT register kijken om te

bepalen welke toetsen er ingedrukt zijn.

Het wordt tijd om ons monster samen te stellen. De routine zou wat

simpeler gemaakt kunnen worden, maar dan zou het geen monster meer

zijn. Het basic programma zorgt ervoor dat de DLI routine in het

geheugen gezet wordt en dat het OS weet waar de routine te vinden is.

Het programma moet er ook voor zorgen dat de display list van de DLI

bitjes wordt voorzien, en dat de interrupts geactiveerd worden. De DLI

routine stopt het resultaat van het scannen van de matrix in een

string van 13 tekens. Als een toets ingedrukt is, wordt het teken van

die toets op de bijbehorende positie geplaatst. De eerste rij toetsen

komt overeen met de tweede, derde en vierde positie, en dit gaat zo

verder tot en met de vierde rij. Het eerste teken bevat altijd de

toets die het laatste is ingedrukt. Als je dus meerdere toetsen

tegelijk wilt kunnen zien gebruik je het tweede deel van de string, en

als je maar een toets tegelijk wilt zien gebruik je alleen het eerste

teken. Daarom scant de routine ook de rijtjes van onder naar boven,

als je meerdere toetsen tegelijk indrukt, wordt de toets die meer

links en/of hoger zit vastgelegd. In de praktijk blijkt dat de

keyboard controllers eigenlijk niet geschikt zijn om meerdere toetsen

tegelijk in te drukken, omdat er zich geen diodes in de matrix

bevinden. Hierdoor gaan de toetsen kringverbindingen maken. Als je op

de 1, 2 en 4 toetsen tegelijkertijd drukt, lijkt het alsof toets 5 ook

is ingedrukt.

Er kan maar een DLI routine actief zijn. Omdat we op verschillende

momenten iets willen doen moet de DLI routine dus ook een paar keer

worden aangeroepen. Daarom hebben we ook een paar DLI instructies

nodig in de display list. De routine bepaalt door middel van het

VCOUNT register van welke beeldlijn de interrupt afkomstig is, en weet

zo ook welke van de stukjes van de routine aan de beurt is om

uitgevoerd te worden. Zo kan het programma dus rijtje voor rijtje

aftasten. Als je in andere graphics modes gaat werken, heb je een

andere display list, en dan  moet je natuurlijk wel die waardes van

VCOUNT opzoeken of experimenteel vaststellen. Je kunt natuurlijk ook

de routine naar smaak aanpassen. Het basic programma moet zelf de

string weer schoonvegen. Dit heb ik gedaan omdat je dan zeker bent dat

je geen toets mist. Als je gezien hebt dat de toets ingedrukt is

geweest kun je hem weer uitvegen. Nadeel is eigenlijk dat je niet kunt

zien of een toets al losgelaten is, tenzij je de string uitveegt en na

de volgende meting nog eens kijkt. Je kunt natuurlijk in de DLI

routine een extra bitje zetten om aan te geven dat de toets nog

ingedrukt is of niet. De waardes die mijn routine in de string zet

zijn handig voor mijn klein voorbeeld programmatje. Als je andere

plannen hebt kun je het zelf aanpassen. Toen ik mijn demo programmatje

aan het maken was heb ik zelf ook de data regels nog veranderd om de

tekens in inverse video te veranderen.

De DLI routine bevat geen JMP instructies of andere vaste adressen.

Hierdoor maakt het niet uit waar het programma in het geheugen gezet

wordt. Daarom ook kan dit programma met poke instructies in het

geheugen van een string geplaatst worden. Het adres van de string die

het resultaat van de metingen bevat moeten we wel aan de DLI routine

kenbaar maken. Dit doen we door in de data regels op alle plaatsen

waar we dit adres nodig hebben, de waarde -2 op te nemen. Overal waar

in de assembler source listing het adres van STRING opduikt, plaatsen

we dus -2 in de data. Het basic programma vervangt dit dan door het

juiste adres van de string. De waarde -1 geeft aan dat we het einde

van de data bereikt hebben. Het voorbeeld programma kun je verder

uitbreiden om er iets nuttigs mee te doen. Denk er wel aan dat je het

uitvoeren van de DLI routine moet stoppen voordat je verder gaat met

het aanpassen van je basic programma, anders loopt alles vast. De DLI

blijft namelijk doorgaan zelfs nadat je op break drukt of het

programma stopt. Druk daarom altijd op System Reset om de DLI routine

ook te stoppen. Voor de DLI routine heb ik in de string 512 bytes

gereserveerd, zodat je die nog wat kunt uitbreiden, maar dit kun je

natuurlijk aanpassen als je de routine kleiner of groter maakt. Als je

in de assembler de object naar diskette stuurt, kun je met het basic

omzet programmatje de object code omzetten naar data regels die je met

het ENTER commando aan je basic programma kunt toevoegen. Je moet dan

wel zelf even op de plaatsen waar het adres van STRING staat dit

vervangen door -2. Ik dacht dat dit genoeg stof is om te

experimenteren. Ik heb er in ieder geval weer flink wat plezier mee

gehad, hoewel het soms wel moeilijk was het idee om te zetten naar een

werkende routine. Het feit dat het toch weer gelukt is geeft altijd

weer voldoening.