# SYSTEM OPERACYJNY QMEG

1. Wstęp

System operacyjny QMEG OS V3 przeznaczony jest dla komputerów ATARI 800XL lub 130XE. System może zarządzać RAM dyskami. Wykorzystywanie dodatkowej pamięci (do 192 KB) realizowane jest poprzez 16 KB banki pamięci w zakresie adresów $4000-$7FFF. Sterowanie bankami odbywa się przez PORTB ($D301). QMEG obsługuje wszystkie kompatybilne ze standardem PERCOM "przyspieszacze" dla dysków 1050 (Happy, Speedy, Turbo). Dodatkowo, można tez przy pomocy drukarki EPSON wydrukować cały zastaw znaków ATARI (lub dowolny inny). W przeciwieństwie do oryginalnego OS-u, QMEG OS nie może wystartować SELF TEST-u przez szynę systemowa, ponieważ nie ma go już w tym miejscu pamięci. Usunięty jest także międzynarodowy zestaw znaków. Aby zachować czytelność wszystkich tekstów, (które mogłyby odwoływać się do tego drugiego zestawu znaków) QMEG ignoruje wszystkie próby wykonania rozkazu POKE 756,224.

QMEG OS jest kompatybilny z OS-em 800XL. Oczywiście zawsze mogą wystąpić problemy z programami, które dla własnych potrzeb używają komórek za strony 2 i 3 (na tych stronach QMEG OS ma własne komórki systemowe). Ale i programy, które normalnie uruchomić można na ATARI 400/800, dają się uruchomić pod QMEG OS-em.

2. Monitor OS

MONITOR OS zainstalowany jest w miejscu dotychczas zajmowanym przez SELF TEST, tutaj znajdują się wszystkie funkcje QMEG OS-u.

2.1 Wywołania MONITORA OS

Do MONITORA OS przejść można:

a) z BASIC-a komenda "BYE";

b) z DOS-a przez "RUN E471";

c) z MONITORA MLM poprzez "Q";

d) po naciśnięciu klawiszy SELECT, RESET.

Kombinacja SELECT, RESET zawsze powoduje przejście do MONITORA OS, bez względu na stan procesora (także wtedy, gdy komputer się zawiesił). Przy tej kombinacji klawiszy pamięć operacyjna nie jest kasowana, ta kombinacja nie działa wiec jak zimny start komputera.

Monitor zgłosi się na ekranie następująco:

## QMEG OS V3 (c)'87 S. Dorndorf

### WAINTING

--------------------------------------------

Prg $   :  Drive  1 2 3 4 8   | AB Ram

RAM   :  Type   - - A B A | MX Disk

--------------------------------------------

2.2 Zarządzanie RAM dyskami

QMEG OS potrafi sterować dodatkowym rozszerzeniem pamięci dla 800XL (130XE). Dodatkowa pamięć RAM 192 KB może być traktowana jako dwa RAM dyski A i B. Istnieją następujące możliwości konfiguracji tych dysków:

RAM dysk A                      		RAM dysk B

----------------------------- 		---------------------------

a) SS pojedyncza gest.		         pojedyncza gest.

90 KB                           		     90 KB

b) M. gęstość 1050               		XE gęstość 1050

128 KB                                              64 KB

c) D- podwójna gęstość    	           dysk nie występuje

180 KB

Przez naciśniecie klawisza S, M lub D następuje wybranie rodzaju dysków. Litera ta odpowiada wybraniu dysku A, dysk B definiowany jest już automatycznie. Rodzaj wybranych dysków wskazywany jest w prawej części ekranu pod literami AB. RAM dysk oznaczony litera X jest kompatybilny z RAM dyskiem D8: w systemie DOSII+/D wersji 6.2. Aby używać te RAM dyski należy przypisać im jakiś adres, od 1 do 4 lub 8. Dokonuje się tego poprzez użycie klawiszy A i B.

2.3 Przypisywanie adresów dyskowych

Aby przypisać RAM dyskom adresy fizycznego urządzenia należy przy pomocy

klawisza SPACE ustawić kursor na wybranym numerze napędu (1 do 4 lub 8) i

nacisnąć literę A lub B. W tym momencie napędowi #n przypisany zostanie wybrany RAM dysk. Wszystkie odwołania do napędów realizowane z poziomu BASICA-a lub DOS-u kierowane będą do przypisanego RAM dysku. Jeżeli adres został wybrany omyłkowo, to po naprowadzeniu kursora należy nacisnąć klawisz "-". Pod adresem dyskowym pojawia się oznaczenia przypisanego mu RAM dysku.

2.4 Czytanie i zapis RAM dysku A (kopiowanie dyskietek)

Aby wczytać cala dyskietkę do RAM dysku A należy:

- założyć dyskietkę źródłowa do napędu #n;

- ustawić kursor pod liczba n;

- nacisnąć klawisz "R" (read);

Po naciśnięciu klawisza START, RAM dysk A zostanie sformatowany i następnie zawartość dyskietki zostanie przekopiowana do tego RAM dysku. Podczas kopiowania na ekranie pokazywany jest licznik kopiowanych sektorów. Jeżeli podczas kopiowania wystąpi błąd, to możliwa jest jedna z trzech akcji:

a) START  - nastąpi próba powtórzenia operacji;

b) SELECT - nastąpi zignorowanie tej operacji (pominiecie błędnego sektora);

c) OPTION - zakończenie wczytywania.

Aby przepisać zawartość całego RAM dysku A na dyskietkę, należy wsunąć do

napędu dyskietkę docelowa, kursor naprowadzić na zadany nr dysku i wcisnąć

klawisz "W" (Write). Naciśniecie START spowoduje, ze dyskietka zostanie

najpierw sformatowana a następnie zawartość RAM dysku A zostanie przepisana. Jeżeli dyskietka docelowa nie ma być formatowana, to zamiast START należy nacisnąć SELECT. Przypisując stacji nr.1 RAM dysk A można bootować wczytana dyskietkę, inicjując zimny start klawiszami SHIFT i INVERSE.

2.5 Skorowidz dyskietki w systemie DOS 2.*

Po naciśnięciu klawisza "L", na ekranie wyświetlonych zostanie pierwszych osiem nazw zbiorów z dyskietki (lub RAM dysku). Kolejne naciśniecie "L" wyświetla następna ósemkę nazw. Klawisz SPACE powoduje powrót do MONITORA OS. Uwaga! Jeśli RAM dysk jest zablokowany, należy nacisnąć SHIFT-L, wówczas jednak pamięć od adresu $7F00 do $7FFF zostanie ponownie zapisana !!!

2.6 Ładowanie programów maszynowych formatów COM i BIN

Podobnie jak w pkt. 2.5 należy przeczytać zawartość skorowidza dyskietki lub

RAM dysku za pomocą "L", a następnie należy nacisnąć cyfrę odpowiadającą

wybranemu programowi. Zawartość pamięci roboczej zostanie wymazana, a wskazany program zostanie załadowany (pojawi się komunikat: Loading xxxxxxxx.yyy) i wystartowany. Kod maszynowy programu musi być "startowalny" także bez DOS-u.

2.7 Zarządzanie BASIC-em i CARTRIDGE-m

Zarządzanie wykorzystywaniem (wybór) niektórych bloków pamięci odbywa się przez użycie odpowiedniej kombinacji klawiszy. To jakie bloki są aktualnie używane wskazywane jest pod symbolem Prg w lewej części wyświetlanej tabliczki monitora

Kombinacja                   Znaczenie                          skrót

--------------------------------------------------------------------

a) START-Z     Włączenie BASIC-a ROM            BAS

b) START-C     Włączenie Cartridge-a                  CAR

c) START-X     Włączenie RAM pod adr. C000    RAM

BASIC oraz CARTRIDGE startują ze startu zimnego, co można osiągnąć kombinacją RESET-START.

2.8 Startowanie DOS-u z RAM dysku C

Specjalnie dla DOS-u wydzielony jest RAM dysk C. Ma on wielkość 5.25 kB. Aby zapisać DOS do tego RAM dysku, należy wczytać DOS a następnie (z BASIC-a) wydać instrukcje POKE 1792,196. Tak poprawiony DOS należy zeskładować na nowej dyskietce. Kiedy DOS wczytany będzie z tej dyskietki, nastąpi automatyczne załadowanie DOS-u do RAM dysku C. Aby wystartować DOS z tego RAM dysku należy (w MONITORZE OS) wcisnąć klawisze CONTROL-CAPS. Wykorzystanie tej możliwości pozwala "trzymać" w pamięci DOS tak długo, jak długo komputer jest włączony. Do wykorzystania zalecany jest DOS II+/D (wersja 6.1 i 6.2), który współpracuje z QMEG OS-em w obu gęstościach zapisu i rożnymi RAM dyskami. RAM dysk C umieszczony jest na ostatnich 44 sektorach RAM dysku X, dlatego też jest z QMEG OS-u niedostępny (ERROR 139).

2.9 Tryby ULTRA SPEEDY, TURBO i HAPPY

Aby floppy dysk #n pracował w trybie ULTRA należy ustawić kursor na wymaganym numerze floppy dysku i nacisnąć klawisz "U". Jeżeli wszystko jest w porządku, pod wybranym numerem pojawi się litera "U", w przeciwnym razie pojawi się znak "-" i stacja nie przejdzie do tego trybu. Aby włączyć tryb HAPPY, należy w analogiczny sposób nacisnąć klawisz "H". Powrót do normalnego trybu pracy stacji uzyskuje się przez naciśniecie klawisza "-".

2.10 Dodatkowe funkcje HAPPY

Dla trybu HAPPY występują dodatkowe funkcje MONITORA OS:

SHIFT-I  zimny start stacji;

SHIFT-O  wyłączenie bufora ścieżki.

2.11 Kontrolowany zimny start

Kontrolowany zimny start następuje automatycznie (rodzaj funkcji "U") albo po

naciśnięciu "N". W niektórych, chronionych programach należy użyć kombinacji SHIFT-INVERSE, przez co nastąpi zimny start systemu.

Oczywiście jeśli niezbędny jest BASIC należy mieć wciśnięty OPTION.

2.12 Wł/Wył RAM dysków i przełączanie banków

Wciśnięcie "P" powoduje zablokowanie RAM dysku. Tło ekranu zmieni się na różowe i jednocześnie adres 54017 (PORTB) jest zabezpieczony przed zapisem. Może to być bardzo pomocne przy ładowaniu programów dla komputerów serii 400/800. Przy zablokowanej komórce PORTB nie działa monitor MLM ponieważ umieszczony jest w obszarze, w jakim 800XL ma SELT TEST. Ponowne naciśniecie "P" odblokowuje system.

2.13 Funkcja $

Dla właścicieli monitorów i telewizorów monochromatycznych, pod znakiem $ w tabliczce MONITORA OS wskazywany jest jego aktualny stan:

- "-" stan normalny;

- "R" naciśnięto R (czytanie);

- "W" naciśnięto W (pisanie);

- "P" Ram dysk zablokowany.

2.14 Opuszczenie MONITORA OS

- MONITOR OS 	opuścić można następująco:

- ESC                 		powrót do DOS-u;

- CTRL-CAPS           	nowy start DOS-u z RAM dysku C;

- RESET               	powrót do DOS-u bez BASIC-a i CARTRIDGE

- SHIFT-INVERSE      kontrolowany zimny start;

- RETURN              	skok do MONITORA MLM 2.1

3. MONITOR MLM 2.1

Monitor MLM 2.1 jest prostym narzędziem do analizy i dokonywania zmian w

pamięci.

3.1 Skok do MLM 2.1

Z MONITORA OS do MLM przechodzi się po naciśnięciu RETURN. Z DOS-u po "RUN E480". Prawie wszystkie rozkazy MLM zaczynają się adresem, który znajduje się w liczniku programowym AD i jest umieszczany na stale. Przy tych rozkazach można także adres ten opuścić, dopóki w MLM znajduje się wartość AD. Komórki pamięci PBCTL ($D303) nie można zmieniać. Podobnie nie można używać przerwań w obszarze pamięci od $5000 do $5800.

3.2 Znak początkowy w MLM

- $    MLM oczekuje, że wszystkie adresy będą podawane w postaci hex.

Adresy dziesiętne musza być podane z poprzedzającym je znakiem #.

- #    MLM oczekuje, ze wszystkie adresy będą podawane dziesiętnie.

Adresy hex muszą być poprzedzone znakiem $.

- ?    Zadanie jest niewykonalne.

- >xxx wykryto błąd I/O (nr dziesiętnie).

3.3 Rozkazy MLM

N      nowy start MLM (lub "$E480GO");

Q      skok do MONITORA OS (lub "$E471GO");

H      włączenie trybu heksadecymalnego;

Z      włączenie trybu dziesiętnego.

3.4 Prosta arytmetyka w MLM

- adr=    	    przeliczanie adresu na wartość hex lub dziesiętną;

- adr+adr      dodanie adresów;

- adr-adre     odjęcie adresów;

- =           	    pokazuje wartość AD.

3.5 Wyświetlanie zawartości pamięci

- adr;        wyświetlonych zostanie pierwszych 8 bajtów od adresu adr.

Adres podany jest hex lub decymalnie

- adr         jak wyżej lecz w trybie hex bajty te pokazane są w kodzie

ATASCI

- adr"       pierwsze 8 bajtów od adresu adr pokazanych będzie jako kody

ATASCI

- adr'        pierwsze 8 bajtów od adresu adr pokazanych będzie jako kody

obrazu

- adrL      zawartość pamięci od adresu adr zostanie zdisasseblowana na 20

wierszy.

We wszystkich rozkazach można zamiast  "adr"  napisać "adr.adr" co  oznaczać

będzie obszar  miedzy  adresami.  Jeżeli rozkaz zostanie  uzupełniony na końcu

znakiem "*" to ostatni rozkaz będzie powtarzany. Przerwanie tego możliwe jest

poprzez klawisz BREAK.

3.6 Zmiana zawartości komórek pamięci

- adr; bajt bajt bajt ...

Poczynając od adresu adr, pamięć zapełniona zostanie kolejnymi bajtami zapisanymi za adresem. Można zamiast bajtów podać wartości liczbowe,  które zapisywane są do pamięci w kolejności LO bajt i HI bajt.

- adr"ATASCII

Poczynając od adresu adr, do pamięci zostanie wprowadzony łańcuch kodów ATASCII podany po adresie.

- adr'kody obrazu

Poczynając od adresu adr, do pamięci zostanie wprowadzony łańcuch podany jako kody obrazu.

3.7 Przenoszenie, porównywanie i wypełnianie pamięci

- adr1.adr2 M adr3

Zawartość pamięci od adresu adr1 do adr2 zostanie przeniesiona na obszar zaczynający się od adr3.

- adr1.adr2 V adr3

Zawartość pamięci od adresu adr1 do adr2 zostanie porównana z zawartością pamięci adr3. Przy różnicy zostaną pokazane adresy i porównywane bajty.

- adr1;bajt

- adr1.adr2 M adr1+1

Zawartość pamięci od adr1 do adr2 zostanie wypełniona zawartością adresu adr1.

3.8 Przeszukiwanie pamięci roboczej

- adr1.adr2;bajt bajt

Pamięć robocza jest przeszukiwana od adresu adr1 do adr2 w poszukiwaniu podanych bajtów albo słów "bajt bajt ..." Adresy znalezionych bajtów zostaną wyświetlone.

- adr1.adr2"ATASCII

Pamięć robocza jest jak wyżej przeszukiwana w celu znalezienia łańcucha znaków ATASCII podanych w rozkazie.

- adr1.adr2'kody obrazu

Jak w punkcie pierwszym z tym, ze poszukiwany jest łańcuch kodów obrazu.

3.9 Czytanie/zapis sektorów z/na dysk

- adrsecnr.count

Zawartość pamięci od adresu adr zapisz na dysk od sektora secn do sektora secnr+count-1. Wartość count musi być mniejsza od 255 (wartość 0 oznacza 256). Rozkazy obsługują także podwójną gęstość dysków.

3.10 Modyfikowanie rejestrów i start programów

- R           	Pokazana zostanie zawartość rejestrów symulowanego procesora.

- W=bajt   Umieszczenie wartości "bajt" w akumulatorze.

- X=bajt    Umieszczenie wartości "bajt" w rejestrze X.

- Y=bajt    Umieszczenie wartości "bajt" w rejestrze Y.

- P=bajt     Umieszczenie wartości "bajt" w rejestrze F procesora.

- adrGO    	MLM załaduje rejestry A, X, Y i F wartościami symulowanego

procesora 6502 i skoczy poprzez JSR pod adres adr.

Jeżeli napotkany zostanie rozkaz BRK, nastąpi przerwanie programu, i zostanie

wywołany MLM z rozkazem R.

3.11 Wykorzystanie RAM przez MLM

- Zerowa strona korzysta z adresów 4-7, 21, 22, 112-120.

- W OS RAM użyte są adresy: 583-619, 713-724.

Adresów tych nie można zmieniać w trybie MLM.

4. Klawisze funkcyjne

CTRL-HELP      	zablokowanie/odblokowanie klawiatury;

CTRL-4         	wł/wył dźwięku z klawiatury;

CTRL-5        	wł/wył migającego kursora;

CTRL-6         	wyłączenie obrazu (ANTIC-a) co podwyższa szybkość pracy

procesora o ok. 30%. Obraz powraca po naciśnięciu dowolnego klawisza.

CTRL-7         	ustawienie prędkości powtarzanie znaków przy wciśniętym

klawiszu. Można ustawić szybkość mała, średnia i duża.

CTRL-8         	działa jak BREAK, ale wykorzystywane jest tylko przy edytowaniu z klawiatury.

CTRL-9         	jeśli kursor nie jest w lewym rogu to skoczy tam.

CTRL-0         	przenosi kursor na koniec ekranu.

5. Sterowanie drukarką

5.1 Drukowanie przy pomocy drukarki EPSON

Za pomocą drukarki EPSON można łatwo wydrukować dowolne teksty, przy czym uzyskać można listingi wysokiej jakości. Do wydrukowania można używać skrótu "P:" zamiast "P2:". Aby zapewnić format drukowanego tekstu można wykorzystać następujące adresy:

adres 		 wartość    			    znaczenie

----------------------------------------------------------------

29     		RAMTOP-B        Adres początku bufora graficznego (tylko bajt HI

adresu).

30     		60              	        Max. liczba znaków w wierszu

31     		60              	        Liczba wierszy na stronę

757    		224                      Adres początku generatora znaków (tylko bajt HI

adresu).

758    		'K              	        Rozkaz dla drukarki EPSON 'L lub 'K

(pojedy	ncza/podwójna gęstość).

Wartości te są ustawianie po każdorazowym RESET na nowo.

Uwaga! Podczas drukowanie przy pomocy "P2:" drukarka musi mieć do dyspozycji 512 bajtowy bufor. HI bajt adresu tego bufora musi zostać umieszczony w komórce 29. Po wydrukowaniu liczby wierszy podanych w komórce 31, nastąpi automatyczny wysuw papieru do nowej strony. Wartość 0 w tej komórce oznacza wyłączenie automatycznego wysuwu strony.

5.2 Druk z podwójną gęstością - 120 znaków w wierszu

Aby osiągnąć ten efekt należy pod adresem 756 umieścić wartość 'L (dziesiętnie

76) i odpowiednio zmienić zawartość komórki 30. Efekt ten osiągnąć można także poprzez specjalne użycie adresu drukarki, mianowicie "P3:gn", w którym:

- g określa rozkaz graficzny K lub L;

- n określa ilość znaków w wierszu.

Wartość n od 3 do 9 oznacza odpowiednio od 30 do 90 znaków w wierszu, wartość 0 1 i 2 oznacza odpowiednio 100, 110 i 120 znaków w wierszu.

Przykład: LIST "P3:L2" oznacza, z listing BASIC-a będzie wyprowadzony na

drukarkę z podwójną gęstością, 120 znaków na wiersz. Uwaga: przy używaniu podwójnej gęstości druku bufor drukarki musi mieć 1 kB. Podczas drukowania przez "P2:" nie wolno nacisnąć klawisza BREAK. Jeżeli użyty zostanie rozkaz ON w DOS II+/D należy przed tym rozkazem nacisnąć RESET, albowiem w przeciwnym razie komórka 29 wskazuje na adres BASIC-ROM.

5.3 Centronics

System QMEG ma możliwość współpracy z interfacem Centronics. Interface musi być obsługiwany przez dodatkowy układ PIA 6520 zajmujący adresy $D600-$D6FF. Porty PIA należy podłączyć w następujący sposób:

PIA                        Centronics                Funkcja

PA0-PA7 			pin 2-9 	       DATA 0-7

PB0        			pin 1                   STROBE

PB7                                ---  		       0-centronics włączony

1-centronics wyłączony

PB6     			pin 11                 BUSY

PB5        		           ---                      1-konwersja końca znaku

wiersza (155 na 13, 10)

0-bez konwersji

6. SIO i DISKINTERFACE

6.1 Diskinterface (DSKINV)

- 34  "       Formatowanie w średniej gestosci;

- 35  #       Automatyczne formatowanie w podwójnej gęstości formatu

PERCOM;

- 63  ?       Włączenie szybkiego zapisu i ULTRA SPEED;

- 81  Q      Zatrzymanie silnika;

- 72  H     W zależności od DAUX1 i DAUX2 (778 i 779) włącza dodatkowe

funkcje HAPPY;

- 83  S      Rozkaz STATUSU włącza R/W (czytanie i zapis) i rozkaz P –

automatycznie na poprawną długość sektorów (adres DSKLN 725).

6.2 SIO i USIO

QMEG OS wykorzystuje dwa podprogramy SIO. Jednym jest podprogram USIO, który pracując bez przerwać I/O realizowany jest szybciej niż normalne SIO. USIO jest wywoływany przy wszystkich szybkich operacjach dyskowych (Speedy, Happy). Dopóki nie jest wywołany RAM dysk dostępny jest normalny podprogram SIO 800XL. SIO wytwarza cztery przerwania:

1. 	128 Naciśniecie klawisza BREAK.

2. 	139 Rozkaz niedozwolony.

3. 	140 Błąd transmisji danych.

4. 	144 Rozkaz jest prawidłowy, ale niewykonalny.

6.3 RAM dyski A i B

Oba RAM dyski można używać poprzez SIO lub DSKINV tak jak inne floppy dyski. RAM dyski rozpoznają także sygnały typu PERCOM PUT i rozkazy statusowe. Po sformatowaniu oba RAM dyski maja taki sam format. Błędy RAM dysków maja numery:

1. 	139 Za mała lub za duża liczba sektorów;

2. 	138 Próba zapisu do RAM dysku B, sformatowanego w innej gęstości.

Jeżeli QMEG OS zainstalowany jest w komputerze z rozszerzeniem pamięci typu 1 (zobacz rozdz. 8) przy używaniu RAM dysków w obszarze $4000-$7FFF nie może być umieszczony żaden Display List ani obszar obrazu, gdyż mogłoby w tej sytuacji dojść do załamania systemu. Podczas dostępu do RAM dysku QMEG OS włącza Display List jeśli w komórce DLIEN (787) znajduje się wartość większa od 127.

6.4 Tablica Konfiguracji Napędów

Tablica ta jest na stale ustawiona wg kolejności napędów i zajmuje adresy od

1008 do 1015 (dla napędów od 1 do 8). Napęd #0 jest zawsze identyczny z RAM dyskiem A a napęd #5 z dyskiem #8.

Wartość   		   Tryb pracy   		   Skrót w MONITORZE OS

0 lub >4       	 tryb normalny    			            "-"

1                 		 tryb ULTRA SPEED       		  "U"

2             		 RAM dysk A             			  "A"

3              		 RAM dysk B             			  "B"

4              		 tryb HAPPY              			  "H"

7. Organizacja pamięci

Poniżej podano miejsca pamięci, które maja inne znaczenie niż w 800XL.

7.1 Strona zerowa

Adres 	 Opis

0,1    	      Oba bajty są wolne i nie są wymazywane nawet przy starcie zimnym.

4-7           MLM

18-20       Czas (niekasowalny przez RESET).

21,22       MLM, OEMON-File loader, DISKIF

28-31       "P2:"

54,55       Wskaźnik bufora grafiki dla "P2:"

74,75       Do dowolnego wykorzystania.

96,97       IX, IY dla procedury DRAWTO.

112-120   MLM i zmienne dla DRAWTO.

7.2 OS RAM (strony 2 i 3)

563              Do dowolnego wykorzystania.

568,569  	VCTRLB  wektor dla CTRL-8

581      	FMTFL   format PERCOM RAM dysku (128-single, 0-medium, 1-double).

583-619  	OSMON-Display List, MLM-bufor wiersza, "P2:"-bufor zmiany bitu znaku.

648      	FNKEYS  128-klawisze funkcyjne włączone, 0-wylaczone.

654,655  	STTEMP  Szybkość dla DSKIF.

700,745       Przeznaczone do późniejszego użycia.

713-724       Zmienne dla MLM i bufor PERCOM dla DSKIF.

727      	FLASH   128= kursor migający, 0= wyłączony.

728      	FLASH   205= kursor migający aktywny.

735      	FLINE   Licznik wierszy dla automatycznego wysuwu stron przy "P2:"

757      	PFONT HI bajt adresu generatora znaków dla "P2:".

758      	P2CMD   Rozkaz dla drukowania poprzez "P2:", K- normalnie,

L-podwójna gęstość.

759      	PMODE   1= druk przez "P2:", 0= druk przez "P:".

760,761  	PCOL, PTEMP kolejne zmienne "P2:".

787      	DLIEN   128= DLI włączony wg RAM dysku.

832-959  	IOCB    Używany jest także dla ekranu MONITORA OS.

1003     	RSTAPH  Przy RESET APPHMI ustawiane jest na 0 (oznacza to, ze edytor może być stale otwarty).

1004,1005 	DBAUD  Procedury transmisji dla ULTRA SPEED.

1006     	PBLOCK  128= po RESET ram dysk jest zablokowany.

1007     	TYPEA   Format RAM dysku A.

1008-1015 	ASSIGN Tablica Konfiguracji Dysków.

1017     	ROMSCM  Wartość CHECKSUM dla całego QMEG OS.

1018-1020   Do dowolnego wykorzystania.

8. Hardware

QMEG OS V3 współpracuje z następującym hardware-m.

8.1 Rozszerzenia pamięci

RAM dyski mogą mieć 128 albo 320 kB. Zarządzanie dodatkowa pamięcią realizowane jest jak w przypadku modelu 130XE, poprzez 16kB baki pamięci w obszarze $4000-$7FFF, sterowane pojedynczymi bitami PORTB ($D301). QMEG OS wykorzystuje dwa typy obsługi portu B:

PORTB B

1)     7       0=SELF TEST włączony, 1=wylaczony (jak w 800XL).

- 0=dostep do ANTICA i CPU poprzez bity 2,3,5 i 6 wg

przedzielonego banku pamięci, 1=dostep normalny.

2)   (Rozszerzenie COMPY SHOP 320 kB).

7       0=SELT TEST włączony jeśli bity 4 i 5 =1, w przeciwnym razie

wyłączony.

5       0=wylacznie dostęp ANTIC.

4       0=wylacznie dostęp CPU poprzez bity 2,3,6 i 7 do banków pamięci,

1=normalny dostęp do pamięci.

Przy obu typach rozszerzenia wykorzystuje się banki pamięci od 1 do 15

(nr wyznaczany jest przez cztery wymienione bity). Rozróżnienie typu następuje

automatycznie.

8.2 Rozszerzenia dla stacji 1050

QMEG OS rozpoznaje wszystkie rozszerzenia stacji 1050 kompatybilne ze standardem PERCOM przy podwójnej gęstości zapisu tj. 180kB (takich jak RANA, HAPPY, SPEEDY, TURBO). Właściciele rozszerzeń HAPPY i SPEDDy mają zachowaną pełną szybkość transmisji. Należy jednak zapamiętać, ze napędy #1 i #2 mogą być dowolne (jeden HAPPY i jeden SPEEDY). Napędy #3 i #4 musza być jednak tego samego typu jak napęd #1.