Anleitung zur Installation von GDOS

-----------------------------------

Sie brauchen:

GDOS.PRG oder AMCGDOS.PRG (public domain-Version)

eine ASSIGN.SYS-Datei, wie unten beschrieben

META.SYS (der Metafiletreiber)

NECP6.SYS (Druckertreiber fr NECP6, oder NB15.SYS oder so, je nach

Ihrem Drucker)

OUTPUT.APP (Ausgabeprogramm fr Metafiles)

(fehlen Dateien, so ist Ihr GDOS nicht komplett, Sie knnen von uns

in naher Zukunft eines erwerben)

Installation auf Diskette:

--------------------------

1. Erzeugen Sie auf der Diskette zwei Ordner mit den Namen AUTO und

GEMSYS

2. Kopieren Sie GDOS.PRG oder AMCGDOS.PRG in den AUTO-Ordner

3. Kopieren Sie META.SYS und drucker.SYS (z.B. NECP6.SYS) in den

GEMSYS-Ordner

4. Erzeugen Sie eine Datei mit Namen ASSIGN.SYS auf dem Wurzelverzeichnis

(also A:\ASSIGN.SYS) mit folgendem Inhalt:

+++++++++++++++++++++++Beginn ASSIGN.SYS++++++++++++++++++++++++++

path=a:\gemsys

01p screen.sys

02p screen.sys

03p screen.sys

04p screen.sys

21r printer.sys

31r meta.sys

+++++++++++++++++++++++Ende ASSIGN.SYS++++++++++++++++++++++++++++

Die Beginn- und Ende-Zeilen drfen Sie natrlich nicht eingeben.

Die Zeile `21r printer.sys' mssen Sie ersetzen durch z.B.

`21r necp6.sys' oder was Sie auch immer fr einen Drucker haben.

5. Fertig. Diese Diskette mssen Sie jetzt immer booten, wenn Sie

mit Riemann Grafikausgaben auf Drucker oder Metafile machen wollen.

Installation auf Festplatte:

--------------------------

1. Erzeugen Sie auf der Bootpartition (angenommen C) zwei Ordner mit den

Namen AUTO und GEMSYS (AUTO haben Sie wahrscheinlich schon)

2. Kopieren Sie GDOS.PRG oder AMCGDOS.PRG in den AUTO-Ordner

3. Kopieren Sie META.SYS und drucker.SYS (z.B. NECP6.SYS) in den

GEMSYS-Ordner

4. Erzeugen Sie eine Datei mit Namen ASSIGN.SYS auf dem Wurzelverzeichnis

(also C:\ASSIGN.SYS) mit folgendem Inhalt:

+++++++++++++++++++++++Beginn ASSIGN.SYS++++++++++++++++++++++++++

path=c:\gemsys

01p screen.sys

02p screen.sys

03p screen.sys

04p screen.sys

21r printer.sys

31r meta.sys

+++++++++++++++++++++++Ende ASSIGN.SYS++++++++++++++++++++++++++++

Die Beginn- und Ende-Zeilen drfen Sie natrlich nicht eingeben.

Die Zeile `21r printer.sys' mssen Sie ersetzen durch z.B.

`21r necp6.sys' oder was Sie auch immer fr einen Drucker haben.

5. Fertig.

Probleme mit GDOS

-----------------

- RIEMANN II V1.1 lt jetzt auf 1 MB-Rechnern 35 kByte frei fr

GEM und GDOS-Treiber, auf Rechnern mit mehr Speicher werden

75 kByte freigelassen. Damit kann man auf Rechnern mit mehr als

1 MByte direkt mit dem NECP6-GDOS-Treiber ausdrucken, was auf

kleinen Rechnern nicht mglich ist (da der Treiber zustzlich

zu seiner Gre von 45 kB nochmals 54 kByte anfordert, wozu, das

wei niemand, 90 kB weniger sind auf einem 1 MB-Rechner aber nicht

ertrglich).

Generell gilt: klappt das direkte Ausdrucken mit dem GDOS-Treiber

nicht (erfolgt z.B. ein Absturz), so mu der Umweg ber Metafiles

und das zu GDOS gehrende OUTPUT-Programm erfolgen. Dann kann man

die Grafik auch besser positionieren. Glcklicherweise sind es

nur wenige Treiber, die das erforderlich machen, bekannt sind bis

jetzt der P6-Treiber auf 1 MB-Rechnern und der SLM804-Treiber auf

allen Rechnern (Riemann kann schwerlich 1 MB Speicher freilassen).

- Wenn die Grafik auf dem Drucker anders aussieht als in Riemann,

so liegt das an einem Fehler im Druckertreiber (oder im Bildschirm-

treiber), nicht jedoch an einem Fehler in der Riemann-Grafik (die

wei nmlich gar nicht, auf welches Gert sie ausgibt).

- Erscheint die Meldung `GDOS nicht gefunden' oder `Druckertreiber

nicht vorhanden' (bzw. Metafiletreiber), so haben Sie bei der

Installation etwas falsch gemacht.

- Riemann bestimmt Parameter des Ausgabegertes selbstndig ber

die `extended_inquire'-Funktion. Wenn Druckertreiber verkehrte

Werte liefern (so ein Problem ist uns von einem HP Laserjet II-

Treiber bekannt), kann es zu Problemen kommen. Typischerweise

gibt es Probleme mit der automatischen Bestimmung der Grafikgre.

Probieren Sie also zunchst die Ausgabe mit vorgegebenen Gren.

Falls das nicht funktioniert, geben Sie die Datei am besten in ein

Metafile aus.