Opis układu rozszerzenia do 1MB.

1.W układach 74157 należy podać zero logiczne (np.masę)  na nożki

nr15

2.W układzie 74138 należy podać masę do nóżek 4 i 5 oraz jedynkę

(np. +5V przez rezystor 4k7) na nóżkę nr 6

3.Należy przeciąć sygnały A14,A15 od Freddiego (XE) lub od układu

74LS158 (XL). Teraz sygnały od strony procesora to A14 i A15, a ich

przedłużenie do Freddiego to XA14 i XA15

3.Należy przeciąć sygnał CAS i podłączyć do sterownika. Teraz

sygnał CAS64k łączymy do starych pamięci 64kB, natomiast

sygnał CAS1MB łączymy do CAS SIMM-a

4.Przecinamy sygnały PB1 i PB7 idące od PIA (6520, 6821 etc.)

do MMU. Sygnały XPB1 i XPB7 to wejścia od strony MMU

5.Sygnały SA8 i SA9 łączymy z liniami A8 i A9 SIMM-a

6.Scalaki 74157 i 74138 powinny posiadać jak najmniejsze czasy

propagacji.

7.Oczywiście należy podłączyć SIMM-a.

Udanej pracy życzy MacGyver/Cobra.

Poczujcie ten smak posiadania Ram-Dysku  1024kB !!!!