|  | Opis sygnału |
| --- | --- |
| 1 | +5V - zasilanie |
| 2 | CAS |
| 3 | D0 |
| 4 | A8 |
| 5 | A0 |
| 6 | D1 |
| 7 | A2 |
| 8 | A1 |
| 9 | masa |
| 10 | D2 |
| 11 | A7 |
| 12 | A5 |
| 13 | D3 |
| 14 | A4 |
| 15 | A3 |
| 16 | D4 |
| 17 | A6 |
| 18 | chyba A9 w przypadku SIMM 1 MB |
| 19 | - |
| 20 | D5 |
| 21 | R/W |
| 22 | masa |
| 23 | D6 |
| 24 | - |
| 25 | D7 |
| 26 | D8 Out (tylko SIMMy 9-bit) |
| 27 | RAS |
| 28 | CAS2 (tylko SIMMy 9-bit) |
| 29 | D8 In (tylko SIMMy 9-bit) |
| 30 | +5V |

To jest opis SIMM-a 30-pinowego. Sygnały z odnośnikiem (tylko SIMM-y 9 bit) można olać - to jest tylko dodatkowa informacja.

Poza tym co do nóżki nr18 nie jestem do końca pewien, ale

zdrowa logika i systematyka wskazywałyby na to, że się nie mylę.

MacGyver/Cobra