TOP DRIVE 1050

Spis treści

TOP DRIVE 1050	3

1. TOP DRIVE 1050 – SZYBKIE FORMATY	3

1.1. STWORZENIE DYSKIETKI WZORCOWEJ W SZYBKIM FORMACIE	4

1.2. WYBÓR ADRESÓW ŁADOWANIA TOP DRIVE (SPEEDY).	4

2. PODWÓJNA GĘSTOŚĆ.	5

2.1. RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS FORMATOWANIA.	5

3. UTILIIES - WBUDOWANE NA STAŁE PROGRAMY UŻYTKOWE.	6

4. TOP COPY 800 XL/130 XE.	6

4.1. OBSŁUGA.	6

5. TOP FORMATTER 720.	8

5.1. KODOWANIE WSKAZAŃ W POLU FRM.	9

5.2. ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ SEKTORÓW.	10

5.3. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA.	10

5.4. PRZELICZANIE NUMERÓW SEKTORÓW.	11

6. BLOK DIAGNOSTYCZNY.	11

6.1. POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ.	12

6.2. TEST URZĄDZENIA.	12

# TOP DRIVE 1050

ATARI jeszcze dzisiaj jest maszyną, która pozostawia w cieniu inne 8-bitowe komputery mimo, że od powstania modelu upłynęło ponad 9 lat. Zawdzięczamy to genialnemu Jay Hinerowi, który był twórcą pierwotnej koncepcji ATARI.

Stworzono dobry komputer, ale słabe urządzenia peryferyjne. Szczególnie daje się we znaki brak wbudowanego złącza centronics, przez co użytkownicy ATARI mają do dyspozycji tylko firmową drukarkę z siedmioigłową głowicą nie nadającą się do tworzenia grafiki, albo są skazani na kupowanie drogiego interfejsu Atari-Centronics.

Jeśli chodzi o stację ATARI 1050 to mimo dobrych rozwiązań sprzętowych degraduje ją fatalny firmowy program zawarty w ROM: nie ma formatu prawdziwej podwójnej gęstości, łącze szeregowe działa jak hamulec, zbyt niska szybkość krokowa podwyższa wydatnie czas dostępu, prowadzi do powstawania wibracji, głośniejszej pracy przez co powoduje szybsze zużycie się mechaniki stacji.

TOP DRIVE 1050 jest urządzeniem, które rozszerza możliwości stacji ATARI 1050.

# 1. TOP DRIVE 1050 – SZYBKIE FORMATY

Łącze szeregowe pracuje w normalnej stacji ATARI 1050 z ograniczoną szybkością przenoszenia wynoszącą 19020 Bodów, co nie wykorzystuje w pełni sprzętowych możliwości przenoszenia tkwiących w 1050. TOP DRIVE 1050 podwyższa stopień przenoszenia na około 70000 Bodów, dzięki czemu dokonuje się przyśpieszenie operacji na dyskietkach o około 300%.

Wprawdzie gdzie niegdzie można przeczytać o istnieniu amerykańskich przyśpieszaczy zwiększających prędkość o 500%, jest to tylko częściowa prawda, gdyż to 500% odnosi się do super wolnego formatu starej stacji ATARI 810. Obiektywnie oceniając amerykańskie rozszerzenia są wolniejsze od TOP DRIVE 1050 i wymagają stosowania specjalnego DOS oraz oprogramowania na dodatkowej dyskietce.

TOP DRIVE 1050 jest tak skonstruowany i oprogramowany, że nie wymaga żadnego dodatkowego programu extra, współpracuje z każdym DOS.

TOP DRIVE 1050 ładuje się włączając komputer przy otwartej dźwigni stacji i nie można go nawet usunąć przyciskając RESET, zachowuje się tak jakby należał do systemu urządzenia ROM.

Tak duża szybkość operacji na dyskietkach została w TOP DRIVE 1050 osiągnięta dzięki stosowaniu optymalnych formatów. Czyli każdy użytkownik TOP DRIVE 1050 aby uzyskać optymalną szybkość operacji musi przekopiować wszystkie swoje "stare" dyskietki na "nowy" szybki format TOP DRIVE 1050.

# 1.1. STWORZENIE DYSKIETKI WZORCOWEJ W SZYBKIM FORMACIE

Włączamy komputer (wciskając lekko OPTION), stacja ma otwartą dźwigienkę bez dyskietki w środku, na ekranie pojawi się MENU wyjściowe TOP DRIVE 1050, wkładamy dyskietkę z DOS, zamykamy dźwignię stacji i przyciskamy START lub SELECT. Pokazujący się tutaj na ekranie BOOT ERROR jest z góry zamierzony. Krótki "piszczący" niski dźwięk powstający przy ładowaniu DOS świadczy o tym, że łącze szeregowe pracuje już z szybkością 70000 Bodów. Wygrany tu chwilowo czas, jest szybko tracony, bo ładowana dyskietka ma jeszcze "normalny" format. Po załadowaniu DOS wkładamy nową dyskietkę i formatujemy ją już w "szybkim" formacie używając odpowiedniej opcji DOS. Następnie zapisujemy na dyskietce DOS i w ten sposób mamy już gotową wzorcową dyskietkę o szybkim formacie. czas ładowania DOS wynosi pod TOP DRIVE 1050 9 sekund, podczas gdy w normalnej stacji 30 sekund. Kopiowanie pozostałych dyskietek dokonuje się używając dyskietki wzorcowej załadowanej pod TOP DRIVE 1050, należy ją najpierw sformatować w szybkim formacie a następnie kopiować używając do tego celu zwykłego kopiera sektorowego. Chcąc uzyskać maksymalną szybkość przy zapisie nie należy włączać VERYFY.

# 1.2. WYBÓR ADRESÓW ŁADOWANIA TOP DRIVE (SPEEDY).

Dyskietki pod TOP DRIVE 1050 mogą być załadowane pod dwa adresy albo pod S 100, albo pod S 600 (SELECT).

Wybranie ładowania poprzez przyciśnięcie SELECT lub START zależy od tego jaki program chcemy załadować. Większość programów zalecamy ładować poprzez SELECT. W ten sposób ładują się najlepiej wszystkie DOS, edytory tekstu, itp.

# 2. PODWÓJNA GĘSTOŚĆ.

Na początek krótkie wyjaśnienie, niektórzy próbowali nas przekonywać, że przecież ATARI 1050 ma już podwójną gęstość i ta nasza nic nowego nie wnosi. Otóż wnosi i to dużo, bo 50 kB więcej na stronę dyskietki. "Normalna" stacja ATARI 1050 dysponuje tylko formatem tzw. rozszerzonej gęstości (ENCHANCED DESTINY), który na początku był dostępny tylko z DOS III, którego obsługa pozostawiała wiele do życzenia. Dzięki TOP DRIVE 1050 mamy do dyspozycji 180 kB na stronie dyskietki przy użyciu takich DOS jak: Top DOS, Smart DOS, DOS XL i wszystkich innych kompatybilnych do standardu PERCON. W ten sposób ATARI 1050 staje w jednym rzędzie z tak dobrymi stacjami do ATARI, występującymi na rynku amerykańskim jak: TRAX, RANA, INDUS, ASTRA czy PERCON i może odczytywać dyskietki zapisane w podwójnej gęstości na tych właśnie stacjach.

# 2.1. RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS FORMATOWANIA.

Dla użytkowników DOS 2.0S lub DOS III powstają podczas formatowania pewne różnice wynikające z tego, że inaczej definiowane są rozkazy formatowania w standardzie PERCOM, a inaczej robi to ATARI.

Atari używa dla każdego z obydwu formatów oddzielnego rozkazu, a PERCON pozostawia rozkaz formatowania w pojedynczej gęstości niezdefiniowanej. Dzięki temu stacja dopasowuje się automatycznie do formatu dyskietki, którą aktualnie do niej wkładamy; przy czym dyskietki "nowe" jeszcze nie sformatowane nie zmieniają formatu. Z tego powodu DOS 2.0S lub DOS III mogą wytworzyć podczas formatowania błędne formaty, tzn. nie takie jakie chcielibyśmy uzyskać.

Mogą tu wystąpić następujące przypadki:

a) czysta, jeszcze nie sformatowana dyskietka ma zostać sformatowana w pojedynczej gęstości, a przed nią była w stacji dyskietka sformatowana w podwójnej gęstości albo w rozszerzonej gęstości.

b) sformatowana w podwójnej lub rozszerzonej gęstości dyskietka ma zostać sformatowana na pojedynczą gęstość.

W obydwu powyższych przypadkach dyskietki nie zostaną sformatowane w pojedynczej gęstości a w podwójnej lub rozszerzonej, pomimo tego, że DOS podał rozkaz formatowania w pojedynczej gęstości. Dzieje się tak dlatego, że PERCOM tego rozkazu nie definiuje a nasza stacja pracuje już pod standardem PERCOM. Aby uzyskać żądany format należy postępować według poniższego schematu:

ad. a) przed formatowaniem włożyć do stacji dyskietkę sformatowaną w pojedynczej gęstości lub postępować jak w ad. b

ad. b) po włożeniu dyskietki do stacji i zamknięciu dźwigni, stację krótko wyłączyć i włączyć aby sprowadzić rozkaz formatowania do stanu wyjściowego.

# 3. UTILIIES - WBUDOWANE NA STAŁE PROGRAMY UŻYTKOWE.

Wbudowane na stałe w TOP DRIVE 1050 programy użytkowe umożliwiają kopiowanie firmowo zabezpieczonych dyskietek w pojedynczej gęstości (TOP COPY), analizowanie i tworzenie dowolnych formatów zabezpieczeń w pojedynczej gęstości (TOP FORMATTER 720) oraz test całego urządzenia i pomiar obydwu prędkości obrotowych (BLOK DIAGNOSTYCZNY).

Ładuje się je z głównego MENU (przy otwartej dźwigni stacji) poprzez naciśnięcie OPTION a następnie START w celu uruchomienia danego programu.

# 4. TOP COPY 800 XL/130 XE.

TOP COPY jest bez wątpienia jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym urządzeniem kopiującym dla ATARI XE/XL. Został stworzony po bardzo dokładnej analizie kontrolera stacji (FDC) oraz całej stacji i jest tak skonstruowany, że wszystkie możliwe do wymyślenia zabezpieczenia (nawet takie, które jeszcze nie istnieją) muszą być nim kopiowane, jeżeli tylko zostały wytworzone na FDC. Zabezpieczenia, które nie zostały wytworzone na FDC, nie mogą też być na nim kopiowane. Jak na razie takie dyskietki są rzadkością. Ten, kto twierdzi, że jego program może bez sprzętu do formatowania wszystko kopiować, albo nie ma pojęcia, albo blefuje.

# 4.1. OBSŁUGA.

Obsługa TOP COPY jest bardzo łatwa, proces kopiowania odbywa się automatycznie, trzeba po prostu śledzić migające wskaźniki:

READY - program jest gotowy do nowego cyklu kopiowania. Włożyć dyskietkę źródłową, jeśli to konieczne to poprzez wciśnięcie SELECT, włączyć VERIFY, potem przycisnąć START.

ERROR - przerwanie cyklu kopiowania z powodu wad dyskietki albo poprzez rozpoznanie niekopiowalnych zabezpieczeń albo z powodu rozpoznania dyskietki w DOUBLE lub ENCHANCED DENSITY.

SOURCE - włożyć dyskietkę źródłową, przycisnąć START.

BACKUP - włożyć dyskietkę, na której ma być dany program zapisany, jeżeli to konieczne to za pomocą SELECT włączyć opcję MULTI (kilka kopii), przycisnąć START.

MULTI - opcja dla większej ilości kopii jest włączona.

VERIFY - włączona jest opcja kopiowania z powiększoną precyzją.

Ponieważ system zarządzania ROM w ATARI XE/XL bywa czasami niedoskonały, mogą wystąpić podczas kopiowania "zawieszenia" rozpoznawalne po tym, że silnik zatrzymuje się i żadne pole w menu nie miga. Po 2-5 sekundach, w rzadszych przypadkach po dłuższym czasie silnik zaczyna pracować i program biegnie dalej.

W opcji MULTI program wraca po zapisaniu jednej kopi do BACKUP poprzez wznawiane włączanie MULTI, może zostać zapisana druga, trzecia itd. kopia. Ta opcja została przewidziana do seryjnie napisanych, zabezpieczonych przez siebie programów. W pełni sensowna jest ona tylko wtedy, gdy mamy do dyspozycji 130 XE lub 800 XL z rozszerzoną pamięcią (np. 256 kB montowane przez nas), ponieważ wtedy zapisanie dyskietki dokonuje się za jednym razem. Przy systemach o pamięci mniejszej jak 128 kB RAM, należy uważać aby każda część programu była zapisana na odpowiedniej kopii, a nie np. dwa, trzy razy na jednej a na drugiej wcale.

Opcja VERIFY służy do kopiowania programów, przy których normalny cykl kopiowania zawodzi, a więc takich, które mają bardzo czułe i dokładne zabezpieczenia. Podwyższa rozdzielczość synchronizacji ścieżki przez co zarówno odczyt jak i zapis trwają dłużej.

# 5. TOP FORMATTER 720.

TOP FORMATTER jest urządzeniem, które wychodzi naprzeciw tym użytkownikom, którzy chcieliby badać zabezpieczone formaty, analizować je oraz samemu tworzyć zabezpieczenia.

Jest to bardzo "inteligentne" urządzenie, możliwe jest wczytanie danych całej ścieżki i zapamiętanie tak, że przeformatowanie ścieżki zachodzi bez żadnego uszczerbku dla zawartych w niej danych.

Po uruchomieniu klawisza START dalsza obsługa TOP FORMATTERA odbywa się poprzez klawiaturę. Kursor może być przesuwany klawiszami normalnie sterującymi kursorem na prawo lub na lewo, pozostaje jednak zawsze w obrębie jednego z trzech pól. Każde z pól przyjmuje tylko określone dane (dla każdego z nich) podanie nieodpowiedniej dla danego pola danej powoduje przesunięcie kursora na prawo.

Poszczególne pola to:

TRK (TRACK) - ścieżka - tutaj musi być podany numer ścieżki od 00 do 39. Obydwie pozostałe funkcje (pola) dotyczą ścieżki, której numer został podany.

CMD (COMMAND) - możliwe są tylko cztery określone rozkazy, które są realizowane przez wpisanie odpowiedniej komendy i przyciśnięcie RETURN.

"S" (SCAN) - przeglądaj - realizuje odczyt, analizę danej ścieżki, format zostaje przedstawiony w zakodowanej formie w polu FMR. Jeżeli nie podamy nowego numeru ścieżki to poprzez kolejne przyciskanie RETURN realizowana jest analiza i przegląd kolejnych ścieżek.

"R" (READ) - czytaj - realizuje taką samą operację jak SCAN, ale dodatkowo wczytywane są tutaj zawartości sektorów danej ścieżki do pamięci buforowej. READ w połączeniu z WRITE umożliwia zmianę formatu danej ścieżki (np. stworzenie podwójnych sektorów lub sektorów o specjalnym statusie bez zmiany zawartości sektorów).

"W" (WRITE) - pisz - formatuje ścieżkę w zadanym formacie jeżeli wczytaliśmy wcześniej poprzez R do pamięci buforowej zawartości ścieżki to wtedy sektory zostaną zapełnione danymi z buforu. W przeciwnym przypadku otrzymają zera.

"." - umożliwia powrót do TOP COPY

FRM (FORMAT) - w tym polu podany jest format ścieżki w zakodowanej formie, może być wykazanych do 21 sektorów. Jeżeli będziemy mieć więcej niż 21 sektorów w ścieżce to wszystkie od 21 w górę nie będą wykazane. jeżeli podejrzewamy, że występuje taki dziwny format, o więcej niż 21 sektorach na ścieżce, należy przeglądnąć parę razy ścieżkę używając SCAN i zapisując wyniki. Sekwencja sektorów na ścieżce musi zamykać się w kręgu.

# 5.1. KODOWANIE WSKAZAŃ W POLU FRM.

Zastosowane tutaj kodowanie wskazań umożliwia bezpośrednią odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące sektorów będących na badanej ścieżce. Czy ścieżka jest normalna czy podejrzana? Ile sektorów ma ścieżka? Jaka jest sekwencja sektorów? czy występują sektory wielokrotne lub z błędami?

Aby móc zgromadzić jak najwięcej informacji na jak najmniejszym obszarze przedstawiono numery poszczególnych sektorów (1-18) jako litery (A - R):

A = 01	B = 02 	C = 03 	D = 04 	E = 05 	F = 06

G = 07 	H = 08 	I = 09 		J = 10 		K = 11 	L = 12

M = 13 	N = 14 	O = 15	P = 16		Q = 17	R = 18

. = luka (pusty sektor)

Kropka pojawiająca się przy czytaniu zawartości ścieżki oznacza, że w tym miejscu mamy zniszczony sektor, przy zapisie, że w danym miejscu będzie zapisana luka (puste miejsce) na obszarze jednego sektora. Kropki na końcu pola FRM nie mają żadnego znaczenia, są tylko znakami wypełniającymi. Szczególne własności poszczególnych sektorów są zakodowane w specjalny sposób.

I tak:

A . . . R - przedstawione normalne - oznacza normalne sektory takie jak powstające podczas formatowania pod DOS.

a . . . r - przedstawione normalnie - sektory z wymazanym Data AM (Data Adress Mark)

A . . . R - przedstawione w invers video - sektory z błędem CRC

a . . . r - przedstawione w invers video - sektory z błędem CRC i wymazanym Data AM.

# 5.2. ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ SEKTORÓW.

Każdej z 21 pozycji, w polu FRM tzn. każdemu z sektorów na danej ścieżce jest przyporządkowana odpowiednia pamięć buforowa. Przyporządkowuje pomiędzy pozycją w polu FRM a pamięcią buforową jest cały czas zachowane zarówno podczas wczytywania zawartości sektorów poprzez READ jaki i podczas zapisu poprzez WRITE, niezależnie od tego jak zmieniła się w międzyczasie zawartość pola FRM.

Na przykład jeżeli podczas zapisu w miejscu danego sektora damy lukę poprzez postawienie na tym miejscu tego sektora w polu FMR kropki, to pamięć buforowa odpowiednia dla danego sektora zostanie przeskoczona, ale nie wymazana: jej zawartość może być reaktywowana przez ponowną zmianę oznaczeń w polu FRM.

Inny przykład: jeżeli podczas odczytu otrzymaliśmy jakiś zniszczony lub pusty sektor i potem podczas zapisu wstawimy na to miejsce jakąś literę to jeszcze przed zawartość odpowiedniej pamięci buforowej zostanie wypełniona zerami.

Dzięki takiemu sposobowi zarządzania zawartością sektorów mamy pewność, że dokonywane na danej ścieżce zmiany sektorów nie wpływają w żaden sposób na zawartość i własności innych sektorów na tej samej ścieżce.

# 5.3. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA.

Załóżmy, że chcemy sami zabezpieczyć jakąś dyskietkę. Należy ją najpierw normalnie sformatować i zapisać danymi. Następnym etapem jest "założenie" zabezpieczenia., przy czym zaleca się aby nie miało ono wpływu na zawartość sektorów.

Należy w tym celu za pomocą TOP FORMATTER i rozkazu READ wczytać do pamięci buforowej daną ścieżkę. Załóżmy, że dostaliśmy format "NPRACACLGBSMOQAFHJL ...", zapisujemy teraz za pomocą READ format " NPRACACLGBSMOQAFHJL ...".

W ten sposób stworzyliśmy zabezpieczenie zwane "podwójnym sektorem" Otóż zawartość starego sektora B znajduje się teraz w drugim sektorze A, poza tym żadne inne zawartości sektorów nie uległy zmianie. W nowym zapisie sektora B nie ma już na tej ścieżce a sektor A stał się podwójnym sektorem.

# 5.4. PRZELICZANIE NUMERÓW SEKTORÓW.

Ponieważ inny jest sposób podawania numeru sektorów w TOP FORMATTER (numer ścieżki i numer sektora na ścieżce) a inny stosuje system zarządzania ATARI (od 1 do 720 albo S001 ... ... S2DO) konieczne jest podanie sposobu przeliczania pomiędzy tymi dwoma konwencjami.

a) mamy podany numer sektora S169. Szukamy numeru ścieżki i litery

S169 = 1 x 256 + 6 x 16 + 9 = 361

361 : 18 = 20 reszty 1

Zatem numer ścieżki to 20 litera z tabeli 1 = A

b) mamy dane: ścieżka 34, sektor K. Szukamy numeru sektora.

Z tabeli K odpowiada 11

34 x 18 + 11 = 623

623 : 16 = 38 reszty 15

38 : 16 = 2 reszty 6

Szukany numer sektora to S26 F.

# 6. BLOK DIAGNOSTYCZNY.

Blok diagnostyczny służy do testu całego urządzenia oraz pomiaru prędkości obrotowej.

# 6.1. POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ.

Należy włożyć sformatowaną w SINGLE DENSITY dyskietkę, zamknąć dźwignię stacji i przycisnąć START, wynik pomiaru zostanie podany w polu DISK SPEED, przełączenie prędkości obrotowej na niższą jest możliwe poprzez SELECT, przez wybranie OPTION przerywamy cały test.

A Oto zalecane i optymalne wartości prędkości obrotowej:

- Normalna prędkość	wartość optymalna 	288 RPM

dozwolona		286 – 291 RPM

dla kopii		287,5 – 289 RPM

- Specjalna prędkość	wartość optymalna 	270 RPM

dozwolona		266 – 273 RPM

# 6.2. TEST URZĄDZENIA.

Testuje całą elektronikę urządzenia część po części, prawidłowym wynikiem jest pojawiające się „OK” w polu DRIVE TEST, napis BAD świadczy o tym, że urządzenie jest uszkodzone.